Nolikuma pielikums nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

1.,2.,3.daļa. Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)

1.Ceļa klātnes planēšana

1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

1.2. Ceļa klātnes planēšana līdz 10m platumam

1.3. Ceļa klātnes planēšana līdz 12m platumam

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Ceļa klātnes planēšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas: Izmantojami motorgreideri.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3-4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem;

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi;

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%(ieskaitot);

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai;

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu, un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Pasūtītājs plāno, ka ceļu klātnes planēšana līguma periodā būs jāveic 8 (astoņas) reizes.

Nolikuma pielikums nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

4.daļa. Autoceļu klātnes planēšana veidojot noteces vagas nomaļu uzaugumā.

Autoceļa klātnes planēšana ar piemērotiem mehānismiem bez papildu materiāliem.

Piemērojama galvenokārt, bet ne tikai autoceļiem ar nelielām bedrēm (līdz 5cm dziļas) brauktuvēm bez seguma, braucamām grāvju atbērtnēm ar deformētu šķērsprofilu un nepietiekamu planējamo kārtu vai bez tās.

Paredzamais apjoms- 200 km

Mērķis: līdzena ceļa klātne, uzlabota satiksmes drošība, uzlabota vai pilnībā atrisināta ūdens atvade no tās, atbilstošs šķērskritums (2 līdz 5%).

Mērvienība: jāuzmēra pielīdzinātā ceļa garums kilometros (km).

Darba apraksts:

1) pārbrauciens līdz objektam;

2) ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

3) ceļa klātnes planēšana;

4) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Materiāli: -

Iekārtas un mehānismi: greideri, piekarināmās iekārtas.

Prasības darbu izpildei:

planējot ceļa klātni, nolīdzina bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Ja

nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem. Zemākajās vietās nepieciešams izveidot ūdens noteces vagas nomaļu uzaugumā.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

pēc autoceļa noplanēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī;

gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt neizlīdzināti grunts vaļņi;

darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams to izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi;

uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa garumā. Ja tiek konstatēta neatbilstība, izpildāmais darbs kontrolējams vismaz 1 šķērsprofilā uz 1km, kā arī jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.3

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

5.daļa.Autoceļu klātnes profilēšana

Autoceļu klātnes profilēšana ir šķērsprofila izveidošana, ja ar planēšanu nav iespējams nodrošināt vajadzīgo šķērskritumu un līdzenumu pievedot papildu materiālu līdz 30m3 uz 1km. Paredzamais apjoms- 250 km

Mērķis:

- līdzena ceļa klātne, nodrošināts ūdens atvade no ceļa klātnes, uzlabots esošais šķērsslīpums, garenslīpums, satiksmes drošība.

Mērvienība:

- jāuzmēra profilētā ceļa garums kilometros (km).

Darba apraksts:

1) pārbrauciens līdz objektam;

2) ceļa klātnes attīrīšana no svešķermeņiem;

3) ceļa klātnes profilēšana ja nepieciešams pievedot greiderējamo materiālu;

4) pārbrauciens uz bāzi vai uz nākamo objektu.

Materiāli: grants šķembu materiāls 0/32 līdz 30m3 uz 1km

Iekārtas un mehānismi:

- greideri (šķembu seguma ceļiem planēšanas lāpstai ir jābūt ar robiņiem vai rotējošiem mehānismiem), uzkarināmās iekārtas.

Prasības darbu izpildei:

- profilējot autoceļa klātni, jālikvidē par 5 cm dziļākas deformācijas, kā arī jāizveido vajadzīgais šķērskritums (no 3 - 4% ceļa klātnes šķautnes virzienā), nodrošinot ūdens atvadi no ceļa klātnes;

- vietās, kur ceļa klātnei nav izteiktas šķautnes vai esošie sāngrāvji ir aizplūduši,

- profilēšanas gaitā atjaunojama nogāzes šķautne vai gar to (līdz grāvju atjaunošanai) izveidojama 20 – 30 cm dziļa tekne ūdens savākšanai no ceļa segas;

- profilējot ceļa klātni, nolīdzina šķērsvilnīšus, bedres, iesēdumus un citas deformācijas. Ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem svešķermeņiem un brīviem akmeņiem;

- profilēšana jāveic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;

- ja nepieciešams, ceļa klātne ir jāattīra no redzamiem (atsevišķi novietotiem) svešķermeņiem un brīviem akmeņiem.

Kvalitātes prasības izpildītajiem darbiem:

- pēc autoceļa klātnes profilēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Nav pieļaujama ceļa seguma materiāla nobīde no brauktuves uz ceļa malām vaļņu veidā vai sāngrāvī;

- gar ceļa klātnes šķautni nedrīkst palikt nenogriezts grunts valnītis;

- pēc profilēšanas ceļa klātnes šķērskritumam jābūt 3 – 4% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%;

- pēc profilēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, nodrošinot vienmērīgu transportlīdzekļu kustību;

- darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams to izpildīt, tad ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi;

- uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna, svešķermeņi vai brīvi akmeņi, kas lielāki par 100mm.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums

Izpildītais darbs kontrolējams vizuāli visā ceļa garumā. Ja tiek konstatēta neatbilstība, izpildāmais darbs kontrolējams vismaz 1 šķērsprofilā uz 1km, kā arī jāveic nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.4

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

6.daļa.Iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

Mērķis: Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Apjoms-20000 m3.

Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu,

- Seguma planēšana (profilēšana);

- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Pieļaujama dabīga grants vai šķembu materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogs remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus;

- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm;

- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Iekārtas:

- Motorgreideris;

- Pašizgāzēj mašīnas.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Darba dienas beigās grants seguma ielās un ceļos nedrīkst palikt bedrītes, iesēdumi un šķembu vaļņi, kaudzes, iestrādājamais šķembu maisījums ir jāiestrādā atbilstoši brauktuves šķērsprofilam un garenslīpumam. Grants seguma ielās jābūt nodrošinātai virsūdeņu novadīšanai uz grāvjiem vai gūlijām;

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā;

- Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu;

- Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pieļaujama dabīga grants vai šķembu materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus;

- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm;

- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1;

- Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā;

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena;

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē objektā pievestās un iestrādātās grants vai šķembu apjoms katrā automašīnā;

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

Nolikuma pielikums nr.5

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

7.daļa. Grāvju rakšana un tīrīšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni

Mērķis: Atrisināt virszemes un pazemes ūdeņu atvadi no ceļa konstrukcijām. Paredzamais apjoms-1000 m3

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Grāvja rakšana noņemot nomaļu uzaugumu;

- Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

- Grāvja nogāzes planēšana;

- Ceļa segas tīrīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas:

- Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai;

- Ekskavators;

- Grunts transportēšanai pielietojams autotransports vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai;

- Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

Darba izpilde:

- Darbus veikt pēc Pasūtītāja norīkojuma. Grāvju rakšanu ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā;

- Rokot un tīrot grāvjus nedrīkst tikt bojātas esošās caurtekas;

- Izraktā grunts jānogādā uzņēmēja atbērtnē;

- Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzaugumu novākšanas un grāvju rakšanas jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze un segums;

- Grāvju dibena platumam jābūt 0.4 m nogāžu slīpumam 1:1,5 un garenkritumam ne mazākam par 0,3%;

- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%.Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi;

- Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm;

- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.6

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

8.daļa.Grāvju rakšana un tīrīšana ar grunts izlīdzināšanu uz vietas

Mērķis: Atrisināt virszemes un pazemes ūdeņu atvadi no ceļa konstrukcijām. Paredzamais apjoms-1000 m3

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Grāvja rakšana noņemot nomaļu uzaugumu;

- Grunts izlīdzināšana atbērtnē;

- Grāvja nogāzes planēšana;

- Ceļa segas tīrīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas:

- Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai;

- Ekskavators;

- Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

Darba izpilde:

- Darbus veikt pēc Pasūtītāja norīkojuma. Grāvju rakšanu izpilda vietās, kur esošā situācija pieļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā;

- Rokot un tīrot grāvjus nedrīkst tikt bojātas esošās caurtekas;

- Izraktā grunts jāizlīdzina pilnā apjomā neatstājot kaudzes;

- Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzaugumu novākšanas un grāvju rakšanas jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze un segums;

- Grāvju dibena platumam jābūt 0.4 m nogāžu slīpumam 1:1,5 un garenkritumam ne mazākam par 0,3%;

- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%.Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi;

- Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm;

- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.7

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- 9.daļa.Autoceļu kopšana - izskalojumu likvidēšana aizberot

Mērķis:

Likvidēt izskalojumus un to radītās deformācijas. Novērst to atkārtotu rašanos. Paredzamais apjoms-100 m3

Mērvienība:

Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms (m3) blīvā stāvoklī.

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens uz darba vietu;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Smilts grunts pievešana;

4. Grunts ieklāšana;

5. Nomales un nogāzes planēšana;

6. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

7. Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Izskalojumu aizbēršanai pielietojami materiāli, kura fizikāli – mehāniskās īpašības ir vienādas vai labākas par remontējamā ceļa konstruktīvā elementa izbūvē lietotajiem materiāliem.

- Izskalojumu aizberamā materiāla daudzumu nosaka, ņemot vērā sablīvējuma koeficientu - šķembām – 1,26; grantij – 1,24; smiltij, mālsmiltij – 1,1; smilšmālam, mālam – 1,05.

Iekārtas un mehānismi:

Darba izpilde:

Specifikācija paredzēta darbu daudzumiem līdz 20 m3 vienā vietā.

Pirms darbu izpildes jānoskaidro un jānovērš turpmākie izskalojuma rašanās cēloņi.

Izskalojumu vietu aizber, iestrādājot minerālo materiālu izskalojuma vietā ar roku darba rīkiem vai mehanizēti, veicot materiāla sablīvēšanu ar rokas blietēm vai vibroblietēm. Sablīvējamā slāņa biezums 20 – 30 cm . Pēc izskalojuma aizbēršanas veic atjaunotās zemes klātnes planēšanu.

Prasības izpildītam darbam:

Pēc izskalojuma aizbēršanas atremontētajai vietai jābūt vienā līmenī ar esošo ceļa profilu un nomalei jābūt līdzenai ar atbilstošu šķērskritumu. Zemes klātnes nogāzes  slīpumam jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams konkrētā izskalojuma vietā , neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.8

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

10.daļa.Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni līdz 5 km

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes. Paredzamais apjoms-2000 m3

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Nomales izaugumu nogriešana;

- Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

- Nomales šķērsprofila atjaunošana;

- Ceļa segas tīrīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas:

- Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai;

- Iekrāvējs vai ekskavators;

- Grunts transportēšanai pielietojams autotransports vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai;

- Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

Darba izpilde:

- Darbus veikt pēc Pasūtītāja norīkojuma. Nomaļu uzaugumu noņemšana ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā;

- Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze;

- Nogrieztais izaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē;

- Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze un ielas segums;

- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%.Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi;

- Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm;

- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.9

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

11.daļa. Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurtekām d – līdz 0.5 m, d – līdz 0.8m, d – līdz 1.0m, d – līdz 1.2m

Mērķis:

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukcijas kalpošanas laiku.

Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Caurtekas posma nomaiņa;

- Darba vietas norobežojuma noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Darba izpilde:

Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Caurteku remonts ietver caurteku posmu, gala sienu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu caurtekas ietecē un iztecē atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Iespējams arī nomainīt atsevišķus bojātos elementus pret jauniem. Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš.

- Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē;

- Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

- Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

- Pamata vizuāla pārbaude (vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu un grants pamatojuma biezums atbilst tipa projektā paredzētajam biezumam);

- Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

- Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

- Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

- Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 - 20 cm. Jāblīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

- Segas konstrukcijas atjaunošana;

- Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

Prasības izpildītam darbam:

Caurtekai jābūt tīrai visā garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm. Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa

klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

Nolikuma pielikums nr.10

Tehniskā specifikācija

12.daļa.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Paredzamais apjoms-4000 m3

Mērvienība: izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;

- Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas materiāla sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Bedrīšu remontam jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā;

- Asfaltbetonam jāatbilst 2015.gada Autoceļu specifikāciju 6.2 punktā izvirzītajām prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/ m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm);

- Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92:1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš- 0.0006 t/ m2;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā;

- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu;

- Veltnis vai vibroplātne.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +100 C;

- Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju un lielu defektu apjomu;

- Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem svešķermeņiem;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C;

- Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000C. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %;

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6mm;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.11

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

13.daļa.Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju

Mērķis:

Operatīvi aizpildīt satiksmei bīstamās bedres. Paredzamais apjoms-1000 m 2

Mērvienība:

Izpildītais darbs uzmērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darbavietai;

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrīšu aizpildīšana atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

4. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

5. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

• Aukstā asfaltbetona masa atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām. Rūpnīcai izgatavotājai jānodrošina šādi nosacījumi - izmantojams arī pēc ilgstošas glabāšanas (vismaz 4 mēnešus),  operatīvi izmantojams (bez īpašas sagatavošanas), iestrādājamam arī negatīvā apkārtējā gaisa temperatūrā.

• Materiāla patēriņš, ja rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās nav noteikts savādāk, ir 0,096 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

Iekārtas:

• iekārta, kas nodrošina efektīvu bedrītes iztīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi;

• transports aukstā asfalta transportēšanai;

• veltnis vai vibrobliete aukstās masas sablīvēšanai.

Darba izpilde:

Atbilstoši rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

Prasības izpildītam darbam:

• Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +10 mm.

• Darbu beidzot, segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

• Jākontrolē pievestās un iestrādātās masas daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās masas daudzuma aprēķina aizpildīto bedrīšu laukumu.

• Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Nolikuma pielikums nr.12

Tehniskā specifikācija

14.daļa.Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Paredzamais apjoms-5000 m 2

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Darbi jāveic saskaņā ar “Autoceļu specifikācijām 2015”

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bojātā seguma izciršana visā to dziļumā;

- Izcirstā materiāla savākšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens uz nākamo darba vietu vai ražošanas bāzi.

Materiāli:

- Asfaltbetons;

- Ātri sadalīga katjona bitumena emulsija C50B2 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta Autoceļu specifikācijas 2015” 6.6-3 tabulā izvirzītajām prasībām.

Iekārtas:

- Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu attīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi;

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā;

- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu;

- Veltnis vai vibroplātne.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam;

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00C;

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu, vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

- Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā;

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

- Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2015 nodaļas 6.2. prasībām;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6mm;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.13

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

15.daļa.Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju.

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Paredzamais apjoms-2000 m 2

Mērvienība: Izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darbavietai;

2. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

3. Bedrītes  iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa  palīdzību;

4. Bedrītes gruntēšana (izsmidzināšana) ar bitumena emulsiju;

5. Šķembu iebēršana sagatavotā bedrītē;

6. Šķembu pārliešana ar bitumena emulsiju;

7. Aizpildītās bedrītes pārbēršana ar minerālo materiālu;

8. Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

9. Pārbrauciens līdz nākošai darbavietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

• Darba izpildei pielietojama standarta LVS 92:1998 prasībām atbilstoša bitumena   emulsija ar  bitumena  saturu virs  58 %. Ieteicams pielietot vidēji ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65M vai ātri sadalīgu katjonu bitumena emulsiju BE65R. Bitumena emulsijas patēriņš - 0,012 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

• Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto dabisks minerālmateriāls, kas nedrīkst saturēt māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus. Atbilstoši bedres dziļumam pielietojams vienas vai vairāku frakciju rupjš minerālmateriāls, kura D ≤16 mm.

• Lietojamiem minerālajiem materiāliem jāatbilst standarta LVS EN 13043:2002

• Minerālā materiāla patēriņš - 0,068 t/m2 (vidējais bedrīšu dziļums 4 cm).

• Aizpildīto bedrīšu pārbēršanai pielietojams minerālmateriāls, kura īpašības atbilst šādām prasībām:

• materiāla lielākās daļiņas izmērs D ≤8 mm,

• cauri 0,063 mm sietam izsijātā materiāla daudzums ≤ 3 %.

• Minerālā materiāla patēriņš pārbēršanai - 0,003 t/m2.

Iekārtas:

Bedrīšu aizpildīšanai jāizmanto specializēta iekārta, kas nodrošina bitumena emulsijas vienmērīgu izsmidzināšanu. Iekārtas bitumena emulsijas tvertnei jābūt apsildāmai, apgādātai ar temperatūras mērītāju un kalibrētai.

Darba izpilde:

• Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam. Bedrīšu remonts jāveic pie apkārtējā gaisa temperatūras ne zemākas par +5oC.

• Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīte un apkārtējā seguma bojātā virsma jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem  un dažādiem priekšmetiem. Ar bitumena emulsiju gruntē bedrītes dibenu, malas un apkārtējo bojāto virsmu.

• Iestrādājamās šķembas nedrīkst būt pārlieku sausas. Pirms iestrādes tās ir ieteicams nedaudz samitrināt. Bitumena emulsija jāizsmidzina vienmērīgi, tās darba temperatūra ir no 50oC līdz 70oC. Remontētā virsma vienmērīgi jānokaisa ar minerālo materiālu.

• Pēc darbu veikšanas uz 1 diennakti ievieš ātruma ierobežojums 70 km stundā un remonta posmu apzīmē ar ceļa zīmi nr.116 „Uzbērta grants vai šķembas”. Pēc ātruma ierobežojumu noņemšanas brīvais minerālais materiāls ir jānoslauka.

Prasības izpildītam darbam:

• Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par + 8 mm.

• Darbu beidzot, segumam jābūt tīram - uz tā nedrīkst palikt  brīva  saistviela un brīvs minerālais materiāls.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

• Jākontrolē izlietotās emulsijas un šķembu daudzums visā apgabalā. Pēc iestrādātās emulsijas daudzuma aprēķina  aizpildīto bedrīšu laukumu.

• Spraugu zem latas uzmēra jebkurā vietā, ja vizuāli konstatēta neatbilstību iespējamība. Ja konstatēta neatbilstība, tad tā ir uzņēmējam jānovērš - nofrēzējot paaugstinājumu vai aizpildot padziļinājumu.

Nolikuma pielikums nr.14

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

16.daļa.Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana (80 komplekti)

Mērķis: Nodrošināt ceļa zīmes un vertikālā apzīmējuma atrašanos paredzētā vietā un stāvoklī atbilstoši standartu LVS 77- 1,2,3 un LVS 85 prasībām.

Mērvienība: Jāuzskaita uzstādīto stabu vai konsoļu skaits (stabs vai konsole);

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba vai konsoles uzstādīšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Caurule, uzgalis, nostiprināšanas čaula vai betons un citi nepieciešamie materiāli vai detaļas.

Darba izpilde:

- Ceļa zīmes izgatavo uzņēmumā, kam ir atstarojošā materiāla atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu;

- Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi), vai vairāku zīmju novietojums, atbilstu LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām;

- Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā ielā jābūt pēc iespējas vienādam;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba

aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) uzstādīšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. Uzņēmums ir sertificēts, atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Ceļa zīmju pamatnes- ne mazākas kā 1 mm biezs cinkots skārds vai ne mazāk kā 2 mm biezs alumīnijs, ar dubultnolocītām sānu malām.

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti-metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums- ne mazāk kā 60 mikroni, pieļaujamā atkāpe +- 5 mikroni. Balstu veids un forma- lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi, saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 128899-1 prasībām.

Ceļa zīmju aizmugures daļā iespiedums metālā ar izlaides gadu un firmas nosaukumu.

Piegādātājs nodrošina pilni ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu produkcijas sortimentu.

Ceļa zīmju aizmugures virsmas pamatnes krāsotas pulvertehnoloģijā vai citā atbilstošas krāsas noturību nodrošinošā tehnikā, obligāts CE marķējums.

Ražotāja garantija produkcijai – ne mazāk, kā 5 (pieci) gadi.

Nolikuma pielikums nr.15

Tehniskā specifikācija

- 17.daļa.Ceļa seguma atputekļošana

- Definīcija:

- Atputekļošana – nesaistītu minerālmateriālu seguma vai pamata minerālā materiāla daļiņu saistīšana vai pārklāšana ar nelielu saistvielas daudzumu vai ķīmiskām vielām u.c., nodrošinot, ka ceļš sausā laikā neput. Paredzamais apjoms-30 km

- Darba apraksts:

- Atputekļošana ietver ceļa segas profilēšanu bez jaunu materiālu piedevas, atputekļošanas materiāla iestrādi, ja nepieciešams laistot, apstrādātās segas profilēšanu un/vai pieveltņošanu, ja paredzēts – ceļa segas kopšanu sezonas laikā, veicot atkārtotu atputekļošanu vai lokālus labojumus, ja tas nepieciešams.

- Kvalitātes novērtējums:

- Pabeigtam darbam jāatbilst prasībām. Atputekļotai nesaistītu minerālmateriālu seguma virsmai jābūt viendabīgai un bez pārmērīgas minerālmateriāla segregācijas. Šķērskritums jāuzmēra šaubu gadījumā un tam jāatbilst Ceļu specifikācijas izvirzītajām prasībām. Jābūt pilnībā nodrošinātai ūdens novadei no ceļa klātnes. Vizuāli jākontrolē atputekļošanas rezultāts. Jābūt nodrošinātam, ka grants segums, kad pa to brauc transporta līdzekļi, sausā laikā neput. Jānodrošina ceļa seguma neputēšana vismaz 3mēneši.

- Darba daudzuma uzmērīšana:

- Jāmēra atputekļošanas reaģenta daudzums, atputekļotās virsmas platība kvadrātmetros – m², vai atputekļotā ceļa garums kilometros – km.

- Vispārīgā informācija Pretendentiem

- 1. Pretendentam ir jābūt pieredzei autoceļa klātnes kopšanas darbu (planēšana vai profilēšana ) veikšanā vismaz 500 km.

- 2. Pretendentam ir jābūt darbu izpildei atbilstošam tehniskajam nodrošinājumam.

- 3. Lai veiktu pret putekļu absorbenta iestrādi, pretendenta rīcībā ir jābūt greideram ar pilnu masu no 11 t līdz 14 t aprīkotam ar GPS sekošanas iekārtu, grunts veltni ar pilno masu no 3,5 t līdz 7 t, sāls kaisāmai iekārtai ar regulējamu sāls padevi (šajā gadījumā izmanto absorbenta kaisīšanai).

Nolikuma pielikums nr.16

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- 18.daļa.Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vai ģeosintētisko materiālu

Mērķis:

Likvidēt izskalojumu radītās deformācijas, novērst to atkārtotu rašanos un veikt pret erozijas pasākumus. Paredzamais apjoms-50 m 2

Mērvienība:

Jāuzmēra nostiprinātās nogāzes platība (m2)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens uz darba vietu;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Pamata vai virsmas sagatavošana (līdzināšana un planēšana);

- Nostiprinājuma materiāla iestrādāšana;

- Akmeņu, krūmu sakņu un citu svešķermeņu savākšana un aizvešana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Materiāliem jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2015” dotajām prasībām.

Iekārtas un mehānismi:

Darba izpilde:

- Darbu izpildei jāatbilst „Autoceļu specifikācijas 2015” dotajām prasībām.

- Darbu beidzot jāsavāc akmeņi lielāki par 10cm diametrā, krūmu saknes, citi svešķermeņi un jāaizved uz uzņēmēja atbērtni.

Prasības izpildītam darbam:

  - Pēc nogāzes nostiprināšanas atremontētajai vietai jābūt līdzenai un jāsakrīt ar esošo nogāzes slīpumu.

  - Uz nostiprinātās nogāzes nedrīkst atrasties koku un krūmu saknes, akmeņi un svešķermeņi.

  - Augu zemes kārtas biezums ne plānāks par 10 cm.

  - Zālājs uzdīdzis vai iesakņojies visā platībā.

  - Noteikumi paredzēti darbu daudzumiem līdz 100 m2 vienā vietā. Lielākiem darbu daudzumiem vienā vietā vai arī pielietojot citus nogāžu nostiprināšanas veidus jāizstrādā darba projekts un tāme.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams  konkrētā nostiprinājuma vietā 2 vai 3 nedēļu laikā pēc tā izpildes, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.17

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

19.daļa.Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma. Paredzamais apjoms-12000 m 2

Mērvienība:1 kvm ieklātais laukums ar vidējo biezumu 6 cm, asfaltbetona marka AC16surf.

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana, izfrēzēšana vai izgriešana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona veltņošana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

Materiāli: Asfalts AC16surf 0,1461 t/kvm.

Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

- Pašgājēji veltņi- statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/kvcm;

- Asfaltbetona masas transportam jābūt pašizgāzējiem ar pārsedzamu kravas kasti.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama atsevišķu segumu posmu remontam;

- Darbu izpildes laikā apkārtējā gaisa temp. ne zemākai par +5*C;

- Darba šuve jāsagatavo frēzējot vai nozāģējot, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu;

- Garenšuve jāsagatavo vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā vai ar iepriekš minētajiem paņēmieniem;

- Asfaltbetona t* iestrādes laikā nedrīkst būt zemāka par 120*;Veltņošana jāuzsāk pie masas t* 120-130* un jābeidz pie 60*C.

Prasības izpildītam darbam.

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām;

- Spraugas zem 3 m latas nedrīkst pārsniegt 6 mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas;

- Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.18

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- 20.daļa.Ceļa nodalījuma joslā augoša koka nozāģēšana un novākšana

A.  Mērķis:

Paaugstināt satiksmes dalībnieku drošību.

B.  Mērvienība:

Jāuzskaita novākto koku skaits ( koks). Paredzamais apjoms- 20 koki

C. Darba apraksts :

      - Pārbrauciens uz darba vietu;

      - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

      - Krūmu un apakšējo koka zaru novākšana;

      - Koka nozāģēšana, atzarošana, sagarināšana ;

      - Zaru un atkritumu savākšana;

      - Sagarināto koku, zaru un atkritumu transports;

      - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

      - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D. Materiāli:

E. Iekārtas un mehānismi:

F. Darba izpilde:

Koku zāģēšanu drīkst veic ievērojot  2006. gada 29. augusta MK noteikumi Nr.717 „Kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes” prasības. Par atsevišķu koku uzskatāmi koki ar diametru virs 12 cm. Koka diametrs jāmēra 1,3 m augstumā no zemes virsmas. Ja koka šķērsgriezums ir ovāls, tad koka diametrs tiek noteikts, saskaitot lielāko diametru ar mazāko un summu dalot ar 2.

Lai varētu droši strādāt, pirms koka zāģēšanas jānovāc krūmi un koka apakšējie zari. Koka nozāģēšanu veic pa daļām sākot no augšas, darbā izmantojot pacēlāju. Lai krītošā koka daļas neapdraudētu  tuvumā esošās ēkas un virszemes inženierkomunikācijas, tās pirms zāģēšanas nostiprina ar autoceltņa palīdzību. Koks jānozāģē ne augstāk kā 10 cm virs zemes vai augstumā kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra. Pirms koka zāģēšanas jāizdara iezāģējums 1/3 – 1/4 no koka diametra, pēc tam zāģē no pretējās puses vienā līmenī  ar augšējo iezāģējuma malu, atstājot 2-4 cm platumā neskartu koksni, kas nodrošina koka gāšanos vēlamajā virzienā. Koka gāšanai jāpielieto gāšanas dakšas vai speciālas lāpstiņas. Ja koka zāģēšana var apdraudēt satiksmi, tad ir jāorganizē īslaicīga satiksmes apturēšana. Nozāģētais koks jāatzaro, jāsagarina un jāaizved uz uzņēmēja noliktavu.

Koksnes atkritumi un zari jāsavāc un jāaizved uz uzņēmēja  izgāztuvi vai, saskaņojot to ar Pasūtītāja reģiona rajona nodaļu , jāsadedzina vai jāsašķeldo, pelnus vai šķeldu izkliedējot ceļa nodalījuma joslā ārpus sāngrāvjiem.

G. Prasības izpildītam darbam:

Kokam jābūt nozāģētam ne augstāk par 10 cm virs zemes vai augstumā, kas nepārsniedz 1/3 no celma diametra.

Kokam jābūt aizvestam, koksnes atkritumiem un zariem aizvestiem, sadedzinātiem vai saškeldotiem.

Šķeldai vai pelniem jābūt vienmērīgi izkliedētiem ceļa nodalījuma joslā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams pēc darbu pabeigšanas, neatbilstības gadījumā jāveic pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.19

- TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

- 21.daļa.Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju

A.Mērķis:

Paaugstināt satiksmes drošību un uzlabot ceļa ūdens atvadi. Paredzamais apjoms- 5 ha

B. Mērvienība:

Jāuzmēra nopļauto krūmu atvašu platība (ha), mērot pēc vainaga.

C. Darba apraksts:

  - Pārbrauciens uz darba vietu;

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

  - Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisko rokas krūmu griezēju;

  - Krūmu atvašu savākšana no ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmas;

  - Krūmu atvašu vienmērīga izkliedēšana

  - Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

  - Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

D.Materiāli:

E. Iekārtas un mehānismi:

- Krūmu atvašu pļaušanu veic ar mehāniskajiem rokas krūmu griezējiem.

- Griezēj mehānismam jāatbilst šādām prasībām:

  - jāspēj nogriezt dzinumus 5-10 cm augstumā no zemes;

  - jābūt pietiekoši jaudīgam, lai nogrieztu atvases  un krūmus  līdz 5 cm(ieskaitot) diametrā.

F. Darba izpilde:

- Darba veids paredzēts krūmu atvašu  ar stumbra maksimālo diametru līdz 5 cm (ieskaitot)  pļaušanai ar rokas krūmu griezējiem

- Nopļauto krūmu atvases jāizvāc no ceļa klātnes un grāvjiem, tās vienmērīgi jāizkliedē ceļa nodalījuma joslā.

G. Prasības izpildītam darbam:

- Darba zonai jābūt tīrai no krūmiem un atvasēm.

- Nopļautie krūmu celmi nedrīkst būt garāki par 10 cm.

- Nopļauto krūmu atvasēm jābūt vienmērīgi izkliedētām, tās nedrīkst atrasties uz ceļa klātnes un ūdens atvades sistēmā.

H. Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā posma garumā, neatbilstību gadījumā jāveic  pasākumi prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.20

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Adrese, norēķinu konts |
| --- | --- |
| Pretendenta uzņēmums vai tā piesaistītā apakšuzņēmēja uzņēmums atbilst mazā vai vidējā uzņēmuma statusam (norādīt informāciju) |  |

- KONTAKTPERSONA - ATBILDĪGĀ PERSONA PAR PIETEIKUMU SAŅEMŠANU BŪVDARBIEM NO PASŪTĪTĀJA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Kopējā cena ir darbu veikšana, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

1.,2.,3. daļa. Ceļa klātnes planēšana.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | Viena noplanētā km cena EUR bez PVN | Paredzamais darba apjoms km (plānots, ka ceļus līguma periodā greiderēs 8 reizes) | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.daļa.Autoceļu klātnes planēšana veidojot noteces vagas nomaļu uzaugumā.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (200 km) | Viena noplanētā ceļa km cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. daļa. Autoceļu klātnes profilēšana.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (250 km) | Viena km cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. daļa. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (20000 m3) | Viena m3 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. daļa. Grāvju rakšana un tīrīšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (1000 m3) | 1 (viena) m3cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8.daļa.Grāvju rakšana un tīrīšana ar grunts izlīdzināšanu uz vietas.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (1000 m3) | 1 (viena) m3cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. daļa. Autoceļu kopšana - izskalojumu likvidēšana aizberot.

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (100 m3) | Viena m3 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. daļa. Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni līdz 5 km

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (2000 m3) | 1 (viena) m3cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. daļa. Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurtekām d – līdz 0.5 m, d – līdz 0.8m, d – līdz 1.0m, d – līdz 1.2m

| Caurtekas diametrs | Apjoms | Viena tekošā metra cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| Caurteka – d-līdz 0,5 m | Kopējais apjoms (100 m) |  |  |
| Caurteka – d-līdz 0,8 m | Kopējais apjoms (60 m) |  |  |
| Caurteka – d-līdz 1,0 m | Kopējais apjoms (60 m) |  |  |
| Caurteka – d-līdz 1,2 m | Kopējais apjoms (15 m) |  |  |
| Kopā bez PVN: |  |  |  |
| PVN: |  |  |  |
| Kopā ar PVN: |  |  |  |

12. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (4000 m2) | 1 (viena) m2 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

13. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar auksto asfaltu, izmantojot nepilno tehnoloģiju

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (1000 m2) | 1 (viena) m2 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (5000 m2) | 1 (viena) m2 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

15. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju izmantojot nepilno tehnoloģiju

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (2000 m2) | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

16. daļa. Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums (80 kompl.) | 1 (viena) komplekta cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

17. daļa. Ceļa seguma atputekļošana

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (30 km) | Viena km cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

18. daļa. Nogāžu nostiprināšana ar augu zemi vai ģeosintētisko materiālu

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (50 m2) | 1 (viena) m2 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

19. daļa. Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums (12000 m2) | 1 (viena) m2 cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

20. daļa. Ceļa nodalījuma joslā augoša koka nozāģēšana un novākšana

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums (20 gab) | 1 (viena) gab. cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

21.daļa. Krūmu atvašu pļaušana ar mehānisku rokas krūmu griezēju

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums (5 ha) | 1 (viena) ha cena EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR bez PVN | Kopā izmaksas EUR ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2019. gada 30. decembrim.

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs |  |
| Datums |  |

Nolikuma pielikums Nr.21

SARAKSTS

(tikai par iepirkuma priekšmetu)

pieredze līdzīgu darbu veikšanā par ____________________

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontaktpersona ( vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms (EUR) | Izpildīto darbu veids |

_________________________

(paraksts)

Datums

Nolikuma pielikums Nr.22

# Apakšuzņēmēju saraksts

Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģ. Nr. | adrese | darbi, ko veiks un veicamo darbu apjoms (% ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

_______________________________________

/paraksts/

Datums

Nolikuma pielikums Nr.23

- Līgums (Projekts)

Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu

IDENT. NR. JNP 2017 /42

Jelgava  					 2017.gada

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses, un SIA „...” (juridiskā adrese: ...LV - , reģistrācijas nr....)...., no otras puses (turpmāk– Izpildītājs),abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

- Līguma priekšmets un summa

  - Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2017/42) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas novada ....pagasta pārvaldes ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu vasaras periodā.

  - Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma JNP2017/42 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3. Izpildītājs darbus uzsāk 3 (trīs) dienu laikā no Pasūtītāja darba uzdevuma saņemšanas. 1.4. Pasūtītājs darbu organizēšanā pilnvaro kontaktpersonas:

1.4.1.Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Iveta Strēlniece (tel. 26309131).

1.4.2. Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, (tel.–29522868).

1.4.3.Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, (tel.–29469223).

1.4.4.Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, (tel. – 29263768).

1.4.5.Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, (tel.- 26397810).

1.4.6.Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.29124567).

1.4.7.Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, (tel.-26261569).

1.4.8.Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, (tel.-29126800).

1.4.9.Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, (tel.-26366631).

1.4.10.Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, (tel.29383060).

1.4.11.Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski, (tel.-29254629).

1.4.12.Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Ingu Zālīti (tel.27028433).

1.4.13. Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu (tel.27234237).

1.5. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.5.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.5.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

1.6.Līguma darbības laiks....

1.7.Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

1.8.Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.9.Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem,  tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes- rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatones, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvbērzes, Glūdas, Vilces, Platones, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

  - Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

  - Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no parāda summas, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.

  - Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

- Darba pieņemšana

  - Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

- strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

  - Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- Citi nosacījumi

5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2.Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4.Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

- Pušu rekvizīti

| Izpildītājs | Pasūtītājs |
| --- | --- |
| SIA Reģistrācijas nr. Bankas nosaukums: Bankas kods: Konta nr. | Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV - 3001 Reģistrācijas nr. LV90009118031 Bankas nosaukums: AS SWEDBANK Bankas kods:HABALV22 Konta Nr. LV69HABA0551032038748 Z.Caune |