2016.gada 2.jūnijā

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve

(ID Nr. JNP 2016/35)

Jautājumi un atbildes

Jautājumi.

1)Apskatot tehniskā projekta lapu AR-9 redzam, ka pārsegumā paredzēta 300mm akmens vates siltumizolācija. Lūdzu uzrādīt detalizētāk, kādas markas siltumizolācija šeit ir paredzēta, un vai nav nepieciešama vēja barjera?

2)Apskatot tehniskā projekta lapu AR-9 redzam, ka zem sijām paredzēts koka karkass ar cieto akmens vati. Bet dotajos apjomos lokālajā tāmē 3 pozīcijā 42 rakstīts griestu apšuvums ar ģipškartonu, izbūvējot metāla karkasu. Kādu karkasu iekļaut piedāvājumā koka vai metāla? Un dotajos apjomos nav iekļauta cietā akmens vate. Lūdzu iekļaut cieto akmens vati apjomos.

3)Zem jumta seguma Rannila classic projekta lapā AR-9 un dotajos apjomos paredzēts retināts dēļu klājs ar soli 350mm. Apskatos ražotāja montāžas instrukciju redzam, ka latojumam, jeb retinātam dēļu klājam jābūt ar soli 200mm. Lūdzu veikt labojumus dotajos apjomos darba nosaukumā.

4)Jūsu dotajos apjomos lokālajā tāmē 3 pozīcijā 86 „Siltumizolācija no ekstrudētā putupolistirola 100mm EPS 100” redzam, ka vajadzīgs ekstrudētais putupolistirols. Bet marka EPS 100 nav ekstrudētais putupolistirols. Lūdzu izlabot darba nosaukumus.

Atbildes.

1) Siltumizolācija λ=0.037 W/mK, vēja barjera nav nepieciešama, jo jumta konstrukcijā, kur ir spāres ir pretkondensāta plēve.

2) Skatīt AR-9i, cietā vate nav nepieciešama.

3) Rekomendētais latojuma solis, ko min Ruukki ir 200-300mm, solis 300.

4) No darba nosaukuma izņemt EPS 100 pozīcijā ar Nr.86.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251