Vircavas vidusskolas mēbeļu specifikācija

| Nr. | Preces nosaukums | Daudzums (gab) | Prasības |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Divvietīgs skolas galds regulējams | 70 gb. | Divvietīgs regulējams skolēnu sols. Sola garums ne mazāk kā 120cm, platums 50cm, zem darba virsmas plaukts personīgo mantu uzglabāšanai, un āķis skolas somas pakāršanai. Sola stūri noapaļoti. Galds regulējams. Galda kājām plastmasas atbalsti, kas neskrāpē grīdu. Materiāls: Sola karkass no metināta metāla karkasa, krāsots ar pulver krāsas tehnoloģiju. Darba virsma un plaukts zem tās laminēta kokskaidu plāksne, plaukta biezums ne mazāk kā 18mm, virsmas biezums ne mazāk kā 25mm, galda priekšējā daļā paredzēt nosegpaneli. Galda virsmas, plaukta un nosegpaneļa malas aplīmētas ar 2mm ABS malu. Galda virsmas stūri noapaļoti. Mēbeļu krāsa: lamināta krāsu saskaņot ar pasūtītāju, metāla krāsa RAL9006 |
|  | Skolēnu krēsls regulējams | 140 gb. | Vienvietīgs regulējams krēsls. Krēsla kājām plastmasas atbalsti, kas neskrāpē grīdu. Augstums regulējams. Sēd virsmas un atzveltnes stūri noapaļoti. Materiāls: krēslam metināts metāla karkass ar pastiprinājuma lenķiem starp pēdu un vertikālo balstu, krēsla pēdai plastmasas atbalsti, kas neskrāpē grīdu. Sēd virsma un atzveltne lakots līmēts saplāksnis, biezums ne mazāk kā 8mm. Mēbeļu krāsa: Sēdīte un atzveltne saplāksnis, metāla konstrukcija RAL 9006. |
|  | Dokumentu skapis daļēji slēgts | 6gb. | Skapja augstums ne mazāk kā 205cm, platums 85 cm, dziļums 40 cm. Skapim 5 plauktu ailes. Augšējās divas noslēgtas ar lamināta durvīm, vidējā daļa vaļēja, apakšējās divas ailes noslēgtas ar lamināta durvīm. Visas durvis slēdzamas. Materiāls: lamināta kokskaidu plāksne, biezums ne mazāk kā 18mm, ABS malu apdare ABS 2mm, skapim paredzēt regulējamus balstus nelīdzenas grīdas gadījumā, skapja mugursiena 16mm laminēta plātne, rokturi metāla Mēbeļu krāsa: lamināta krāsu saskaņot ar pasūtītāju. |
|  | Dokumentu skapis daļēji slēgts/stiklots | 6gb. | Skapja augstums ne mazāk kā 205cm, platums 85 cm, dziļums 40 cm. Skapim 5 plauktu ailes. Augšējās divas noslēgtas ar 5mm stikla durvīm, vidējā daļa vaļēja, apakšējās divas ailes noslēgtas ar lamināta durvīm. Visas durvis slēdzamas. Materiāls: lamināta kokskaidu plāksne, biezums ne mazāk kā 18mm, ABS malu apdare ABS 2mm, skapim paredzēt regulējamus balstus nelīdzenas grīdas gadījumā, skapja mugursiena 16mm laminēta plātne, rokturi metāla Mēbeļu krāsa: lamināta krāsu saskaņot ar pasūtītāju. |
|  | Rakstāmgalds ar atvilktņu bloku | 1gb. | Rakstāmgalds ar atvilktņu bloku: Izmērs: G:1300 mm; P:600 mm; A:760 mm Materiāls: galda virsma – laminēta plātne vismaz 25 mm bieza, pārējās detaļas vismaz 18mm biezas. Malu apdare ABS 2mm. Virsma ar noapaļotiem stūriem. Atvilkņu bloks integrēts galda konstrukcijā. Viena no atvilktnēm aprīkota ar slēdzeni. Atvilktņu vadotnes: vadotnes ar pilnu atvilktnes atvērumu, svara izturība vismaz 25kg. Rakstāmgalds aprīkots ar regulējamiem balstiem, nelīdzenas grīdas gadījumā Krāsa: lamināta krāsu saskaņot ar pasūtītāju |
|  | Divpusējs plaukts bibliotekai | 4gb. | Plaukta augstums ne mazāk kā 220cm, platums 100 cm, dziļums 55 cm. Skapim 7 plauktu ailes. Plaukts vaļējs un funkcionāli izmantojams no abām pusēm. Materiāls: lamināta kokskaidu plāksne, biezums ne mazāk kā 25mm, ABS malu apdare ABS 2mm, skapim paredzēt regulējamus balstus nelīdzenas grīdas gadījumā, visi plaukti fiksēti bez iespējām mainīt augstumu, zem katra plaukta pa vidu nostiprināta līste, kas neļauj plauktam liekties un nodrošina plaukta stabilitāti Mēbeļu krāsa: lamināta krāsu saskaņot ar pasūtītāju. |
|  | Sols – atpūtai starpbrīdī vestibilos | 8gb. | Sola izmēri - G:1600mm x P:350mm x A:450mm. Sola balsti izgatavoti no metināta metāla karkasa, kas krāsots ar pulvertehnoloģiju, sēde izgatavota no 30mm biezas līmētas ozola plātnes, kas lakota ar videi un veselībai nekaitīgu laku, metāla karkass aprīkots ar regulējamiem balstiem, sedes stūri noapaļoti. |