Nolikuma pielikums nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

JNP 2015/77

Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības ietādēs

Iepirkuma priekšmets:

Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

Veicamo apkalpošanas darbu apraksts:

| Darbu apraksts |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gaisa apstrādes iekārtu (pieplūdes-nosūces iekārtu) tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus: |  |  |  |  |  |
| 1 | Pārbaudīt iekārtas agregātu (ventilatori, vārsti, sūkņi utt.) darbību visos režīmos. |  |  |  |  |  |
| 2 | Vizuāli novērtēt vispārējo stāvokli, ieskaitot cauruļvadu izolāciju, gaisavadus, metāla konstrukcijas un vadības paneli - salabot, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 3 | Pārbaudīt sistēmas kontroliera darbību un avārijas situāciju reģistru. |  |  |  |  |  |
| 4 | Iztīrīt ūdens filtru pirms siltummaiņa pirmās apkalpošanas laikā. |  |  |  |  |  |
| 5 | Pārbaudīt ventilatoru, dzinēju stiprinājumu drošību - nostiprināt, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 6 | Pārbaudīt pretvibrācijas blīvju stiprinājumu drošību - nostiprināt, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 7 | Pārbaudīt ventilatoru siksnu stāvokli un saspīlējumu - nospriegot, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 8 | Pārbaudīt filtru stāvokli – nomainīt, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 9 | Pārbaudīt filtru aizsērēšanas sensoru darbību. |  |  |  |  |  |
| 10 | Pārbaudīt ventilatoru bloķēšanas sensoru darbību. |  |  |  |  |  |
| 11 | Iztīrīt siltummaini no putekļiem, pārbaudīt tā automātikas darbību. |  |  |  |  |  |
| 12 | Pārbaudīt, vai kondensāta drenāžas caurules ir tīras - iztīrīt caurules, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 13 | Iztīrīt iekārtas korpusu no iekšpuses. |  |  |  |  |  |
| 14 | Iztīrīt sildīšanas un/vai dzesēšanas radiatora darba virsmu. |  |  |  |  |  |
| 15 | Pārbaudīt gaisa ieņemšanas/izplūdes restes (difuzorus) - iztīrīt, ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 16 | Pārbaudīt elektrisko savienojumu drošību elektriskajā nodaļā, pie dzinējiem, sildītājiem utt., pievilkt visas skrūves savienojumu vietās. |  |  |  |  |  |
| 17 | Pārbaudīt sildītāju pārkarsēšanas aizsardzības darbību. |  |  |  |  |  |
| 18 | Pārbaudīt pretaizsalšanas aizsardzību kaloriferim. |  |  |  |  |  |
| 19 | Pārbaudīt ventilatora gultņu trokšņa līmeni un vizuāli – pēc pārkarsēšanas pazīmēm. |  |  |  |  |  |
| 20 | Pārbaudīt dzinēja gultņu trokšņa līmeni un vizuāli – pēc pārkarsēšanas pazīmēm. |  |  |  |  |  |
| 21 | Apsekot ēkā uzstādītos nosūces ventilatorus, sniegt informāciju par to nomaiņas nepieciešamību. |  |  |  |  |  |
| 22 | Sastādīt izmaksu tāmes veicamajiem remontdarbiem, kas nepieciešami turpmākai ventilācijas sistēmas normālai darbībai. |  |  |  |  |  |
| 23 | Pirms filtru pasūtīšanas pārbaudīt iekārtās uzstādīto esošo filtru izmērus, klasi un kabatu skaitu |  |  |  |  |  |
| 24 | Sastādīt darbu apjomu sarakstus gaisa vadu tīrīšanai pa objektiem. |  |  |  |  |  |
| 25 | Veikt citas darbības, ja to nosaka iekārtas ražotājs. |  |  |  |  |  |
|  | Gaisa kondicionieru tehniskās apkopes laikā jāveic sekojošus darbus: |  |  |  |  |  |
| 1 | Iztīrīt iekšējam blokam siltummaini un filtrus (ja nepieciešams nomainīt). |  |  |  |  |  |
| 2 | Iztīrīt dzesēšanas radiatora darba virsmu ārējam blokam. |  |  |  |  |  |
| 3 | Parbaudīt spiedienu sistēmā, uzpildīt ja nepieciešams. |  |  |  |  |  |
| 4 | Pārbaudīt elektrības spriegumu un fāzes pie iekārtas. |  |  |  |  |  |
| 5 | Veikt citas darbības, ja to nosaka iekārtas ražotājs. |  |  |  |  |  |
|  | Avārijas izsaukums |  |  |  |  |  |
|  | Reaģēšanas laiks avārijas bojājumu gadījumā: |  |  |  |  |  |
|  | 1 (viena) stunda darba laikā (darba dienās 8.00-17.00), 3 (trīs) stundas ārpus darba laika. |  |  |  |  |  |
|  | Izmaksas par avārijas izsaukumu (Tehniskā-finanšu piedāvājumā) par katru iepirkuma daļu atsevišķi norādīt 1 (viena) avārijas izsaukuma izmaksas. |  |  |  |  |  |
|  | Prasības pretendentam |  |  |  |  |  |
| 1 | Iekārtu apkalošana jāveic pēc pasūtītāja pieprasījuma un vai atbilstoši ražotāja norādījumiem. |  |  |  |  |  |
| 2 | Iekārtas apkopes veikšanas laiks saskaņojams ar pasūtītāju. |  |  |  |  |  |
| 3 | Iekārtu apkopes grafiks saskaņojams ar Pasūtītāju pirms līguma noslēgšanas |  |  |  |  |  |
| 4 | Nodrošināt un aizpildīt ventilācijas iekārtu tīrīšanas reģistrācijas žurnālu par katru apkalpojamo iekārtu |  |  |  |  |  |

Nolikuma pielikums nr.2

LĪGUMS (projekts)

Nr.__________

Jelgavā, 2015.gada __._____

Jelgavas novada  pašvaldība (reģ. Nr.LV90000043403), turpmāk tekstā saukta Pasūtītājs, kuras vārdā, pamatojoties uz _____, rīkojas _____, no vienas puses, un _____ (reģ. Nr. 0103502004), turpmāk tekstā saukta Izpildītājs, kuru, pamatojoties uz _____, pārstāv _____, no otras puses, abas kopā sauktas Puses, katra atsevišķi Puse, pamatojoties uz Valmieras pilsētas pašvaldības pastāvīgā Iepirkuma komisijas 2015.gada __.___ lēmumu Nr. _____ iepirkumā „Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldībā”(iepirkuma identifikācijas Nr. JNP 2015/77), noslēdz šādu līgumu (turpmāk tekstā saukts Līgums):

1. Līguma priekšmets

1.1. Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs apņemas ar saviem spēkiem, tehniskajiem līdzekļiem un materiāliem veikt __________ (turpmāk tekstā – Darbs). Darbs izpildāms saskaņā ar Pasūtītāja Tehnisko specifikāciju un Izpildītāja iesniegto finanšu piedāvājumu, un atbilstoši Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un noteikumiem, kas attiecināmi uz Darba izpildi.

2. Līguma summa un norēķinu kārtība

2.1 Līguma summa par Līgumā noteiktā Darba izpildi tiek noteikta EUR _____ (___ euro un __ centi), plus PVN 21% - EUR _____ (___ euro un __ centi), pavisam kopā EUR _____ (___ euro un __ centi).

2.2.Par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu Pasūtītājs samaksās Uzņēmējam 30 (trīsdesmit) dienu laikā, skaitot no dienas, kad Puses ir parakstījuši līguma 5.1.punktā noteikto Darbu pieņemšanas – nodošanas aktu. Samaksa tiek veikta saskaņā ar Pušu parakstīto aktu un Uzņēmēja sagatavoto un iesniegto rēķinu, kas ir līguma 5.1.punktā noteiktā Darbu pieņemšanas – nodošanas akta neatņemama sastāvdaļa.

2.3.Pasūtītājs Līgumā noteiktos maksājumus par Darba izpildi veic ar pārskaitījumu uz Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādīto Izpildītāja bankas kontu.

2.4.Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Līgumā noteikts maksājums ir saņemts Izpildītāja Līgumā vai Izpildītāja iesniegtajā rēķinā, kura apmaksa tiek veikta atbilstoši Līgumam, norādītajā Izpildītāja bankas kontā. Strīdus gadījumā Līgumā noteikts Pasūtītāja maksājums tiek uzskatīts par izpildītu dienā, kad Pasūtītājs ir iesniedzis bankā izpildei maksājuma uzdevumu par konkrēto maksājumu un tā to ir pieņēmusi izpildei.

3. Līguma un Darba izpildes termiņš

3.1. Līgums stājas spēkā 2016.gada __._____ un Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Puses ir izpildījušas visas tām Līgumā noteiktās saistības.

3.2. Līgumā noteikto Darbu izpildītājs uzsāk pildīt Līguma spēkā stāšanās dienā un Darbu pilda 24 (divdesmit četri) mēneši.

4. Darbu pieņemšana-nodošana

4.1. Izpildīto Darbu atbilstība Līguma un tā pielikumu nosacījumiem tiek apstiprināta ar Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu par katrā iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu. Šajā Līgumā punktā noteikto ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas aktu paraksta Puses. Aktu sagatavo Izpildītājs un tam pievieno līguma 5.1.punktā noteikto rēķinu un šos dokumentus par iepriekšējā mēnesī izpildīto Darbu apjomu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā katra nākamā mēneša pirmajās 5 darba dienās.

4.2.Ja tiek konstatēti Darba trūkumi vai to neizpilde, tad ir piemērojami Līguma 8.2.punkta nosacījumi.

5. Izpildītāja tiesības un pienākumi

5.1. Izpildītājs apņemas Līguma darbības laikā ievērot un Darba izpildē pildīt LR spēkā esošo normatīvo aktu un noteikumu prasības, kuras reglamentē Līgumā noteiktā Darba izpildi, kā arī pildīt un ievērot Līguma un tā pielikuma noteikumus un prasības.

5.2. Izpildītājs apņemas un garantē Līgumā paredzētos Darbus veikt kvalitatīvi un noteiktajos termiņos saskaņā ar Līgumu, novērst Darba trūkumus un defektus, kuri atklājušies Darbu izpildes laikā, Darbu pieņemšanas – nodošanas laikā, izmantojot savu darbaspēku un līdzekļus.

5.3. Izpildītājs nav tiesīgs bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas veikt jebkādus Darbus, kas nav paredzēti Līgumā un tā pielikumos.

5.4. Līguma izpildē piesaista apakšuzņēmējus, kas noteikti Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju sarakstā - _______________, kas izpilda minētajā sarakstā norādītās Līguma daļas. Citus apakšuzņēmējus Izpildītājs drīkst piesaistīt tikai rakstiski saskaņojot to ar Pasūtītāju. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

5.5. Gadījumā, ja Izpildītājs Līguma izpildē vēlas iesaistīt papildus apakšuzņēmēju, kas nav noteikts Līguma pielikumā esošajā apakšuzņēmēju saraktā, tad Izpildītājs par to iesniedz Pasūtītājam rakstisku paziņojumu, tajā norādot arī Līguma daļas un apjomu, kuru ir paredzēts nodot šim apakšuzņēmējam. Pasūtītājs rakstveida piekrišanu vai atteikumu par piedāvāta apakšuzņēmēja piesaisti Izpildītājam sniedz 5 (piecu) darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Izpildītāja paziņojumu.

5.6. Piedāvātā apakšuzņēmēja piesaiste Līguma izpildē netiek pieļauta, ja piedāvātais apakšuzņēmējs nav reģistrēts, licencēts vai sertificēts veikt tos Līguma darbus, kuru izpildei Izpildītājs piedāvā to piesaistīt.

5.7. Par Līguma izpildē piesaistīto apakšuzņēmēju veiktā darba kvalitāti un atbilstību Līguma un tā pielikuma nosacījumiem atbild Izpildītājs.

5.8. Līguma darbības laikā Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt nomainīt apakšuzņēmēju gadījumā, ja apakšuzņēmējs tam nodoto darba daļu veic nekvalitatīvi vai neievēro spēkā esošus normatīvus aktus. Izpildītāja pienākums ir nodrošināt Pasūtītāja prasību izpildi par apakšuzņēmēja nomaiņu.

6. Pasūtītāja tiesības un pienākumi

6.1. Pasūtītājam ir tiesības jebkurā brīdī veikt Darbu un to izpildes pārbaudi, pārbaudot to atbilstību Līgumam un tā pielikumiem, kā arī normatīvo aktu, kas reglamentē Līgumā noteikto Darbu izpildi, prasībām. Šajā Līguma punktā noteiktās pārbaudes var veikt pats Pasūtītājs, kā arī Pasūtītājs pēc saviem ieskatiem ir tiesīgs pieaicināt jebkuras personas šajā Līguma punktā noteikto pārbaužu veikšanai.

6.2. Pasūtītājam ir pienākums visā Līguma darbības laikā nekavējoši brīdināt Izpildītāju par neparedzētiem apstākļiem, kādi radušies no Pasūtītāja neatkarīgu iemeslu dēļ un kuru dēļ var tikt traucēta šī Līguma izpilde.

6.3. Pieņemt izpildīto Darbu atbilstoši Līguma nosacījumiem, norēķināties ar Izpildītāju par Darba izpildi atbilstoši Līguma nosacījumiem.

6.4. Pasūtītājam ir arī citas Līgumā un normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

7. Pušu mantiskā atbildība

7.1.Līgumā noteikto maksājumu samaksas termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0,1% apmērā no summas, kuras samaksa tiek kavēta, par katru kavēto dienu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no summas, kuras samaksa tiek kavēta. Līgumsoda samaksa tiek veikta saskaņā ar Uzņēmēja iesniegto rēķinu. Līgumsods nomaksājams 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis no Uzņēmēja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

7.2. 	Gadījumā, ja Izpildītājs neizpilda kādu Līgumā noteiktā Darba daļu, tad tas maksā Pasūtītājam līgumsodu par katru konstatēto Darba daļas neizpildi EUR 50,- (piecdesmit euro un 00 centi). Par šajā līguma punktā noteiktajiem Darba neizpildes gadījumiem Pasūtītājs sagatavo aktu par konstatēto Darba daļas un nodod to Izpildītājam. Izpildītājs uz sava rēķina izpilda neizpildīto Darba daļu 3 darba dienu laikā, skaitot no dienas, kad ir saņēmis šajā Līguma punktā noteikto Pasūtītāja aktu. Šajā līguma punktā noteikto aktu Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt gan ikmēneša Darbu pieņemšanas-nodošanas laikā, attiecīgi apturot Darbu pieņemšanu-nodošanu, gan arī jebkurā citā laikā, kad tas ir konstatējis Darba izpildes trūkumus.

7.3. Gadījumā, ja Izpildītājs kavē Līguma pielikumā esošajā Iepirkuma specifikācijā noteiktos reaģēšanas laikus avārijas izsaukuma gadījumā, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 10,- (desmit euro un 00 centi) par katru nokavēto stundu, taču kopumā ne vairāk kā 10% no konkrētās iekārtas viena apkopes cenas, kas noteikta Līguma pielikumā.

7.4. Gadījumā ja Izpildītājs kavē iekārtu apkopes grafikā noteiktu iekārtas apkopes veikšanu vairāk kā 1 nedēļu, tad tas maksā  Pasūtītājam līgumsodu EUR 50,- (piecdesmit euro un 00 centi) par katru gadījumu.

7.5. Ja Pasūtītājs izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2.punktu, tad Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 10% (desmit procenti) no Līguma summas, kas noteikta Līguma 2.1.punktā.

7.6. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam noteikti un aprēķināti saskaņā ar Līgumu.

7.7. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līgumā noteikto saistību izpildes.

7.8. Ja Izpildītājam saskaņā ar Līgumu jāmaksā līgumsods Pasūtītājam, tad Pasūtītājs rīkojas saskaņā ar Līguma 7.6.punktu vai arī Pasūtītājs iesniedz Izpildītājam rēķinu par līgumsodu, kuru Izpildītājam ir jāsamaksā 30 kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad Izpildītājs ir saņēmis no Pasūtītāja šajā Līguma punktā noteikto rēķinu.

7.9. Puses viena otrai ir mantiski atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī zaudējumu radīšanu kādai no Pusēm saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem un Līgumu. Puses nav atbildīgas par jebkāda veida netiešajiem zaudējumiem.

8.Līguma izbeigšana

8.1.Izpildītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Pasūtītājam, ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteiktu maksājuma samaksas termiņu vairāk kā 30 kalendārās dienas.

8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, iepriekš par to rakstiski paziņojot Izpildītājam, gadījumos, ja:

8.2.1.Tiek pasludināts Izpildītāja maksātnespējas process vai tiek uzsākts Izpildītāja likvidācijas process.

8.2.2.Izpildītājs Darbu nepilda atbilstoši Līguma un tā pielikumu nosacījumiem.

8.3.Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, rakstiski vienojoties.

9. Nepārvaramas varas apstākļi

9.1. Pušu atbildība neiestājas, ja Līguma saistību izpildi aizkavē vai padara neiespējamu nepārvaramas varas apstākļi (stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, kara darbība, streiki, iekšējie nemieri, blokādes utt.).

9.2.Pusei, kurai saistību izpildē iestājušies nepārvaramas varas apstākļi, par to rakstveidā jāziņo otrai Pusei, norādot šos apstākļus, to iestāšanās laiku un iespējamo izbeigšanos ne vēlāk kā triju kalendāro dienu laikā no to iestāšanās dienas.

9.3.Pēc nepārvaramās varas apstākļu izbeigšanās Puses rakstiski vienojas par Līguma darbības termiņa pagarināšanu vai arī tā darbības izbeigšanu. Līguma darbības termiņš var tikt pagarināts uz laiku, kas vienāds ar laiku uz kādu bija iestājušies nepārvaramas varas apstākļi. Ja nepārvaramas varas apstākļi ilgst vairāk kā 1 (vienu) mēnesi, tad Puses rakstiski vienojas par turpmāko Līguma darbību vai tā pārtraukšanu, negaidot nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos.

10.Līguma grozījumi

10.1.Jebkuri grozījumi Līgumā jānoformē rakstiski un jāparaksta Pusēm. Rakstiski noformēti un Pušu parakstīti Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.2.Gadījumā, ja mainās kādas Puses rekvizīti, nosaukums, norādītās kontaktpersonas, tiesiskā forma, tad par šādām izmaiņām var tikt noslēgta vienošanās, kuru paraksta Puses. Šāda vienošanās kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

10.3.Līguma grozījumi par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu tiek veikti atbilstoši Līguma nosacījumiem par apakšuzņēmēja piesaisti un nomaiņu, personāla nomaiņu.

11.Strīdu izskatīšanas kārtība

11.1.Strīdus un domstarpības, kas Pusēm var rasties Līguma izpildes gaitā par Līgumu un tā izpildi, Puses risina pārrunu ceļā, noformējot to rakstveidā un parakstot Pusēm vai to pilnvarotiem pārstāvjiem.

11.2.Ja strīdus un domstarpības nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, tad tie nododami izšķiršanai tiesā, Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

12. Citi noteikumi

12.1.Līgumā noteiktās saistības ir saistošas Pusēm. Līgumā noteiktās saistības pāriet uz Pušu saistību pārņēmējiem un ir tiem saistošas.

12.2.Visus strīdus un domstarpības Puses risina atbilstoši Līgumam un spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Visus jautājumus, kas nav regulēti Līgumā, Puses risina atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

12.3.Līgums sagatavots un parakstīts 2 eksemplāros, katrs Līguma eksemplārs, ieskaitot pielikumus, uz __ lapām. Līgumam ir pievienoti Līguma 12.4.punktā uzskaitītie pielikumi, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas. Viens Līguma eksemplārs Pasūtītājam, viens Izpildītājam. Abiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

| #### Jelgavas novada pašvaldība Reģ.Nr.: Adrese: Fakss: Kods: Konts Nr. |  |
| --- | --- |

Nolikuma pielikums nr.3

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS (Kopsavilkums)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JNP 2015/77

Iepirkuma nosaukums: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

- IESNIEDZA

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr. / Fax |  |
| e-pasta adrese |  |

- PIEDĀVĀJUMS

Mēs piedāvājam veikt ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības ēkās saskaņā ar iepirkuma nosacījumiem noteiktajos laikos:

- Iepirkuma __. daļa

„__________________________________________”

- 3.1. Mūsu piedāvājums (atbilstoši attiecīgās specifikācijas pozīcijām) ir:

| Iepirkuma daļas nosaukums | Cena par visu apjomu, EUR bez PVN | PVN par visu apjomu, EUR | KOPĀ, EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| ............... |  |  |  |

  - Mēs apliecinām, ka:

- Nekādā veidā neesam ieinteresēti nevienā citā piedāvājumā, kas iesniegts šajā iepirkumu procedūrā;

- Nav tādu apstākļu, kuri liegtu mums piedalīties iepirkuma procedūrā un pildīt iepirkuma Instrukcijās pretendentiem un tehniskajās specifikācijas/darba uzdevumā norādītās prasības.

- Šis piedāvājums ir spēkā 90 dienas no piedāvājumu atvēršanas dienas, bet gadījumā, ja tiek atzīts par uzvarētāju, tad līdz attiecīgā līguma noslēgšanai

Paraksta pretendenta paraksttiesīgā amatpersona vai pretendenta atbilstoši pilnvarotā persona:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

P.S. Pretendenti piedāvājumā var iekļaut arī papildinformāciju, shēmas, attēlus u.c. materiālus, ja tas palīdz labāk izprast piedāvājuma būtību.

Nolikuma pielikums nr.4

APAKŠUZŅĒMĒJU SARAKSTS

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JNP 2015/77

- Iepirkuma nosaukums: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

| Apakšuzņēmēja nosaukums | Veicamā darba daļa |  |
| --- | --- | --- |
|  | Darba nosaukums | % no pakalpojuma apjoma |

Izvirzītās prasības apakšuzņēmējam:

- Pretendenta piesaistītajiem apakšuzņēmējiem (fiziskām un juridiskām personām) ir jābūt visiem nepieciešamiem sertifikātim, licencēm un atļaujām norādīto darba daļu veikšanai.

- Apakšuzņēmēja apliecinājums vai vienošanās ar Pretendentu par nepieciešamo resursu nodošanu Pretendenta rīcībā un sadarbību konkrētā iepirkuma līguma izpildē, ja konkursa rezultātā iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiktu piešķirtas Pretendentam.

- Apliecinājums, ka apakšuzņēmēja rīcībā ir visi nepieciešamie resursi (tehnika, iekārtas, instrumenti u.c. tehniskais nodrošinājums, kā arī personāls) veicamā darba daļas izpildei.

| Pretendents: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |
| Paraksts: |  |  |
| Datums: |  |  |

Nolikuma pielikums nr.5

Informācija par pretendenta veiktajiem un īstenotajiem līdzvērtīgiem objektiem (galvenie apkalpotie objekti)

Iepirkuma identifikācijas Nr.: JNP 2015/77

Iepirkuma nosaukums: Ventilācijas iekārtu tehniskās apkopes Jelgavas novada pašvaldības iestādēs

| Pasūtītājs | Objekts | Apkalpojamās iekārtas (norādot iekārtu modeli un nosaukumu) | Apkopes veikšanas laiks |
| --- | --- | --- | --- |

| Informāciju apliecinu: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Pretendents: |  |  |  |
| Parakstītāja amats, vārds, uzvārds: |  |  |  |
| Paraksts: |  |  |  |
| Datums: |  |  |  |

Nolikuma pielikums nr.6

Pasūtītāja kontaktpersonas, adreses, norēķinu konti

1. Jelgavas novada pašvaldība- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona saimniecības daļas vadītājs Jānis Šmits (tel.26550717), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV07HABA0551025900443.

2. Valgundes pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Maija Lasmane (tel.26397810), norēķinu konts AS SWEDBANK, kodsHABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

3. Lielplatones internātpamatskola- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona skolas direktors Andris Urbāns (tel63061940), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

4. Līvbērzes pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Ruta Medne (tel.29126800), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

5.Vircavas pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Rita Borščevska (tel.63086023), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

6.Vilces pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Anda Duge (tel.29383060),norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

7.Platones pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Vladislavs Pogožeļskis (tel.29254629), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

8. Sesavas pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Aigars Krastiņš (tel.29495999), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

9.Kalnciema pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns (tel.29124567), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr LV07HABA0551025900443.

10. Glūdas pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Silvija Zīberte (tel.26366631), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

11. Jaunsvirlaukas pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājas v.i. Armands Fridrihsons (tel.26106900), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

12.Lielplatones pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītāja Līga Rozenbaha (tel.29469223), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

13. Svētes pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Edgars Grīnofs (tel.29522868), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

14. Elejas pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Leonīds Koindži-Ogli (tel.26636195), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr LV07HABA0551025900443.

15. Zaļenieku pagasta pārvalde- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona pārvaldes vadītājs Ojārs Briedis (tel.29263768), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta nr. LV07HABA0551025900443.

16.Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola- maksātājs ir Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskola, Pircēja pilnvarotā persona skolas direktore Lilita Leoho (tel.29433918), norēķinu konts Valsts kase, kods TRELLV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

17. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Jaunsvirlaukas filiāle, Svirlaukas iela 9, Staļģene, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novads, LV-3031, Pircēja pilnvarotā persona - Elīna Krastiņa (tel.26609443), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

18. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Elejas filiāle, Parka iela11, Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads, LV-3023, Pircēja pilnvarotā persona - Nellija Veinberga (tel. 27028431), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

19. Jelgavas novada Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centra Kalnciema filiāle, Lielupes iela 27, Kalnciema pagasts, Jelgavas novads, LV-3016, Pircēja pilnvarotā persona - Ivita Jansone (tel.25610049), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr. LV07HABA0551025900443.

20.Jelgavas novada Sporta centrs- maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, Pircēja pilnvarotā persona Sporta centra vadītājs Vladislavs Beitāns (tel. 26542486), norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV07HABA0551025900443.