3.pielikums

1.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0.000 – 0.160

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 248519.36

Y = 488571.67

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	39.50 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	05.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’ | Mg | 38.40 | 1.10 | 1.10 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti un oļiem, pelēki brūna, no 0.3 m pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 14 | saCl | 37.50 | 2.00 | 0.90 | Smilšains māls ar grants ieslēgumiem, pelēki brūns | Sīksti plastisks |

# URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 248482.29

Y = 488680.44

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	38.77 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	05.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’ | Mg | 37.97 | 0.80 | 0.80 | Tehnogēna grunts – smilts ar granti un šķembām (līdz 20% no grunts svara), pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 15 | saCl | 36.77 | 2.00 | 1.20 | Smilšains māls pelēks, no 1.4 m pelēki brūns | Mīksti plastisks (IL = 0.50-0.60), no 1.4 m pusciets (IL = 0.20-0.25) |