3.pielikums

2.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve km 0.000 – 0.650

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 284596.70

Y = 481496.93

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	5.25 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	06.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		1.90 (3.35 m vjl)

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 5.13 | 0.12 | 0.12 | Tehnogēna grunts – dolomīta šķembas ar smilti, tumši pelēkas un pelēkas | Sablīvētas |
|  | 1’ | Mg | 4.25 | 1.00 | 0.88 | Tehnogēna grunts – pārrakta putekļaina smilts brūni pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 7’’a 7’’ | fSa fSa | 3.35 3.25 | 1.90 2.00 | 0.90 0.10 | Smalka smilts pelēki dzeltena, no 1.5 m pelēka | Vidēji blīva – mitra (7’’a), no 1.90 m ūdenspiesātināta (7’’) |

# URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 284743.90

Y = 481361.46

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	5.10 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	06.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		1.80 (3.30 m vjl)

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 4.80 | 0.30 | 0.30 | Tehnogēna grunts – sīkas dolomīta šķembas ar smilti, pelēkas | Sablīvētas |
|  | 2 | S | 4.60 | 0.50 | 0.20 | Apbērta augsne – putekļaina smilts kūdraina, melna | Sablīvēta, mitra |
|  | 7’ | fSa | 4.30 | 0.80 | 0.30 | Smalka smilts tumši brūna (dzelzs savienojumi) | Blīva, mitra |
|  | 7’’a 7’’ | fSa fSa | 3.30 3.10 | 1.80 2.00 | 1.00 0.20 | Smalka smilts dzeltenpelēka, no 1.5 m gaiši pelēka | Vidēji blīva – mitra (7’’a), no 1.98 m ūdenspiesātināta (7’’) |

3.pielikums

3.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve km 0.000 – 0.650

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 3 APRAKSTS

X = 284886.05

Y = 481225.34

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	5.05 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	06.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		1.50 (3.55 m vjl)

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 4.85 | 0.20 | 0.20 | Tehnogēna grunts – dolomīta šķembas ar smilti | Sablīvētas |
|  | 1’ | Mg | 4.45 | 0.60 | 0.40 | Tehnogēna grunts – pārrakta putekļaina smilts pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 2 | S | 4.15 | 0.90 | 0.30 | Apbērta augsne – smilts melna, vidēji humusēta | Blīva (pieblīvēta), mitra |
|  | 7’’a 7’’ | fSa fSa | 3.55 3.05 | 1.50 2.00 | 0.60 0.50 | Smalka smilts pelēki dzeltena, no 1.5 m pelēka | Vidēji blīva – mitra (7’’a), no 1.50 m ūdenspiesātināta (7’’) |

# URBUMA № 4 APRAKSTS

X = 285042.77

Y = 481075.38

NOVIETOJUMS:  		ielas josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	4.70 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	06.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		1.40 (3.30 m vjl)

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’ | Mg | 4.40 | 0.30 | 0.30 | Tehnogēna grunts – šķembas ar ķieģeļu gabaliem, ar metāla ieslēgumiem | Sablīvētas |
|  | 2 | S | 3.90 | 0.80 | 0.50 | Apbērta augsne – smilts melna | Blīva (pieblīvēta), mitra |
|  | 7’’a 7’’ | fSa fSa | 3.30 2.70 | 1.40 2.00 | 0.60 0.60 | Smalka smilts pelēki dzeltena, no 1.7 m pelēka | Vidēji blīva – mitra (7’’a), no 1.40 m ūdenspiesātināta (7’’) |