# Ģeotehnisko izpētes darbu

# pārskats

Objekts: Ielu un ceļu pārbūve Jelgavas novada

Sesavas, Platones un Valgundes pagastos

Rīga, 2016.g.

Pasūtījuma Nr.: 	804534

Pasūtītājs: 		SIA „3C”

# Ģeotehnisko izpētes darbu

# pārskats

Objekts: Ielu un ceļu pārbūve Jelgavas novada

Sesavas, Platones un Valgundes pagastos

Izpilddirektore					L.Moldane

Eksemplāri:								Skaits

Pasūtītājs: SIA „3C”

Paula Lejiņa iela 2,

Jelgavā, LV – 3004	3

A/s “Ģeoserviss” (arhīvs)					 1

Piedrujas ielā 3,

Rīga, LV-1073

SIA „Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs”		 1

Maskavas iela 165,

Rīga, LV-1019

Rīgā, 2016.g.

#### Satura rādītājs

- Pārskata teksts

- Ievads

- Vispārējās ziņas un ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums:

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0.000 – km 0.160;

- Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0.000 – km 1.170;

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži pārbūve km 0.000 – km 0.680;

- Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas „Meža iela” pārbūve km 0.000 – km 0.650.

- Teksta pielikumi

- Pasūtītāja SIA „3C” 2016.gada 31.marta vēstule – pasūtījums	(1 lapa)

- Zemes dzīļu izmantošanas licence № CS15ZD0410	(3 lapas)

- Ģeotehnisko urbumu apraksts	(8 lapas)

- Grunts paraugu testēšanas pārskats № 2016-93	(4 lapas)

- Grafiskie pielikumi

- Urbumu izvietojuma plāns ar urbumu ģeotehniskajiem griezumiem un griezumos pieņemtajiem apzīmējumiem:

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0.000 – km 0.160	(1 lapa)

- Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0.000 – km 1.170	(... lapas)

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela – Blūdži pārbūve km 0.000 – km 0.680	(2 lapas)

- Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ielas „Meža iela” pārbūve km 0.000 – km 0.650	(2 lapas)

I Pārskata teksts

1. Ievads

Ģeotehniskie izpētes darbi ielu un ceļu pārbūvei Jelgavas novada pašvaldības Sesavas, Platones un Volgundes pagastos veikti pasūtītāja SIA „3C” uzdevumā (2016.gada 31.marta vēstule - uzdevums).

Izpētes darbus 2016.g. aprīlī veica a/s “Ģeoserviss” (Komersanta reģistrācijas apliecība №40003125045 un Valsts vides dienesta izsniegtā zemes dzīļu izmantošanas licence № CS15ZD0410) ģeotehniskās izpētes nodaļas grupa izpilddirektores L.Moldanes vadībā.

Izpildīti šādi pasūtītāja norādītie izpētes darbi un apjomi:

- instrumentāli piesaistīti 17 urbumi – dotas to abs.atzīmes un koordinātes;

- nourbti 17 ģeotehniskie urbumi līdz 2.0 m dziļumam, kopmetrāžā 34.0 m. Urbšana veikta ar mehāniskās urbšanas iekārtu UKB 12/25 (vītņurbšanas metode, urbuma 50 mm);

- urbšanas laikā no griezumu veidojošām gruntīm noņemti 15 paraugi, no tiem 9 nodoti testēšanai a/s ”Ģeoserviss” laboratorijā (akreditācijas apliecība № LATAK-T-281-09-2015);

- urbumos piemērīti gruntsūdens parādīšanās un nostāšanās līmeņi;

- veikta ģeotehnisko urbumu likvidācija – aizbēršana ar izurbto smilšaino grunti.

Dabas apstākļu sarežģītības pakāpe pārbūvējamo ielu joslās – I (8.pielikums LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”).

Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem standartiem un normatīviem:

- LVS EN 1997-2:2008	7.Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana 	2.daļa: Būvpamatnes izpēte un pārbaudes

- ISO 14688-2:2004 (E)	Ģeotehniskā izpēte un pārbaudes. Grunšu 	identifikācija un klasifikācija. 2.daļa: 	Klasifikācijas principi

- LBN 005-99	Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

- LBN 207-01	Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes

- LBN 003-15	Būvklimatoloģija

- Grunts paraugu testēšanai izmantotās metodes un standarti norādīti testēšanas pārskatā № 2016-93 4.teksta pielikumā.

2. Vispārējas ziņas un ģeotehnisko un hidroģeoloģisko apstākļu raksturojums

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta Buķu ielas pārbūve km 0.000 – km 0.160

Urbumu izvietojumu, urbumu ģeotehniskos griezumus un griezumos pieņemtos apzīmējumus skat. plāna lapā grafiskajā pielikumā „A”.

Urbumu apraksts dots 3.teksta pielikumā 1.lapā un grunts paraugu testēšanas rezultāti 4.teksta pielikumā.

Ielas joslas ģeoloģisko griezumu līdz 2.0 m dziļumam pārstāv šādas gruntis:

Tehnogēnā grunts (Mg) veido 0.8 – 1.10 m biezu slāni, slāņa pamatne ir uz abs.atzīmēm 37.80 – 38.40 m vjl.

Slāni pārstāv sablīvēta mitra grantaini-smilšaina grunts (slānis 1’) ar oļu un šķembu piemaisījumu.

Zem tehnogēnās grunts līdz 2.0 m dziļumam izplatīts smilšains māls (saCl, jeb slāņi 15 un 14).

Pēc plūstamības indeksa „IL" smilšmāls (15) mīksti plastisks (IL = 0.5 – 0.6), sīksti plastisks un pusciets (IL = 0.2 – 0.25), mālsmilts (14) sīksti plastiska (IL = 0.3 – 0.45).

Pazemes ūdens urbumos līdz 2.0 m dziļumam nav sasniegts (05.04.2016.g.). Pavasaros pēc biezas sniega segas kušanas un pēc intensīva ilgstoša lietus perioda uzbērtajā slānī virs mālainajiem nogulumiem gaidāma „maldu” tipa gruntsūdens veidošanās.

- Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve km 0.000 – km 1.170

Urbumu izvietojumu, urbumu ģeotehniskos griezumus un griezumos pieņemtos apzīmējumus skat. plāna lapās grafiskajā pielikumā „B”.

Urbumu apraksts dots 3.teksta pielikumā 6. – 8.lapās un grunts paraugu testēšanas rezultāti 4.teksta pielikumā.

Ielas joslas ģeoloģisko griezumu līdz 2.0 m dziļumam pārstāv šādas gruntis:

Tehnogēnās gruntis (Mg) ar slāņa biezumu no 0.15 – 0.35 m (urb. 2 – 7) līdz 0.8 m (urb.1) veido griezuma augšējo daļu. Gruntis pārstāvētas ar sablīvētu granti (slānis 1’a), vietām saturošu smilts piemaisījumu.

Urbumā № 2 zem grants konstatēta sablīvētas mitras smilts (slānis 1’) kārta ar biezumu 0.20 m.

Urbuma № 1 starp uzbērtās grants kārtām 0.15 m dziļumā (uz abs.atzīmes 16.45 m vjl) apsekots pārrakts smilšmāls (slānis 1’b) ar grants piemaisījumu. Mālainains uzbērums sablīvēts.

Apbērta augsne (S, jeb slānis 2) konstatēta urbumā №3 zem uzbērtās grants kārtas 0.20 m dziļumā (uz atzīmes 16.40 m vjl).

Augsnes biezums 0.60 m. Augsne mālaina, sablīvēta.

Visas augstāk minētās gruntis pasedzas ar dabīgā saguluma putekļainiem mālainiem nogulumiem – smilšainu mālu (siCl, jeb smilšmāls slānis 15) un putekļainu mālu (siCl, jeb slānis 16).

Smilšains māls (jeb smilšmāls) pēc plūstamības indeksa „IL" sīksti plastisks un pusciets („IL” attiecīgi 0.25 – 0.5 un 0.1 – 0.25).

Putekļains māls sīksti plastiska (IL = 0.25 – 0.5) līdz pusciets (IL = 0.05), urbumā №5 no 1.5 m dziļuma mīksti plastisks (IL = 0.6 – 0.75).

Gar ceļa malām ierīkoti novadgrāvji, bet teritorijās abpus ceļam drenāšas sistēma.

Pazemes ūdens urbšanas laikā (07.04.2016.g.) konstatēts tikai urbumā №5 smilts kārtiņās putekļainā māla slānī. Pazemes ūdens līmenis piemērīts 1.5 m dziļuma no zemes virsmas, jeb uz abs.atzīmes 15.90 m vjl.

- Jelgavas novada pašvaldības Sesavas pagasta ceļa Saulstaru iela - Blūdži pārbūve km 0.000 – km 0.680

Urbumu izvietojumu, urbumu ģeotehniskos griezumus un griezumos pieņemtos apzīmējumus skat. plāna lapās grafiskajā pielikumā „C”.

Urbumu apraksts dots 3.teksta pielikumā 4. un 5.lapās un grunts paraugu testēšanas rezultāti 4.teksta pielikumā.

Ceļa joslas ģeoloģisko griezumu līdz 2.0 m dziļumam pārstāv šādas gruntis:

Tehnogēno grunšu (Mg) slāņa augšējo daļu pārstāv 0.10 m bieza sablīvētas grants (slānis 1’a) kārta. Grants satur smilts piemaisījumu, vietām melnzemes ieslēgumus.

Urbumu №№ 2 – 4 rajonos zem grants kārtas līdz 0.5 – 0.8 m dziļumam (līdz abs.atzīmēm 33.18 – 34.25 m vjl) konstatēta sablīvēta mitra mālaina smilts ar mālsmilts un grants ieslēgumiem (slānis 1’). Slāņa biezums urbumos 0.4 – 0.7 m.

Urbuma №1 rajonā zem uzbērtās grants kārtas konstatēts 0.60 m biezs apbērtas mālainas augsnes (S jeb slānis 2) ar pamatni 0.70 m dziļumā (uz abs.atzīmes 34.15 m vjl).

Zem augstāk minētajām gruntīm līdz 2.0 m dziļumam izplatītas mālainas gruntis – smilšains māls (saCl un siCl), jeb slānis 14 (mālsmilts) un putekļains māls (siCl), jeb slānis 15 ( smilšmāls).

Mālsmilts mīksti plastiska („IL”  = 0.55 – 0.65) līdz sīksti plastiska („IL”  = 0.25 – 0.3).

Smilšmāls sīksti plastisks ar plūstamības indeksu „IL”  = 0.3 – 0.4 un ciets ar „IL”  = 0.08.

Pazemes ūdens urbšanas laikā (05.04.2016.g.) urbumos līdz 2.0 m dziļumam nav sasniegts.

Gar ceļa malām ierīkotie novadgrāvji ir bez ūdens noteces un līdz ar to maksimālo līmeņu laikā tehnogēno grunšu slāņa un apbērtās augsnes apakšējā daļā iespējama „maldu” tipa gruntsūdens veidošanās.

- Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta Meža ielas pārbūve  km 0.000 – km 0.650

Urbumu izvietojumu, urbumu ģeotehniskos griezumus un griezumos pieņemtos apzīmējumus skat. plāna lapās grafiskajā pielikumā „D”.

Urbumu apraksts dots 3.teksta pielikumā 2. un 3.lapās un grunts paraugu testēšanas rezultāti 4.teksta pielikumā.

Meža ielas joslas ģeoloģisko griezumu līdz 2.0 m dziļumam pārstāv šādas gruntis:

No zemes virsmas līdz 0.3 – 1.0 m dziļumam (līdz abs.atzīmēm 4.25 – 4.80 m vjl) urbumos konstatētas sablīvētas tehnogēnās gruntis (Mg). Tehnogēnā slāņa augšējo daļu veido dolomīta šķembas (slānis 1’a) ar smilti un vietām ar ķieģeļa gabaliem un metāla ieslēgumiem.

Zem šķembu slāņa konstatēta pārrakta mitra putekļaina smilts (slānis 1’). Smilts slāņa biezums 0.40 – 0.90 m.

Apbērta augsne (S jeb slānis 2) apsekota urbumos №№ 2 – 4 zem tehnogēnā slāņa. Augsnes biezums 0.2 – 0.5 m, tās pamatne 0.5 – 0.9 m dziļumā (uz abs.atzīmēm 3.90 – 4.60 m vjl). Augsnes kārtu veido sablīvēta mitra, stipri humusēta līdz iekūdrota smilts.

Zem augstāk minētajām gruntīm konstatēta smalka smilts (fSa) ar slāņa biezumu 1.0 – 1.5 m. Smilts vidēji blīva – mitra (slānis 7’’a) un ūdenspiesātināta (slānis 7’’), urbuma № 2 rajonā slāņa augšā 0.30 m bieza blīva (slānis 7’) kārta.

Gruntsūdens līmenis smalkajā smiltī urbumos piemērīts (06.04.2016.g.) 1.40 – 1.90 m dziļumā no zemes virsmas, jeb uz abs.atzīmēm 3.30 – 3.55 m vjl. Gruntsūdens novadīšanai gar Meža ielu ierīkoti novadgrāvji, grāvju dziļums1.0 – 2.8 m, ar maksimālo dziļumu Meža un Vērpju ielu sadures vietā.

Zem Meža ielas ieliktas betona un metāla caurtekas ar  600 – 800, vietām piegružotas.

Ūdens līmeņa atzīmes novadgrāvjos rāda, ka gruntsūdens plūsma ielas joslā vērsta no urb. №4 uz urb. №1, t.i. Vērpju ielas virzienā.

### GRUNTS FIZIKĀLI – MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU RĀDĪTĀJI

| Slāņa Nr. LBN-005-99 | Grunts kods ISO 14688-2:2004 | Grunts nosaukums | Porainības koeficients “e” | Grunts blīvums “ρ“, g/cm3 | Dabīgās nogāzes leņķis “ψ” |  | Filtrācijas koeficients “Kf” m/dnn | Aprēķina pretestība “Ro”, kPa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | gaissausā stāvoklī | zem ūdens |  |  |
| 1’a | Mg | Tehnogēna grunts – šķembas un grants ar smilti, sablīvas | 0.75-0.78 | 1.80-1.82 | Ceļu un ielu pārbūves laikā jānoņem |  | 1-4 | - |
| 1’ | Mg | Tehnogēna grunts – smilšaina ar granti, sablīvēta | 0.65-0.70 | 1.75-1.77 | Ceļu un ielu pārbūves laikā jānoņem |  |  | - |
| 1’b | Mg | Tehnogēna grunts – mālaina sablīvēta | 0.80-0.87 | 1.75-1.80 | Ceļu un ielu pārbūves laikā jānoņem |  | <50 | - |
| 2 | S | Augsne – mālaina sablīvēta | - | 1.55-1.65 | Ceļu un ielu pārbūves laikā jānoņem |  |  | - |
| 6’’a | siSa | Putekļaina smilts vidēji blīva, mitra | 0.70-0.73 | 1.68 | 33-34 | - | 0.5-2.0 | 150 |
| 7’ | fSa | Smalka smilts blīva, mitra | 0.56-0.57 | 1.75-1.80 | 32 | - | 3-4.5 | 300 |
| 7’’a 7’’ | fSa | Smalka smilts vidēji blīva- mitra ūdenspiesātināta | 0.70 0.70-0.72 | 1.70-1.75 1.96 | 31-32 - | - 29-30 | 4.5-6 4.5-6 | 220 200 |
| 14 | saCl siCl | Smilšains un putekļains māls, mīksti- līdz sīksti plastisks | 0.65-0.75 | 1.85-1.90 | - | - | <0.3 | 250 |
| 15 | siCl saCl | Putekļains un smilšains māls – mīksti- un sīksti plastisks, pusciets un ciets | 0.75-0.80 0.68-0.75 | 1.90-1.95 1.95-2.00 | - - | - - | <0.2 <0.2 | 120-150 180-220 |
| 16 | siCl | Putekļains māls – sīksti- līdz mīksti plastisks pusciets | 0.75-0.85 0.72-0.77 | 1.95-1.97 1.96-2.00 | - - | - - | <0.1 <0.1 | 120 200 |

Sastādīja			L.Moldane