tehniskā Projekta sastāvs

1. Vispārīgā daļa (VD).

2. Arhitektūras daļa:

Teritorijas sadaļa (TS),

Arhitektūras sadaļa (AR).

3. Inženierrisinājumu daļa:

Būvkonstrukciju sadaļa (BK)

SATURA RĀDĪTĀJS

| Nr. p.k. | Nosaukums | Šifrs | Lpp. Nr. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

|  | Titullapa |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tehniskā projekta sastāvs |  | 2 |
|  | Satura rādītājs |  | 3 |
|  | VISPĀRĪGĀ DAĻA |  | 4 |
|  | Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. BV/16-4/13/238 |  | 5-8 |
|  | Zemesgrāmatu apliecības kopija |  | 9 |
|  | Zemes robežu plāna kopija |  | 10-11 |
| - Ē | Ēkas kadastrālās uzmērīšanas lietas kopija |  | 12-18 |
|  | SIA „Neoprojekts” komersanta reģistrācijas apliecības kopija |  | 19 |
|  | SIA „Neoprojekts” būvkomersanta reģistrācijas apliecības kopija |  | 20 |
|  | Arhitekta prakses sertifikāta Nr.10-1033 kopija |  | 21 |
|  | Būvprakses sertifikāta Nr. 20-7409 kopija |  | 22 |
|  | Inženiertopogrāfiskais plāns ar pazemes komunikācijām |  | 23 |
|  | Paskaidrojuma raksts |  | 24-29 |
|  | ARHITEKTŪRAS DAĻA |  | 30 |
|  | Grafiskais materiāls |  | 31 |
|  | Teritorijas sadaļa |  | 32 |
|  | Vispārīgie rādītāji | ĢP-01 | 33 |
|  | Būvprojekta ģenerālplāns | ĢP-02 | 34 |
|  | Arhitektūras sadaļa |  | 35 |
|  | Vispārīgie rādītāji | AR-01 | 36 |
|  | Pirmā stāva plāna fragments | AR-02 | 37 |
|  | Griezums 1-1; Griezums 2-2; Griezums 3-3 | AR-03 | 38 |
|  | Skats A | AR-04 | 39 |
|  | INŽENIERRIZINĀJUMU DAĻA |  | 40 |
|  | Būvkonstrukciju sadaļa |  | 41 |
|  | Vispārīgie norādījumi | BK-1 | 42 |
|  | Metāla pārsedžu plāns, Mezgli | BK-2 | 43 |
|  | Pandusa pamatu plāns, Griezums 1-1, Griezums 2-2, Griezums 3-3 | BK-3 | 44 |
|  | BŪVDARBU APJOMI |  | 45 |
| - B | Būvdarbu apjomi |  | 46-47 |

Vispārīgā daļa

PASKAIDROJUMA RAKSTS

IEVADS

Tehniskais projekts „SABIEDRISKĀS ĒKAS LIT.001 TELPU REKONSTRUKCIJA,” SKOLAS IELA 6, NĀKOTE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS izstrādāts saskaņā ar:

- Zemes robežu plānu (zemes vienības (gabala) kadastra Nr.5452 004 0298);

- Zemesgrāmatu apliecību (Jelgavas zemesgrāmatu nodaļa, Glūdas pagasta zemesgrāmatas nodal. Nr.1181);

- Jelgavas novada pašvaldības būvvaldes plānošanas un arhitektūras uzdevumu Nr.BV/16-4/13/238;

- SIA „RR Ģeodēzija” izstrādāto topogrāfisko plānu. Uzmērīšana veikta 2013.gada decembrī;

- vietas apskati dabā;

- LBN un normatīvo dokumentu prasībām.

Tehniskais projekts „SABIEDRISKĀS ĒKAS LIT.001 TELPU REKONSTRUKCIJA,” SKOLAS IELA 6, NĀKOTE, GLŪDAS PAGASTS, JELGAVAS NOVADS, izstrādāts projektēšanas birojā Neoprojekts, SIA. Būvkomersanta reģistrācijas Nr.6989-R.

Saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" sabiedriskā ēka atbilst 126. grupas klasei 1262 "Muzeji un bibliotēkas". Renovējamajām telpām paredzēts mainīt lietošanas veidu uz klasi 1264 „Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu telpu grupa”.

Tehniskā projekta ietvaros tiek paredzēts veikt rekonstrukciju daļā no esošās sabiedriskās ēkas 1. stāva telpām ar kopējo telpu platību 85.7 m2, Projekta ievaros paredzēts izbūvēt pandusu vides pieejamības prasību nodrošināšanai, kā arī veikt teritorijas labiekārtošanu.

Būves ugunsnoturības pakāpe – U3. Būves konstrukcijas ieprojektētas atbilstoši U3 ugunsdrošības pakāpei saskaņā ar Ministru kabineta 2011.gada 28.jūnija noteikumiem Nr.498 „Noteikumi pat Latvijas būvnormatīvu LBN 201-10 „Būvju ugunsdrošība” 1. un 2. tabulas prasībām.

Ģenerālais plāns izstrādāts, balstoties uz topogrāfisko plānu. Topogrāfiskais plāns izstrādāts pēc SIA „RR Ģeodēzija” uzmērījumiem. Uzmērīšana veikta 2013.gada decembrī.

Par nosacīto nulles atzīmi ±0.000 m pieņemta sabiedriskās ēkas grīdas augstuma atzīme.

Par sabiedriskās ēkas relatīvo atzīmi ±0.000 m pieņemta augstuma atzīme +13.740 BAS (Baltijas augstumu sistēmā).

Izstrādājot būvprojektu, ievēroti spēkā esošie standarti un rekomendācijas, Latvijas Republikas būvnormatīvi.

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru.

Detalizētu risinājumu izstrādi veic materiāla piegādātājs vai izgatavotājs atbilstoši tehnoloģijai.

Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizācijas izstādei, ko veic būvuzņēmējs. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kuri attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai. Šajās sadaļās doti vispārīgi norādījumi.

TERITORIJAS SADAĻA

Zemes gabals atrodas Jelgavas novadā, Glūdas pagastā, Nākotnē, Skolas ielā 6. Zemes īpašuma kopplatība – 0.309 ha (zemes vienības (gabala) kadastra apzīmējums 5452 004 0298). Zemes gabala īpašnieks – Jelgavas novada pašvaldība  Reģ. Nr. 90009118031.

Zemes gabals ir ar līdzenu reljefu. Objekta zemes virsmas esošā vidējā augstuma atzīme ir +13.20.

Paredzētais būvniecības veids ir rekonstrukcija.

Ēkā paredzēts izveidot otru ieej ar pandusu, pie kura izbūvēt bruģakmens segumu ar kopējo platību 36.4m2.

Pie ēkas paredzēts izbūvēt gājēju celiņu. Gājēju celiņa segumam paredzēts izmantot betona bruģakmeni.

Zaļās zonas izveidojamas no melnzemes 20 cm biezumā, apsējot ar daudzgadīgu zālāju.

Esošo elektrokabeli, kas izvietots zem projektētā bruģakmens, ievietot aizsargcaurulē.

Pie ieejas ēkā paredzēt atkritumu urnu.

Projekta ietvaros paredzēts demontēt daļu no taciņas 13.9 m2 platībā un apmali ap ēku 4.1 m2 platībā.

Visiem projekta ĢP sadaļā pielietotiem materiāliem jāatbilst LV un ES normatīvajām prasībām un jābūt atbilstības sertifikātiem.

Ģeogrāfiskais novietojums Skolas iela 6, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040:

OBJEKTA tehniski – ekonomiskie rādītāji

Zemes gabala platība 		 3090.00 m2

Pandusa apbūves laukums	9.45 m2

Jaunveidotās taciņas	40.14 m2

Atjaunojamais zāliens	29.56 m2

Brīvā teritorija	2831.45 m2 (91.63%)

Zemesgabala apbūves blīvums	8.37 %

Apbūves intensitāte	12.34 %

Ēkas kubatūra	~1495 m3

Rekonstruējamās ēkas stāvu skaits	2 stāvi

Rekonstrukcijas vieta	Daļā no 1. stāvā telpām

Būves izmantošanas veids	III

Būves ugunsdrošības pakāpe	U3

arhitektūras sadaļa

Rekonstruējamā sabiedriskā ēka

Sabiedriskajā ēkā paredzēts veikt rekonstrukciju daļā no ēkas (pēc kadastrālās uzmērīšanas lietas telpās ar numuriem 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 un 10). Pēc renovācijas telpas apzīmēs ar numuriem 1, 2, 3, 4, un 5. Kopējā rekonstruējamo telpu platība 85.7 m2. Rekonstruējamās telpās paredzēts izbūvēt ārsta kabinetu (5. telpa), procedūru kabinetu (4. telpa), uzgaidāmo telpu (3. telpa) un divas tualetes (1. telpa), kur viena no tualetēm izbūvēta, ievērojot vides pieejamības prasības (2. telpa).

Esošās ēkas ārsienas veidotas no silikāta ķieģeļiem, pārsegums no dzelzsbetona paneļiem, kā jumta segums izmantotas azbestcementa loksnes.

Sienu, griestu un grīdas sastāvs, telpu apdare:

- Sienu konstrukcijas:

Norobežojošās starpsienas veidot no metāla karkasa, kuras apšūt no abām pusēm ar divām kārtām ģipškartona. Lai nodrošinātu skaņas izolācijas prasības, starpsienas pildīt ar akmens vati (skatīt rasējumu lapu AR-02).

Sienas no grīdām atdalīt ar amortizējošu starpliku.

- Sienu iekšējā apdare:

Ģipškartona sienas virsmas gruntēt, špaktelēt pa visu plakni ar nobeiguma līdzinātāju, gruntēt un krāsot ar emulsijas krāsu.

Sanmezgos sienas gruntēt un flīzēt 2 m augstumā virs grīdas atzīmes. Flīžu līmēšanai izmantot elastīgu flīžu līmi.

Esošās sienas slīpēt, gruntēt, špaktelēt ar nobeiguma līdzinātāju, gruntēt un krāsot ar emulsijas krāsu.

- Griestu apdare:

# Visām telpām veidot Feinstratos vai analoga risinājuma piekārtos griestus 2,5m augstumā no grīdas.

- Grīdas:

Esošo grīdas segumu demontēt.

Virs esošās blietētās pamatnes grunts veidojot grants izlīdzinošo kārtu virs kuras ieklāta putupolistirola siltumizolācija 100 mm (Tenapors EPS150 vai analogs), plēves kārta, cementa – smilšu javas M150 izlīdzinošā kārta 70 mm armēta ar sietu d=3mm, 200x200, nodilumizturīgs linolejs (34. Stiprības klases).

Sanmezglos nodilumizturīga linoleja vietā ieklātas keramiskās flīzes.

Panduss

Pie ēkas ieejas paredzēts izbūvēt pandusu, vides pieejamības prasību nodrošināšanai. Panduss veidots ar 8% slīpumu, pandusa platums 1.2 m. Pandusam abās pusēs uzstādāmas margas ar horizontāliem atdalītājiem 70 un 90 cm augstumā.

Pandusa sākumā un beigās paredzēti 60 cm reljefa izvirzījumi visā uzbrauktuves platumā. Šādi reljefa izvirzījumi veidojami arī kāpnēm pie pandusa.

Kāpņu katra laida pirmo un pēdējo pakāpienu nepieciešams apzīmēt ar kontrastējošu krāsu (projektā – dzeltena).

Pandusu izbūvēt no monolīta dzelzsbetona, skatīt projekta „BK” daļu.

VIspārīga informācija

Saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 "Noteikumi par būvju klasifikāciju" sabiedriskā ēka atbilst 126. grupas klasei 1262 "Muzeji un bibliotēkas".

Stiegras konstrukcijās savienot ar punktmetināšanu vai sienot. Stiegru savienojumu (sienot) minimālā pārklāšanās zona 30 stiegru diametri. Pārklāšanās zonu veidot tā, lai vienā līnijā neatrastos vairāk par 25% savienojamo stiegru.

Betonēšanas un stiegrošanas darbi jāizpilda atbilstoši spēkā esošajiem Latvijas būvnormatīviem LBN 203-97 „Betona un dzelzsbetona konstrukciju projektēšanas normas”. Pirms piegādāta stiegrojuma izmantošanas jāpārbauda, vai tas atbilst tehniskā projekta prasībām. Stiegrām jābūt tīrām, t.i., brīvām no zemes, eļļas, krāsas un rūsas. Stiegrojuma karkasu ierīko, pēc iespējas vienlaidu, kas viscaur veido vienotu karkasu. Stiegrojuma karkasam jābūt pietiekami stingram un stabilam, lai betona iestrādes procesā tas neizkustētos vai nedeformētos.

Veicot būvdarbus ziemas apstākļos betonam un javai pievienot pretsasalšanas vielas un nodrošināt konstrukciju nesasalšanu līdz nav sasniegts vismaz 70% no konstrukcijas nepieciešamās stiprības.

Telpu apdarei izmantot tikai sertificētus apdares materiālus, tiem jābūt viegli mazgājamiem un dezinficējamiem.

Visus izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt dabā, neskaidrību gadījumā griezties pie būvprojekta autora.

Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā nepieciešamos papildus risinājumus savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai pasūtījuma izdarīšanas saskaņot ar būvprojekta autoru.

Būvuzņēmējiem jāievērtē minēto darbu veikšanai nepieciešamie papildus materiāli un darbi, kas nav minēti šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējam būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā apjomā.

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru.

Visus būvdarbus veikt ievērojot darba drošības noteikumus, izveidojot nepieciešamos pagaidu balstus un stiprināšanas elementus. Ievērot visus ugunsdrošības noteikumus.

Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts veikt teritorijas sakārtošanu.

Visi būvdarbi veicami ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus.

A.Ozols ________________2014. gada 27. janvāris

Sert. Nr. 10-1033

Arhitektūras daļa

Grafiskais materiāls

Teritorijas sadaļa

Arhitektūras sadaļa

Inženierrisinājumu daļa

Būvkonstrukciju sadaļa

Būvdarbu apjomi