# Pasūtītājs:  A/S “Ģeoserviss “ ģeotehniskā izpētes nodaļa

A/S “Ģeoserviss”								                                        Pasūtījuma Nr.804534

Ģeotehniskā laboratorija							                                        Objekts:  Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi- Alksnāji- Lietuvas

šoseja” pārbūve km 0.000-1.170

Piedrujas iela 3-107, Rīga							                                          Datums: 12.04.2016-18.04.2016.

Tel. 67248039

TESTĒŠANAS PĀRSKATS  №   TP- 2016-93/1

GRANULOMETRISKĀ SASTĀVA NOTEIKŠANAS REZULTĀTI

| Nr. p.k. | Parauga identifikācija |  |  | Granulometriskais sastāvs , atlikums % pēc masas uz sietiem ; sieta izmēri mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Areometra metode |  |  |  |  |  | Iorg.. % | Filtrācijas koef. pēc Proktora testa |  |  | Filtrācijas koef. sabl.st. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urb. Nr. | Par. Nr. | Dziļums m | grants |  |  |  |  |  | smilts |  |  |  |  |  | putekļi |  |  |  |  |  | māls |  |  Mg/m3 | W % opt. | K10 m/dnn |  g/cm³ | ### e filtr. | K10 m/dnn |
|  |  |  |  | >31.5 | 31.5-16.0 | 16.0-11.2 | 11.2-8.0 | 8.0-5.6 | 5.6-4.0 | 4.0-2.0 | 2.0-1.0 | 1.0-0.63 | 0.63-0.20 | 0.20-0.10 | 0.10-0.063 | 0.063-0.038 | 0.038- 0.02 | 0.02-0.006 | 0.006-0.004 | 0.004- 0.002 | <0.002 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 1 | 1 | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.1 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 10.6 | 16.5 | 9.6 | 19.1 | 0.6 | 40.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 2 | 1 | 1.5-2.0 | - | - | - | - | - | - | - | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 15.4 | 20.3 | 13.4 | 11.4 | 5.1 | 31.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | 4 | 1 | 1.2-1.5 | - | - | - | - | - | - | - | 3.6 | 2.8 | 9.2 | 4.8 | 2.4 | 14.9 | 13.3 | 1.9 | 8.3 | 3.2 | 35.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | 6 | 1 | 1.0-1.4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.0 | 2.4 | 8.0 | 4.4 | 3.2 | 29.8 | 8.2 | 7.0 | 5.1 | 3.8 | 26.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |

MĀLAINO GRUNŠU FIZIKĀLO ĪPAŠĪBU NOTEIKŠANAS REZULTI

| Nr. p.k. | Parauga identifikācija |  |  | Dabīgais mitrums, W % | Plūstamības robeža WL, % | Plastiskuma robeža WP, % | Plastiskuma indekss IP, % | Konsistences indekss Ic | Plūstamības indekss IL | Grunts blīvums  g/cm3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Urb. Nr. | Par. Nr. | Parauga ņemšanas dziļums, m |  |  |  |  |  |  |  | Iorg. % |
| 1. | 6 | 1 | 1.0-1.4 | 16.6 | 34.4 | 15.7 | 18.7 | 0.95 | 0.05 | - | - |

Materiāla testēšanas metodes : 1. Ģeotehniskā izpēte un testēšana. Augsnes testēšana laboratorijā. 4.daļa:

Granulometriskā sastāva noteikšana -  LVS CEN  ISO/TS  17892-4:2005, p.5.2; 5.3**

2. Filtrācijas koeficienta noteikšana smilšainām gruntīm      -    GOST 25584-90  p.2 , *

3. Grunts testēšana laboratorijā. 12.daļa: Atterberga robežu noteikšana LVS CEN ISO/TS 17892-12:2013, p.5.2; 5.3** .

4. Grunts daļiņu blīvums noteikšana  - GOST  5181 – 78 p.2 *

5. Grunts testēšana laboratorijā. 1.daļa: Ūdens satura noteikšana LVS CEN  ISO/TS  17892-1:2005

6. Organisko vielu un pelnu satura noteikšana  - LVS EN 13239-2 :2003**

* - LATAK akreditētās metodes  ( LATAK – T- 281 )

** - LATAK  neakreditētā sfēra   ( LATAK – T- 281 )

Izpildītājs: inženieris                      I. Meijere

Paraugus laboratorijā piegādāja  un par paraugu kvalitāti atbild pasūtītājs.

Testēšanas rezultāti attiecas tikai uz konkrētiem testēšanas paraugiem

Bez A/S “Ģeoserviss” ģeotehniskās laboratorijas rakstiskas atļaujas nav tiesību pavairot testēšanas pārskatu nepilnā apjomā

2016-93/1/ V 21-0  1(1)