3.pielikums

6.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve  km 0.000 – 1.170

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 1 APRAKSTS

X = 262948.38

Y = 484956.57

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	16.60 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 16.45 | 0.15 | 0.15 | Tehnogēna grunts – grants pelēkbrūna | Sablīvēta |
|  | 1’b | Mg | 16.00 | 0.60 | 0.45 | Tehnogēna grunts – pārrakts smilšmāls ar grants ieslēgumiem (līdz 3-5%) pelēks | Sablīvēta, mitra |
|  | 1’a | Mg | 15.80 | 1.40 | 0.60 | Tehnogēna grunts – mālaina grants, pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 16 16 | siCl siCl | 15.20 14.60 | 1.40 2.00 | 0.60 0.60 | Putekļains māls ar putekļainas smilts kārtiņām, pelēks; no 1.4 m pelēki brūns | Sīksti plastisks (IL = 0.4-0.5), no 1.5 m pusciets (IL = 0.1-0.25) |

# URBUMA № 2 APRAKSTS

X = 262837.71

Y = 484799.77

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	16.60 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 16.50 | 0.10 | 0.10 | Tehnogēna grunts – grants pelēkbrūna | Sablīvēta |
|  | 1’ | Mg | 16.30 | 0.30 | 0.20 | Tehnogēna grunts – pārrakts smilts ar granti (5-10% no grunts svara) pelēkdzeltena | Sablīvēta, mitra |
|  | 15 | siCl | 15.10 | 1.50 | 1.20 | Putekļains māls pelēks | Pusciets (IL = 0.1-0.25) |
|  | 16 | siCl | 14.60 | 2.00 | 0.50 | Putekļains māls pelēki brūns | Sīksti plastisks (IL = 0.26-0.35) |

3.pielikums

7.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve  km 0.000 – 1.170

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 3 APRAKSTS

X = 262707.15

Y = 484638.46

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	16.60 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 16.40 | 0.20 | 0.20 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti, brūna | Sablīvēta, mitra |
|  | 2 | S | 15.80 | 0.80 | 0.60 | Augsne – mālaina tumši pelēka | Blīva (sablīvēta) |
|  | 16 | siCl | 14.60 | 2.00 | 1.20 | Putekļains māls ar smilts kārtiņām pelēki brūns | Pusciets (IL = 0.1-0.25) |

# URBUMA № 4 APRAKSTS

X = 262584.62

Y = 484480.95

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	16.65 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 16.45 | 0.20 | 0.20 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti, pelēka | Sablīvēta |
|  | 16 16 | siCl siCl | 15.65 14.65 | 1.00 2.00 | 0.80 1.00 | Smilšains māls ar grants ieslēgumiem (līdz 3% no grunts svara), pelēks; no 1.0 m pelēki brūns | Sīksti plastisks (IL = 0.4-0.5), no 1.0 m pusciets (IL = 0.1-0.25) |

# URBUMA № 5 APRAKSTS

X = 262455.06

Y = 484329.77

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	17.40 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		1.50 m (15.90 m vjl)

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 17.25 | 0.15 | 0.15 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti, pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 15 | siCl | 16.40 | 1.00 | 0.85 | Smilšains māls ar retiem grants ieslēgumiem pelēks | Sīksti plastisks (IL = 0.25-0.35) |
|  | 16 16 | siCl siCl | 15.90 15.40 | 1.50 2.00 | 0.50 0.50 | Putekļains māls brūns ar smilts kārtiņām (no 1.5 m ūdenspiesātinātam) | Sīksti plastisks (IL = 0.3-0.4), no 1.5 m mīksti plastisks (IL = 0.6-0.75) |

3.pielikums

8.lapa

Akciju sabiedrība

OBJEKTS: 	Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa „Lielvircavas kapi – Alksnāji – Lietuvas šoseja” pārbūve  km 0.000 – 1.170

PASŪTĪJUMA Nr.	804534

# URBUMA № 6 APRAKSTS

X = 262343.30

Y = 484165.82

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	17.65 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 17.35 | 0.30 | 0.30 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti, pelēka | Sablīvēta, mitra |
|  | 16 | siCl | 16.25 | 1.40 | 1.10 | Smilšains māls ar smilts kārtiņām un grants graudiem (3-5% no grunts svara), tumši pelēks | Pusciets (IL = 0.05) |
|  | 16 | siCl | 15.65 | 2.00 | 0.60 | Putekļains māls brūns, ar putekļu kārtiņām | Pusciets (IL = 0.1-0.2) |

# URBUMA № 7 APRAKSTS

X = 262276.10

Y = 484031.80

NOVIETOJUMS:  		ceļa josla

URB. ABSOLŪTĀ ATZĪME	17.05 m vjl.			URBŠANAS DATUMS	07.04.2016.

PAZEMES ŪDENS LĪMENIS, TĀ NOSTĀŠANĀS DZIĻUMS		nav sasniegts

| № p.k. | Slāņa № pēc LBN 005-99 | Grunts kods (ISO 14688-2:2004) | Slāņa pamatne |  | Slāņa bie- zums | Grunts apraksts | Ieža stiprība un mitrums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Abs. atzīme | Dziļums |  |  |  |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
|  | 1’a | Mg | 16.70 | 0.35 | 0.35 | Tehnogēna grunts – grants ar smilti, pelēki dzeltena | Sablīvēta, mitra |
|  | 16 16 | siCl siCl | 16.05 15.05 | 1.00 2.00 | 0.65 1.00 | Putekļains māls ar putekļu kārtiņām pelēks, no 1.0 m brūns | Sīksti plastisks (IL = 0.25-0.4), no 1.0 m (IL = 0.4-0.5) |