Nolikuma pielikums nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 1.,2.,3. daļai)

Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana.

1.Ceļa klātnes planēšana

1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

1.2. Ceļa klātnes planēšana līdz 10m platumam

1.3. Ceļa klātnes planēšana līdz 20m platumam

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros(km)

Darba apraksts:

1.Pārbrauciens līdz darba vietai;

2.Ceļa klātnes planēšana;

3.Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Iekārtas: Izmantojami motorgreideri

Darba izpilde:

-Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus,3-4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem.

-Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm.Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi.

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%(ieskaitot).

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai.

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis.Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā neatbilstības gadījumā veicot nepieciešamos pasākumus prasību nodrošināšanai.

Pasūtītājs plāno, ka ceļu klātnes planēšana līguma periodā būs jāveic 8 (astoņas) reizes.

Nolikuma pielikums nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 4. daļai)

Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurteku d - 0,8 m

Mērķis:

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukcijas kalpošanas laiku.

Mērvienība: 1 metrs

Darba izpilde:

Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē.

Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam.

Bojāto caurteku posmu nojaukšana.

Pamata vizuāla pārbaude.

Grants smilts pamatam 0.40 m3

Ūdens atsūknēšana no būvbedres.

Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams.

Caurtekas posmu un savienojumu montāža.

Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem

grunts slāņiem, kuru biezums 15 - 20 cm. Jāblīvē ar vibroblietēm.

Segas konstrukcijas atjaunošana.

Prasības izpildītam darbam:

Caurtekai jābūt tīrai visā garumā. Galiem nostiprinātiem.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajam, atkāpe līdz 20 mm.

Nolikuma pielikums nr.3

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 5. daļai)

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mēvienība: izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums(m2)

Darba apraksts:

-Pārbrauciens līdz darba vietai;

-Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana,

-Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;

-Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;

-Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

-Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;

-Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

-Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

-darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

-Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

-Bedrīšu remontam jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā.

Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2005 nod.6.2.prasībām.Asfaltbetona patēriņš-0,096 t/ m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm)

-Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92:1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R.Bitumena emulsijas patēriņš- 0.0006 t/ m2.

-Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

-Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā.

-Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu.

-Veltnis vai vibroplātne.

Nolikuma pielikums nr.4

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 6. daļai)

Nolikuma pielikums nr.5

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 7. daļai)

Iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos.

Mērķis: Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

Darba apraksts:

-Pārbrauciens līdz darba vietai;

-Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

-Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu,

-Seguma planēšana(profilēšana);

-Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

-Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

-Pieļaujama dabīga grants materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogs remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus.

-Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm.

-Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Iekārtas:

Darba izpilde:

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā.

- -Iesēdumu(bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu.

- Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma(bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē.

Prasības izpildītam darbam:

-Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm.Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi.

- Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā.

-Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena.

-Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis.Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā  ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Jākontrolē objektā pievestā un iestrādātās grants apjoms katrā automašīnā.

Nolikuma pielikums nr.6

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 8. daļai)

Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes

Darba apraksts:

-Pārbrauciens līdz darba vietai;

-Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

-Nomales izaugumu nogriešana,

-Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

-Nomales šķērsprofila atjaunošana;

-Ceļa segas tīrīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana

-Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

Iekārtas:

-Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai.

-Iekrāvējs vai ekskavators.

-Grunts transportēšanai pielietojams autotransports vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai.

-ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

Darba izpilde:

-Nomaļu uzaugumu noņemšana ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā.

-Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze.

-Nogrieztais izaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

-Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts.

Prasības izpildītam darbam:

-Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās.

-Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%.Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi.

-Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm.

-Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Nolikuma pielikums nr.7

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 9. daļai)

Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana

Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām atbilstoši LVS 77-1,2,3 un LVS EN 12899-1 prasībām.

Ceļa zīmes izgatavo uzņēmumā, kam ir atstarojošā materiāla atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu.

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4.

Uzņēmums ir sertificēts, atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 prasībām.

Ceļa zīmju pamatnes- ne mazākas kā 1 mm biezs cinkots skārds vai ne mazāk kā 2 mm biezs alumīnijs, ar dubultnolocītām sānu malām.

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti-metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums- ne mazāk kā 60 mikroni, pieļaujamā atkāpe +- 5 mikroni. Balstu veids un forma- lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi, saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 128899-1 prasībām.

Ceļa zīmju aizmugures daļā iespiedums metālā ar izlaides gadu un firmas nosaukumu.

Piegādātājs nodrošina pilni ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu produkcijas sortimentu.

Ceļa zīmju aizmugures virsmas pamatnes krāsotas pulvertehnoloģijā vai citā atbilstošas krāsas noturību nodrošinošā tehnikā, obligāts CE marķējums.

Ražotāja garantija produkcijai – ne mazāk, kā 5 (pieci) gadi.

Nolikuma pielikums nr.8

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 10. daļai)

- Ceļa seguma atputekļošana

- Vispārīgā informācija Pretendentiem

- 1.Pretendentam ir jābūt pieredzei autoceļa klātnes kopšanas darbu (planēšana vai profilēšana ) veikšanā vismaz 500 km.

- 2.Pretendentam ir jābūt darbu izpildei atbilstošam tehniskajam nodrošinājumam.

- 3.Lai veiktu pret putekļu absorbenta iestrādi, pretendenta rīcībā ir jābūt greideram ar pilnu masu no 11 t līdz 14 t aprīkotam ar GPS sekošanas iekārtu, grunts veltni ar pilno masu no 3,5 t līdz 7 t, sāls kaisāmai iekārtai ar regulējamu sāls padevi (šajā gadījumā izmanto absorbenta kaisīšanai).

- Specifikācija

1. Ceļa seguma atputekļošana – materiāla CC ROAD iestrāde ar speciekārtu.

2. Ceļu seguma greiderēšana pirms un pēc materiāla iestrādes.

3. Ceļu seguma blietēšana ar grunts veltni pēc materiāla iestrādes.

Nolikuma pielikums nr.9

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 11. daļai)

Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata.

Mērķis:

Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienība:

1 kvm ieklātais laukums ar vidējo biezumu 6 cm, asfaltbetona marka AC16surf.

Darba apraksts:

1. Pārbrauciens līdz darba vietai.

2. Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana.

3. Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana, izfrēzēšana vai izgriešana.

4. Asfaltbetona ieklāšana.

5. Ieklātā asfaltbetona veltņošana.

6. Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

Materiāli:

Asfalts AC16surf 0,1461 t/kvm.

Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs,

iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

1. Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām.

2. Pašgājēji veltņi- statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/kvcm.

3. Asfaltbetona masas transportam jābūt pašizgāzējiem ar pārsedzamu kravas kasti.

Darba izpilde:

1. Tehnoloģija pielietojama atsevišķu segumu posmu remontam.

2. Darbu izpildes laikā apkārtējā gaisa temp. ne zemākai par +5*C.

3. Darba šuve jāsagatavo frēzējot vai nozāģējot, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena

mastikas lentu.

4. Garenšuve jāsagatavo vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā vai ar iepriekš

minētajiem paņēmieniem.

5. Asfaltbetona t* iestrādes laikā nedrīkst būt zemāka par 120*.

6. Veltņošana jāuzsāk pie masas t* 120-130* un jābeidz pie 60*C.

Prasības izpildītam darbam.

1.Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām.

2. Spraugas zem 3 m latas nedrīkst pārsniegt 6 mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam.

3. Darbu beidzot, remontējamam posmam jābūt tīram.

Nolikuma pielikums nr.10

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Rekvizīti |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Kopējā cena ir darbu veikšana, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

1.,2.,3. daļa. Ceļa klātnes planēšana.

| Iepirkuma daļa | Kopā (km) | Viena noplanētā km cena | Paredzamais darba apjoms km (plānots, ka ceļus līguma periodā greiderēs 8 reizes) | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. daļa. Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurteku d - 0,8 m

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms (400 m) | Viena tekošā metra cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

5. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (5000 m2).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar šķembām un bitumena emulsiju, izmantojot nepilno tehnoloģiju (1000 m2).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. daļa. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (14000 m3).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | Viena grants m3cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 12000 m3 (transportēšanas attālums virs 20 (divdesmit )km) |  |  |  |
|  | 2000 m3 (transportēšanas attālums līdz 20 (divdesmit) km) |  |  |  |

8. daļa. Mehanizētā nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešana uz atbērtni līdz 5 km (1000 m3).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m3cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. daļa. Ceļa zīmju uzstādīšana (160 (viens simts sešdesmit) komplekti).

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums | 1 (viena) komplekta cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. daļa. Ceļa seguma atputekļošana (14000 m2)

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

11. daļa. Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata ( 7400m2)

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Līguma izpildes termiņš: 2014., 2015.gads.

5.Šis piedāvājums ir derīgs _____dienas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām.

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmoga nospiedums |  |
| Datums |  |

Nolikuma pielikums Nr.11

SARAKSTS

(tikai par iepirkuma priekšmetu)

pieredze līdzīgu darbu veikšanā par ____________________

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontakpersona ( vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms (EUR) | Izpildīto darbu veids |

_________________________

(paraksts)

Datums

Nolikuma pielikums Nr.12

# Apakšuzņēmēju saraksts

Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģ. Nr. | adrese | darbi, ko veiks un veicamo darbu apjoms (% ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

_______________________________________

/paraksts/

Datums

Nolikuma pielikums Nr.13

- Līgums (Projekts)

Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu

IDENT. NR. JNP 2014 /23

Jelgava  					 2014.gada

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses, un SIA „...” (juridiskā adrese: ...LV - , reģistrācijas nr....)...., no otras puses (turpmāk– Izpildītājs),abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

- Līguma priekšmets un summa

  - Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2014/23) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas novada ....pagasta pārvaldes ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu vasaras periodā.

  - Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma JNP2014/23 tehniskās specifikācijas aprakstam.

  - Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar Pasūtītāja pilnvaroto personu Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāju Solveigu Arnīti, tel.–26309131, Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, tel.–29522868, Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, tel.–29469223, Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, tel. – 29263768, Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, tel.- 26397810, Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Ilmārs Andersons, tel.-63084555, Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, tel.-26261569, Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, tel.-63072545, Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, tel.-26366631, Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, tel.29383060, Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski. Tel.-29254629, Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Leonidu Koindži-Ogli, tel-26636195, Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Jāni Skraupli, tel.-29257394.

  - Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.4.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā projekta, tehniskā projekta nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.4.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

  - Līguma darbības laiks....

  - Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.8. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem,  tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes- rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatones, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvbērzes, Glūdas, Vilces, Platones, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

  - Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

  - Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no parāda summas, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.

  - Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

- Darba pieņemšana

  - Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

- strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

  - Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- Citi nosacījumi

5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2.Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4.Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

- Pušu rekvizīti

| Izpildītājs | Pasūtītājs |
| --- | --- |
| SIA Reģistrācijas nr. Bankas nosaukums: Bankas kods: Konta nr. | Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV - 3001 Reģistrācijas nr. LV90009118031 Bankas nosaukums: AS SWEDBANK Bankas kods:HABALV22 Konta Nr. LV69HABA0551032038748 Z.Caune |