Pielikums Nr.1.

Tehniskā specifikācija- noteikumi

Teritorijas būvprojekta izstrādei un autoruzraudzībai.

„Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela - Sili - Nr.3” pārbūve km 0,00-2,39”

## Objekta galveno tehnisko parametru tabula

| Nr.p.k. | Rādītājs | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ” Līgo iela - Sili - Nr.3” |  |  |
| 1.1. | Atjaunojamā posma kopgarums | m | 2390 |
| 1.2 | Atjaunojamā autoceļa brauktuves projektējamais platums | m | 5 |
|  | Ceļa uzturēšanas klase | klase | D klase |
|  | Maksimālais pieļaujamais transporta sastāva svars | tonnas | 60 |

Būvniecības – projektēšanas uzdevums – prasības

| 1. | Objekta nosaukums | Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasts, pagasta ceļš “Līgo iela - Sili - Nr.3” pārbūve km 0,00-2,39 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Objekta adrese | Jelgavas novads, Lielplatones pagasts, pagasta ceļš “Līgo iela - Sili - Nr.3”, zemes vienības kadastra apzīmējums 54600010272, 54600020291 |
| 3. | Pasūtītājs | - Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001 |
| 4. | Būvniecības veids | Pārbūve |
| 5. | Projektēšanas stadijas | Būvprojekts minimālā sastāvā, Būvprojekts: - Saskaņā ar 26.09.2014. MK noteikumi Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”; - Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumi Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi”; - Saskaņā ar citiem uz šo projektu attiecināmiem būvnormatīviem; - Saskaņā ar Jelgavas novada Teritorijas plānojumu; - Saskaņā ar Jelgavas novada saistošajiem noteikumiem; - Saskaņā ar Zemesgrāmatā noteiktajiem apgrūtinājumiem; - Saskaņā ar LVS 190-1:2000; - Saskaņā ar LVS 190-2:2007; - Saskaņā ar LVS 190-3:2012; - Saskaņā ar LVS 190-5:2011; - Saskaņā ar LVS 190-8:2012; - Saskaņā ar LVS 77-1:2014; - Saskaņā ar LVS 77-2:2014; - Saskaņā ar LVS 77-3:2014; - Saskaņā ar LVS 85:2010; - Saskaņā ar LVS 93:2006; - Saskaņā ar LVS 94:2012; - Saskaņā ar citiem uz šo projektu attiecināmiem standartiem; - Saskaņā ar „Ceļu specifikācijām 2015”; - Saskaņā ar citiem LR spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem. |
| 6. | Projektēšanas robežas | Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta “Līgo iela - Sili - Nr.3” nodalījuma joslas platumā. |
| 7. | Norādījumi par tehnisko risinājumu: ceļa segumu, platumu, pieslēgumi nobrauktuvēm utt. | - Ceļa platums 5 m; - Ceļa seguma konstrukcija, saskaņā ar satiksmes intensitāti un segas aprēķinu; - caurteku izbūve, pārbūve; - ceļa pieslēgumu risinājumi; - grāvju sistēmas izveide, sakārtošana līdz strādājošai notekai, kontūrdrenāžas izveide, kur nepieciešams. |
| 8. | Norādījumi par inženiertīkliem | - Inženiertīklu šķērsošana vai pārvietošana atbilstoši saņemtajiem tehniskajiem noteikumiem no atbildīgajām institūcijām; |
| 9. | Būvprojekts minimālā sastāvā, 5 iesietos eksemplāros un būvniecības ieceres dokumenti (Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un atbilstošo sadaļu būvnoteikumiem) | - Topogrāfiskais plāns; - Ģeotehniskās izpētes slēdziens; - Paskaidrojuma raksts; - Ģenerālplāns (Pasūtītāja saskaņots risinājums, ieskaitot inženierrisinājumus komunikāciju šķērsojumos saskaņā ar topogrāfisko uzmērījumu un EPL līnijas šķērsojumus, sāngrāvji un to noteču risinājumi līdz strādājošai attecei, kontūrdrenāžas izveide, caurtekas) ietverot trases piesaistes, pagriezienu rādiusus, pieslēgumus esošajiem ceļiem, nobrauktuvēm, zemes gabaliem; - Inženierrisinājumi komunikāciju šķērsojumos, t.sk. EPL līnijas šķērsojumu risinājumi; - Raksturīgie griezumi ar jaunām augstuma atzīmēm, t.sk. komunikāciju šķērsojumos un ar EPL līniju izliecēm un attālumiem no ceļa līdz zemākajam vadam (min 4 vietas); - Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts un plāns; - Segas konstrukcijas aprēķins; - Zemes darbi, labiekārtošanas darbi; - Pārējie dokumenti (t.sk. orientējoši apjomi un izmaksas). Būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos |
| 10. | Būvprojekts 5 iesietos eksemplāros un būvniecības ieceres dokumenti (Saskaņā ar 14.10.2014. MK noteikumiem Nr.633 „Autoceļu un ielu būvnoteikumi” un atbilstošo sadaļu būvnoteikumiem) | Tikai Pasūtītāja saskaņoti risinājumi pēc Būvatļaujas saņemšanas un Būvprojekta minimālā sastāvā izskatīšanas: - Vispārīgā daļa; - Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa; - Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma; - Caurtekas; - Inženierrisinājumu daļa (komunikāciju šķērsojumi, t.sk. EPL līniju šķērsojumi); - Īpašumtiesības apliecinošie dokumenti; - Ekonomiskā daļa (būvdarbu nosaukumi, atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015, izmaksu aprēķins); - Specifikācijas (katram būvdarbu veidam, atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015, nepieciešamības gadījumā izstrādājot analoga veidā). Būvvaldes eksemplāru noformēt cietos vākos |
| 11. | Institūcijas, no kurām nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus | Visas institūcijas, kuru komunikācijas tiek šķērsotas vai risinājumi atrodas to aizsardzības zonā un saskaņā ar Būvatļauju. |
| 12. | Institūcijas, no kurām nepieciešams saņemt tehniskos noteikumus vai saskaņojumu uz tehniskā projekta | Saskaņot ar visām institūcijām, saskaņā ar Būvatļauju un kuru komunikācijas tiek šķērsotas vai risinājumi atrodas to aizsardzības zonā. Projektu saskaņot ar pierobežniekiem uz atsevišķiem skaņojuma protokoliem-veidlapām. |

## 1. Projekta mērķis

Izstrādāt būvprojektu un veikt būvdarbus Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela - Sili - Nr.3” seguma atjaunošanu paredzot grants seguma izbūvi.

Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar projektēšanu un projekta saskaņošanu, un autoruzraudzību.

Objekta būvprojektēšanas stadija – Apvienotā projektēšana un autoruzraudzība, kurā ietilpst inženierizpēte, būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība. Sākotnēji jāsagatavo tehniskais projekts minimālā sastāvā atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumiem Nr.500 „Vispārīgie būvnoteikumi”. Izstrādājot būvprojektu paredzēt ceļa infrastruktūras būvju atjaunošanu ceļa funkcionalitātes nodrošināšanai.

## 1.1. Inženierizpēte A daļa

Inženierizpēte ietver visus nepieciešamos darbus, kas jāveic izpildītājam, lai iegūtu nepieciešamo informāciju par objekta pašreizējo stāvokli, kas kalpo par izejas datiem kvalitatīva būvprojekta sagatavošanai un būvdarbu veikšanai. Instrumentālās izpētes datiem ir jāatbilst Latvijas Republikā spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem.

Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar veicamiem inženierizpētes pasākumiem, ja izpildītāja rīcībā nav kādas jomas speciālisti atsevišķu izpētes darbu veikšanai, tad ir jānodrošina atbilstošo jomu speciālistu piesaistīšana par izpildītāja līdzekļiem. Izpildītājs no inženiertehnisko komunikāciju valdītājiem pasūtītāja vārdā pieprasa tehniskos noteikumus, kas nepieciešami būvprojekta izstrādei. Izpildītājs ir tiesīgs papildināt 1.tabulā minēto darbu nosaukumu sarakstu, ja veicamais darbs ir būtisks projekta mērķa sasniegšanai.

1.tabula

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| A daļa | Inženierizpēte |  |
| 1. | Topogrāfiskais plāns (Atbilstoši 2012.gada 24.aprīļa MK noteikumiem Nr.281 „Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi”) | kompl. |
| 2. | Ģeotehniskā izpēte (Atbilstoši LBN 005-99 „Inženierizpētes noteikumi būvniecībā”) | m |
| 3. | Tehnisko noteikumu saņemšana | kompl. |
| 4. | Tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana | kompl. |
| 5. | Citi izpētes darbi (satiksmes skaitīšana, utt.) | kompl. |

## 1.2. Būvprojekta izstrāde B daļa

Būvprojekta izstrādi izpildītājs veic atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošiem Būvnoteikumiem un Likumiem. Būvprojekta izstrādes gaitā izpildītājs informē pasūtītāja pārstāvi par būvprojekta izstrādes gaitu un projektētiem pasākumiem.

Izpildītājam jāveic visi darbi saistībā ar projektēšanu un tās stadijām, ja izpildītāja rīcībā nav kādas jomas speciālisti, atsevišķu būvprojekta sadaļu projektēšanai, tad ir jānodrošina atbilstošo jomu speciālistu piesaistīšana par izpildītāja līdzekļiem. Izpildītājam projektā jāveic visi nepieciešamie aprēķini, kas saistīti ar kvalitatīvu būvdarbu izpildi atbilstoši projektēšanas normām un garantijas termiņiem, kā arī kalpo par pamatu attiecīgu iebūvējamo materiālu izvēlei.

Izpildītājs ir tiesīgs papildināt 2.tabulā minēto darbu nosaukumu sarakstu, ja veicamais darbs ir būtisks projekta mērķa sasniegšanai.

2.tabula

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| B daļa | Būvprojekta izstrāde |  |
| 1. | Būvprojekts minimālā sastāvā |  |
| 1.1. | Paskaidrojuma raksts | kompl. |
| 1.2. | Ģenerālplāns (Pasūtītāja saskaņots risinājums, ieskaitot inženierrisinājumus komunikāciju šķērsojumos saskaņā ar topogrāfisko uzmērījumu un EPL līnijas šķērsojumus, sāngrāvji un to noteču risinājumi līdz strādājošai attecei, caurtekas) | kompl. |
| 1.3. | Inženierrisinājumi komunikāciju šķērsojumos, t.sk. EPL līnijas šķērsojumu risinājumi saskaņoti ar komunikāciju valdītājiem | kompl. |
| 1.4. | Raksturīgie griezumi ar jaunām augstuma atzīmēm, t.sk. komunikāciju šķērsojumos un ar EPL līniju izliecēm un attālumiem no ceļa līdz zemākajam vadam (min 4 vietas) | kompl. |
| 1.5. | Transporta un gājēju kustības organizācijas apraksts un plāns | kompl |
| 1.6. | Aprēķinu daļa | kompl. |
| 1.7. | Zemju lietas | kompl. |
| 1.8. | Pārējie dokumenti | kompl. |
| 1.9. | Būvprojekts minimālā sastāvā papīra formātā (t.sk. Būvvaldes eksemplārs) | kompl. |
| 2. | Būvprojekts |  |
| 2.1. | Vispārīgā daļa | kompl. |
| 2.2. | Arhitektūras daļas teritorijas sadaļa | kompl. |
| 2.3. | Transporta un gājēju kustības organizācijas shēma | kompl. |
| 2.4. | Inženierrisinājumu daļa (komunikāciju šķērsojumi, t.sk. EPL līniju šķērsojumi) | kompl. |
| 2.5. | Zemju lietas | kompl. |
| 2.6. | Ekonomiskā daļa (būvdarbu nosaukumi, atbilstoši Ceļu specifikācijas 2015, izmaksu aprēķins) | kompl. |
| 2.7. | Specifikācijas (katram būvdarbu veidam, atbilstoši Ceļu specifikācijām 2015, nepieciešamības gadījumā izstrādājot analoga veidā) | kompl. |
| 2.92.8. | Būvprojekta nodošana pasūtītājam | kompl. |
| 2.9. | Būvprojekts oriģinālā sējumā (t.sk. Būvvaldes eksemplārs) | kompl. |
| 2.10. | Būvprojekts datu nesēja formātā (AutoCad, MicroStation un PDF), katras datnes izmērs līdz 10mb | kompl. |

- 1.3. Autoruzraudzība C daļa

Autoruzraudzības ietvaros izpildītājs veic objektā būvdarbu atbilstības būvprojektam kontroli, par ko tiek sastādīts akts. Projekta autors piedalās būvsapulcēs, kā arī veic objekta apsekošanu atbilstoši autoruzraudzības plānam visā būvdarbu periodā, par ko liecina ieraksti autoruzraudzības žurnālā. Autoruzraugs veic būvprojekta izmaiņu sagatavošanu, ja to nepieciešamība ir pamatojama ar būvdarbu gaitā atklātiem apstākļiem, kas, izstrādājot projektu nebija paredzami vadoties no veiktās inženierizpētes materiāliem.

| N.p.k. | Darba nosaukums | Mērvienība |
| --- | --- | --- |
| C daļa | Autoruzraudzības veikšana |  |
| 1. | Autoruzraudzība | kompl. |

Apliecinu, ka ar specifikācijas prasībām esmu iepazinies, un ir saprotamas. Specifikāciju saturs ir pietiekams būvprojekta izstrādei un autoruzraudzības veikšanai.

Pretendenta pilnvarotā persona:

| Vārds, Uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |