Nolikuma pielikums nr.1

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 1.,2.,3. daļai)

Grants, šķembu un uzlabotas grunts segumu uzturēšana (ceļa klātnes planēšana)

1.Ceļa klātnes planēšana

1.1. Ceļa klātnes planēšana līdz 8m platumam

1.2. Ceļa klātnes planēšana līdz 10m platumam

1.3. Ceļa klātnes planēšana līdz 12m platumam

Mērķis: Uzlabot satiksmes drošību, nodrošināt ceļa klātnes līdzenumu, ūdens atvadi no tās, uzlabojot vai saglabājot esošo šķērskritumu.

Mērvienība: Jāuzmēra noplanētā ceļa garums kilometros (km).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Ceļa klātnes planēšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas: Izmantojami motorgreideri.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Planējot ceļa klātni nolīdzina šķērsvilnīšus, 3-4 cm dziļas bedrītes, nelielus iesēdumus un citas deformācijas. Vajadzības gadījumā attīrot ceļa klātni no svešķermeņiem;

- Planēšanu veic pie minerālā materiāla optimālā mitruma. Planēšanu veic virzienā no ceļa klātnes šķautnes uz asi;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc planēšanas ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem, vaļņiem garenvirzienā un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai akmeņi, kas lielāki par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt planēšanas procesā radušies vaļņi;

- Taisnos posmos un liela rādiusa līknēs šķērskritums 2%-5% un pareizā virzienā. Līknēs pareiza virziena virāža līdz 6%(ieskaitot);

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa pārbrauktuves klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai;

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

- Pasūtītājs plāno, ka ceļu klātnes planēšana līguma periodā būs jāveic 8 (astoņas) reizes

Nolikuma pielikums nr.2

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

(iepirkuma 4. daļai)

Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurtekām d – līdz 0.5 m (100m), d – līdz 0.8m (60m), d – līdz 1.0m (60m)

Mērķis:

Novērst caurteku bojājumus un palielināt konstrukcijas kalpošanas laiku.

Mērvienība:

Jāuzmēra nomainītās caurtekas garums (m).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Caurtekas posma nomaiņa;

- Darba vietas norobežojuma noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Darba izpilde:

Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Caurteku remonts ietver caurteku posmu, gala sienu, kā arī gultnes un ceļa nogāzes nostiprinājumu caurtekas ietecē un iztecē atjaunošanu sākotnējā stāvoklī. Iespējams arī nomainīt atsevišķus bojātos elementus pret jauniem. Ja ekspluatācijas laikā caurteku posmi ir bojāti vai atsevišķi posmi nosēdušies, tad ir jānoskaidro šo defektu rašanās iemesls un pie posmu nomaiņas tie jānovērš.

- Ceļa segas grants pamata noņemšana un novietošana atsevišķā kaudzē;

- Zemes klātnes atrakšana līdz caurtekas pamatam;

- Bojāto caurteku posmu nojaukšana;

- Pamata vizuāla pārbaude (vai betona pamatiem nav plaisu, vai šķembu un grants pamatojuma biezums atbilst tipa projektā paredzētajam biezumam);

- Ūdens atsūknēšana no būvbedres (slapjās gruntīs);

- Caurtekas pamata pastiprināšana, ja nepieciešams;

- Caurtekas posmu un savienojumu montāža;

- Caurtekas posmu aizbēršana jāveic vienlaikus no abām pusēm ar horizontāliem grunts slāņiem, kuru biezums 15 - 20 cm. Jāblīvē ar vibroblietēm. Caurtekai jābūt nosegtai ar ne mazāk kā 0,5 m biezu grunts vai ceļa būvmateriālu slāni;

- Segas konstrukcijas atjaunošana;

- Būvgruži (nederīgie caurteku posmi, atskaldītais betons, nofrēzētais asfalts utt.) jānogādā uzņēmēja atbērtnē.

Prasības izpildītam darbam:

Caurtekai jābūt tīrai visā garumā. Caurteku galiem nostiprinātiem. Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm. Uzstādīto blakus esošo caurteku posmu asu nobīde pieļaujama ne vairāk kā 10mm. Montāžas spraugas starp caurtekas posmiem nedrīkst būt lielākas vai mazākas kā noteikts rūpnīcas izgatavotājas specifikācijās.

Caurteku teknes augstuma atzīmēm jāatbilst paredzētajām vai jānodrošina ceļa

klātnei pieguļošo virszemes ūdeņu novadīšana. Pieļaujamo augstuma atzīmju atšķirība no paredzētā ne vairāk kā 20 mm.

Nolikuma pielikums nr.3

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 5. daļai)

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienība: izpildītais darbs mērāms kā aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums (m2)

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Izcērtamās bedrītes robežu apzīmēšana;

- Bojātā seguma kārtu izciršana, izzāģēšana vai izfrēzēšana visā to dziļumā;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana ar bitumena emulsiju;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas materiāla sablīvēšana;

- Darba vietas sakopšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Bedrīšu remontam jāizmanto līdzīgs asfaltbetona maisījums kā remontējamā segumā;

- Asfaltbetonam jāatbilst 2015.gada Autoceļu specifikāciju 6.2 punktā izvirzītajām prasībām. Asfaltbetona patēriņš - 0,096 t/ m2 (vidējais bedrītes dziļums 4 cm);

- Bedrīšu gruntēšanai pielietojama standarta LVS 92:1998 prasībām atbilstoša ātri sadalīga katjonu bitumena emulsija BE50R. Bitumena emulsijas patēriņš- 0.0006 t/ m2;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā;

- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu;

- Veltnis vai vibroplātne.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +100 C;

- Tehnoloģija pielietojama bedrīšu aizpildīšanai asfaltbetona segumos ar nelielu defektu apjomu. Nav paredzēta pielietot asfaltbetona segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju un lielu defektu apjomu;

- Bedrītes kontūru izveido taisnā līnijā un vertikālām malām, ar 3 līdz 5 cm pārklājot nebojāto segumu. Izcirstā vai izfrēzētā bedrīte ir jāizpilda ar asfaltbetona masu tajā pašā darba dienā. Uz objektiem atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem un dažādiem svešķermeņiem;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C;

- Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000C. Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu, jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %;

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes, un jābeidz, kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6mm;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu, un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.4

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 6. daļai)

Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienība: Aprēķinātais aizpildīto bedrīšu laukums kvadrātmetros (m2).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Bojātā seguma izciršana visā to dziļumā;

- Izcirstā materiāla savākšana;

- Bedrītes iztīrīšana mehāniski vai ar saspiesta gaisa palīdzību;

- Bedrītes gruntēšana;

- Sagatavotās bedrītes piepildīšana ar asfaltbetona masu;

- Iestrādātās asfaltbetona masas sablīvēšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens uz nākamo darba vietu vai ražošanas bāzi.

Materiāli:

- Asfaltbetons;

- Ātri sadalīga katjona bitumena emulsija C60B3 (C60B4) vai C65B3 (C65B4), kas atbilst dokumenta Autoceļu specifikācijas 2010” nodaļas 6.5.3.2. “Saistviela” prasībām.

Iekārtas:

- Iekārta, kas nodrošina bedrīšu efektīvu attīrīšanu ar gaisa strūklu vai citu metodi;

- Asfaltbetona transportēšanas mašīna, kas aprīkota ar termosu asfaltbetona transportēšanai un uzglabāšanai darbu izpildes laikā;

- Iekārta, kas spēj nodrošināt vienmērīgu saistvielas izsmidzināšanu;

- Veltnis vai vibroplātne.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu remontam;

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Bedrīšu aizpildīšana jāveic sausā laikā pie seguma temperatūras, kura nav zemāka par +50 C. Satiksmei bīstamās bedres ziemas sezonā pieļauts aizpildīt pie gaisa temperatūras, kas ir augstāka par 00C;

- Tehnoloģija pielietojama asfalta segumu bedrīšu aizpildīšanai ar vidēju defektu apjomu, vai satiksmei bīstamo bedru aizpildīšanai;

- Pirms saistvielas izsmidzināšanas bedrīti jāattīra no putekļiem, dubļiem, vaļīgiem asfalta gabaliem un dažādiem priekšmetiem;

- Bedrītes gruntēšanu jāveic vienmērīgi, izsmidzinot bitumena emulsiju uz bedrītes pamata un vertikālajām malām. Bitumena emulsijas darba temperatūra 500C līdz 700C, ziemas sezonā gruntēšanai var pielietot bitumenu.

- Iestrādājot bedrītē asfaltbetonu jāņem vērā, ka sablīvēta asfaltbetona masas tilpums samazinās apmēram par 20 – 30 %. Asfaltbetona masas temperatūra iestrādes brīdi nedrīkst būt zemāka par 1000C. Uz objektu atvestā asfaltbetona masa jāiestrādā tās pašas darba maiņas laikā;

- Asfaltbetona blīvēšanu jāuzsāk nekavējoties pēc tā iestrādes un jābeidz , kad masā nepaliek blīvējamās iekārtas pēdas. Karstā asfalta blīvēšanas temperatūra beigās nedrīkst būt zemāka par 600 C.

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam :

- Asfaltbetonam jāatbilst Autoceļu specifikācijas 2010 nodaļas 6.2. prasībām;

- Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem (emulsijām, bitumenam, asfaltam u.c.) jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem;

- Aizpildīto bedrīšu vietā seguma augstums nedrīkst būt zemāks par esošā seguma līmeni vai augstāks vairāk kā par +6mm;

- Darbu beidzot, segumam jābūt tīram. Nepieciešamības gadījumā asfaltbetona pārpalikumi no seguma jānotīra;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu, un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.5

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 7. daļai)

Iesēdumu un bedru labošanu grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos

Mērķis: Uzlabot ceļa klātnes līdzenumu.

Mērvienība: Jāuzmēra iestrādātā materiāla apjoms irdenā stāvoklī (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Iesēdumu un bedru piebēršana ar pievestu materiālu,

- Seguma planēšana (profilēšana);

- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Pieļaujama dabīga grants vai šķembu materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogs remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus;

- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm;

- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1.

Iekārtas:

- Motorgreideris;

- Pašizgāzēj mašīnas.

Darba izpilde:

- Darbus veic pēc Pasūtītāja norīkojuma. Darba dienas beigās grants seguma ielās un ceļos nedrīkst palikt bedrītes, iesēdumi un šķembu vaļņi, kaudzes, iestrādājamais šķembu maisījums ir jāiestrādā atbilstoši brauktuves šķērsprofilam un garenslīpumam. Grants seguma ielās jābūt nodrošinātai virsūdeņu novadīšanai uz grāvjiem vai gūlijām;

- Darbs paredzēts dažādu iemeslu dēļ radušos atsevišķu iesēdumu vai bedru likvidēšanai grants, šķembu un uzlabotas grunts segās ar pievestu dabīgu grants materiālu līdz 50 m3 vienā vietā;

- Iesēdumu (bedri) iztīra no netīrumiem, dubļiem, ūdens un aizpilda ar pievestu dabīgu grants materiālu;

- Pēc materiāla izvešanas ceļa sega iesēduma (bedres) vietā jānoplanē vai jānoprofilē;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pieļaujama dabīga grants vai šķembu materiāla pielietošana, kura fizikāli mehāniskās īpašības ir augstākas vai analogas remontējamā seguma materiāla īpašībām, kas nesatur māla gabalus vai pikas, velēnas, saknes un citas organiskas vielas vai citus nepieņemamus piemaisījumus;

- Dabīgais grants materiāls nedrīkst saturēt daļiņas, kuru izmērs lielāks par 70 mm;

- Smalkās frakcijas (procentuālais daudzums, kas iziet caur 0,063 mm sietu nedrīkst pārsniegt 15%, nosakot pēc standarta LVS EN 933:1;

- Ceļa klātnei jābūt līdzenai visā platumā, bez šķērsviļņiem un bedrēm. Uz ceļa klātnes nedrīkst atrasties velēna vai daļiņas, kas lielākas par 70 mm. Seguma malās nedrīkst palikt vaļņi. Šķērskritumam ir jābūt pareizā virzienā;

- Pēc planēšanas grants, šķembu vai grunts seguma sajūguma vietai ar melno segumu, dzelzceļa klātni vai tiltu klājumu jābūt līdzenai, bez trieciena;

- Darba dienas beigās nedrīkst palikt neizlīdzināts valnis. Ja nav iespējams valni izlīdzināt, tad šādā ceļa posmā jāuzstāda nepieciešamie satiksmes organizācijas līdzekļi.

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Jākontrolē objektā pievestās un iestrādātās grants vai šķembu apjoms katrā automašīnā;

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc darba pabeigšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu, un Izpildītājs veic defektu labošanu.

Nolikuma pielikums nr.6

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 8. daļai)

Mehanizēta nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešanu uz atbērtni

Mērķis: Uzlabot ūdens atvadi no ceļa klātnes.

Mērvienība: Jāuzmēra noņemtās grunts apjoms (m3).

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Nomales izaugumu nogriešana;

- Grunts iekraušana un aizvešana uz atbērtni;

- Nomales šķērsprofila atjaunošana;

- Ceļa segas tīrīšana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu novākšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Iekārtas:

- Motorgreiders vai specializēta frēze uzauguma noņemšanai;

- Iekrāvējs vai ekskavators;

- Grunts transportēšanai pielietojams autotransports vai transporta līdzekļi, kuri ir paredzēti grunts transportēšanai;

- Ja esošajai brauktuvei ir bituminēta seguma virskārta, tad darba procesā izmantotajām iekārtām ir jābūt aprīkotām ar pneimoriepām.

Darba izpilde:

- Darbus veikt pēc Pasūtītāja norīkojuma. Nomaļu uzaugumu noņemšana ar aizvešanu izpilda vietās, kur esošā situācija neļauj noņemto materiālu izlīdzināt ceļa nodalījuma joslā;

- Nogriežot uzaugumu nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze;

- Nogrieztais izaugums jānogādā uzņēmēja atbērtnē;

- Pēc grunts aizvešanas nomale jānoprofilē un no seguma jānoslauka tur uzbirusī grunts;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Prasības izpildītam darbam:

- Pēc uzaugumu novākšanas ceļa nomalēm jānodrošina ūdens atvade bez izskalojumu veidošanās. Pēc uzaugumu noņemšanas nedrīkst tikt bojāta apaugusī ceļa nogāze un ielas segums;

- Nomaļu šķērsprofilam jābūt 3%-5%.Virāžās nomales šķērskritums var būt līdz 6% un tam jābūt vērstam uz līknes iekšpusi;

- Segas malas un nomales sajūgumam jābūt vienā līmenī vai ne zemāk par 10 mm;

- Pēc darbu pabeigšanas ceļa segumam jābūt tīram.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums: Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas. Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.7

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 9. daļai)

Ceļa zīmju piegāde un uzstādīšana

Mērķis: Nodrošināt ceļa zīmes un vertikālā apzīmējuma atrašanos paredzētā vietā un stāvoklī atbilstoši standartu LVS 77- 1,2,3 un LVS 85 prasībām.

Mērvienība: Jāuzskaita uzstādīto stabu vai konsoļu skaits (stabs vai konsole);

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) staba vai konsoles uzstādīšana;

- Darba veikšanai nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana;

- Pārbrauciens līdz nākošai darba vietai vai atgriešanās ražošanas bāzē.

Materiāli:

- Caurule, uzgalis, nostiprināšanas čaula vai betons un citi nepieciešamie  materiāli vai detaļas.

Darba izpilde:

- Ceļa zīmes izgatavo uzņēmumā, kam ir atstarojošā materiāla atļauja izgatavot ceļa zīmes ar viņu ražoto atstarojošo materiālu;

- Ceļa zīmēm jābūt izgatavotām no atstarojošā materiāla ar mikroprizmatisko struktūru;

- Nomainot vai no jauna uzstādot stiprinājuma stabus, to atrašanās vietai un garumiem jābūt tādiem, lai piestiprinātās ceļa zīmes (vertikālie apzīmējumi), vai vairāku zīmju novietojums, atbilstu LVS 77-1,2,3 un LVS 85 prasībām;

- Ceļa zīmju uzstādīšanas augstumam vienā ielā jābūt pēc iespējas vienādam;

- Uzņēmējam veicot darbus jāievēro LR spēkā esošie normatīvie akti par darba

aizsardzību, darba drošību, vides aizsardzību un darba vietu aprīkošanu uz ceļiem. Nav pieļaujama apkārtējās vides piemēslošana.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums :

- Izpildītais darbs kontrolējams pēc ceļa zīmes (vertikālā apzīmējuma) uzstādīšanas. Neatbilstību gadījumā sastāda defektu aktu un Izpildītājs veic defektu labošanu.

Ceļa zīmju ražošanas procesa kontrole jānodrošina atbilstoši LVS EN 12899-4. Uzņēmums ir sertificēts, atbilstoši ISO 9001 un ISO 14001 prasībām. Ceļa zīmju pamatnes- ne mazākas kā 1 mm biezs cinkots skārds vai ne mazāk kā 2 mm biezs alumīnijs, ar dubultnolocītām sānu malām.

Ceļa zīmju (vertikālo apzīmējumu) balsti-metāla, karsti cinkoti, cinka pārklājuma biezums- ne mazāk kā 60 mikroni, pieļaujamā atkāpe +- 5 mikroni. Balstu veids un forma- lai nodrošinātu uzstādīto ceļa zīmju stabilitāti pašsvara, vēja slodžu, klimatisko u.c. apstākļu ietekmē.

Pasūtītājs nosaka lielo burtu augstumu un atstarojošo materiālu klasi, saskaņā ar LVS 77-2 un LVS EN 128899-1 prasībām.

Ceļa zīmju aizmugures daļā iespiedums metālā ar izlaides gadu un firmas nosaukumu.

Piegādātājs nodrošina pilni ceļa zīmju un ceļa vertikālo apzīmējumu produkcijas sortimentu.

Ceļa zīmju aizmugures virsmas pamatnes krāsotas pulvertehnoloģijā vai citā atbilstošas krāsas noturību nodrošinošā tehnikā, obligāts CE marķējums.

Ražotāja garantija produkcijai – ne mazāk, kā 5 (pieci) gadi.

Nolikuma pielikums nr.8

Tehniskā specifikācija

(iepirkuma 10. daļai)

Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata

Mērķis: Nodrošināt ceļa līdzenumu un virsmas ūdens atvadi no ceļa seguma.

Mērvienība:1 kvm ieklātais laukums ar vidējo biezumu 6 cm, asfaltbetona marka AC16surf.

Darba apraksts:

- Pārbrauciens līdz darba vietai;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšana;

- Salaiduma vietas ar pastāvošo segu izkalšana, izfrēzēšana vai izgriešana;

- Asfaltbetona ieklāšana;

- Ieklātā asfaltbetona veltņošana;

- Satiksmes organizācijas līdzekļu noņemšana.

Materiāli: Asfalts AC16surf 0,1461 t/kvm.

Katrai iestrādātai asfaltbetona kravai jābūt pavaddokumentam, kurā norādīts izgatavotājs, iekraušanas laiks, maisījuma tips, kravas svars un temperatūra.

Iekārtas:

- Asfaltbetona ieklājējs atbilstošs rūpnīcas izgatavotājas specifikācijām;

- Pašgājēji veltņi- statiskie ar slodzi, kas nav mazāka par 27 kg/kvcm;

- Asfaltbetona masas transportam jābūt pašizgāzējiem ar pārsedzamu kravas kasti.

Darba izpilde:

- Tehnoloģija pielietojama atsevišķu segumu posmu remontam;

- Darbu izpildes laikā apkārtējā gaisa temp. ne zemākai par +5*C;

- Darba šuve jāsagatavo frēzējot vai nozāģējot, tad gruntējot vai iestrādājot bitumena mastikas lentu;

- Garenšuve jāsagatavo vai nu uzkarsējot ar infrasarkano staru sildītāju 10-15 cm platumā vai ar iepriekš minētajiem paņēmieniem;

- Asfaltbetona t* iestrādes laikā nedrīkst būt zemāka par 120*;Veltņošana jāuzsāk pie masas t* 120-130* un jābeidz pie 60*C.

Prasības izpildītam darbam.

- Izbūvētajai asfaltbetona kārtai jābūt viendabīgai un vienmērīgu virsmas tekstūru, bez plaisām;

- Spraugas zem 3 m latas nedrīkst pārsniegt 6 mm garenlīdzenumam un 10 mm šķērslīdzenumam;

- Visiem ikdienas uzturēšanas darbos izmantotajiem būvmateriāliem jābūt sertificētiem atbilstoši LR spēkā esošiem normatīvajiem aktiem.

Uzmērījumi un kvalitātes novērtējums:

- Izpildītais darbs kontrolējams visā apgabalā pēc darbu pabeigšanas;

- Neatbilstības gadījumā sastāda defektu aktu, un Izpildītājs veic defektu labošanu prasību nodrošināšanai.

Nolikuma pielikums nr.9

PIETEIKUMS UN FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

- IESNIEDZA:

| Pretendenta nosaukums | Adrese, norēķinu konts |
| --- | --- |

- KONTAKTPERSONA - ATBILDĪGĀ PERSONA PAR PIETEIKUMU SAŅEMŠANU BŪVDARBIEM NO PASŪTĪTĀJA

| Vārds, uzvārds |  |
| --- | --- |
| Adrese |  |
| Tālr./Fakss |  |
| e-pasta adrese |  |

3. PIEDĀVĀJUMS

Kopējā cena ir darbu veikšana, ieskaitot nodokļus, nodevas un visus citus ar līguma izpildi saistītos izdevumus un saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

1.,2.,3. daļa. Ceļa klātnes planēšana.

| Iepirkuma daļa | Kopā (km) | Viena noplanētā km cena | Paredzamais darba apjoms km (plānots, ka ceļus līguma periodā greiderēs 8 reizes) | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. daļa. Bojāto caurteku nomaiņa ar plastmasas caurtekām

| Caurtekas diametrs | Apjoms | Viena tekošā metra cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Caurteka – d-līdz 0,5 m | Kopējais apjoms (100 m) |  |  |  |
| Caurteka – d-līdz 0,8 m | Kopējais apjoms (60 m) |  |  |  |
| Caurteka – d-līdz 1,0 m | Kopējais apjoms (60 m) |  |  |  |

Kopā bez PVN:

PVN:

Kopā ar PVN:

5. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu, izmantojot pilno tehnoloģiju (6000 m2).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

6. daļa. Bedrīšu aizpildīšana ar karsto asfaltbetonu izmantojot nepilno tehnoloģiju (3000 m2).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

7. daļa. Iesēdumu un bedru labošana grants, šķembu segumos un uzlabotas grunts ceļos (30000 m3).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | Viena grants m3cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8. daļa. Mehanizētā nomaļu grunts uzaugumu noņemšana ar iekraušanu transportā un aizvešana uz atbērtni līdz 5 km (1000 m3).

| Iepirkuma daļa | Kopējais apjoms | 1 (viena) m3cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. daļa. Ceļa zīmju uzstādīšana (80 (astoņdesmit) komplekti).

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums | 1 (viena) komplekta cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

10. daļa. Periodiskā uzturēšana, ieklājot asfaltbetonu uz sagatavota grants-šķembu pamata ( 12000m2)

| Iepirkuma daļa | Kopējais daudzums | 1 (viena) m2 cena | Kopā izmaksas bez PVN | Kopā izmaksas ar PVN |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. Līguma izpildes termiņš: no līguma noslēgšanas dienas līdz 2018. gada 1. aprīlim.

Piedāvājumu paraksta Pretendenta paraksta tiesīgā amatpersona

| Vārds, uzvārds, Amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts, zīmogs |  |
| Datums |  |

Nolikuma pielikums Nr.10

SARAKSTS

(tikai par iepirkuma priekšmetu)

pieredze līdzīgu darbu veikšanā par ____________________

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums | Pasūtītāja kontakpersona ( vārds, uzvārds, amats, telefons) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Darbu apjoms (EUR) | Izpildīto darbu veids |

_________________________

(paraksts)

Datums

Nolikuma pielikums Nr.11

# Apakšuzņēmēju saraksts

Ar šo apliecinām, ka darbu izpildē līguma ietvaros iesaistīsim šādus apakšuzņēmējus:

| Nr. | Apakšuzņēmēja nosaukums | Reģ. Nr. | adrese | darbi, ko veiks un veicamo darbu apjoms (% ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |

_______________________________________

/paraksts/

Datums

Nolikuma pielikums Nr.12

- Līgums (Projekts)

Par Jelgavas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanu

IDENT. NR. JNP 2016 /11

Jelgava  					 2016.gada

Jelgavas novada pašvaldība (juridiskā adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV 3001 reģistrācijas nr. 90009118031) (turpmāk–Pasūtītājs), kuru pārstāv Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, no vienas puses, un SIA „...” (juridiskā adrese: ...LV - , reģistrācijas nr....)...., no otras puses (turpmāk– Izpildītājs),abas kopā un/vai atsevišķi sauktas Puse/Puses noslēdz līgumu par sekojošo:

- Līguma priekšmets un summa

  - Pamatojoties uz iepirkumu (ID nr. JNP 2016/11) un Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1) Pasūtītājs pasūta un Izpildītājs apņemas veikt Jelgavas novada ....pagasta pārvaldes ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu vasaras periodā.

  - Izpildītāja darba kvalitāte un izpilde veicama atbilstoši Nolikuma JNP2016/11 tehniskās specifikācijas aprakstam.

1.3. Izpildāmā darba laiks un apjoms saskaņojams ar Pasūtītāja pilnvaroto personu  Jaunsvirlaukas pagasta pārvaldes vadītāja v. i. Armandu Fridrihsonu (tel. 26106900),

Svētes pagasta pārvaldes vadītāju Edgaru Grīnofu, tel.–29522868, Lielplatones pagasta pārvaldes vadītāju Līgu Rozenbahu, tel.–29469223, Zaļenieku pagasta pārvaldes vadītāju Ojāru Briedi, tel. – 29263768, Valgundes pagasta pārvaldes vadītāju Maiju Lasmani, tel.- 26397810, Kalnciema pagasta pārvaldes vadītāju Daini Keidānu (tel.63069741), Vircavas pagasta pārvaldes vadītāju Ritu Borščevsku, tel.-26261569, Līvbērzes pagasta pārvaldes vadītāju Rutu Medni, tel.-63072545, Glūdas pagasta pārvaldes vadītāju Silviju Zīberti, tel.-26366631, Vilces pagasta pārvaldes vadītāju Andu Dugi, tel.29383060, Platones pagasta pārvaldes vadītāju Vladislavu Pogožeļski. Tel.-29254629, Elejas pagasta pārvaldes vadītāju Leonidu Koindži-Ogli, tel-26636195, Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Aigaru Krastiņu (tel.29495999).

1.4. Pasūtītāja kontaktpersonai šā Līguma izpratnē ir sekojošas pilnvaras:

1.4.1. informēt Pasūtītāju par būvdarbu gaitu, ievērojot konkrētā darba nosacījumus un Būvuzņēmēja izvirzītos lūgumus, ierosinājumus un/vai iebildumus, kā arī par citiem jautājumiem, kas skar vai var skart Līguma izpildes gaitu.

1.4.2. parakstīt darbu nodošanas-pieņemšanas aktus, konstatējot atbilstību esošajai situācijai šā Līguma izpratnē.

  - Līguma darbības laiks....

  - Pasūtītājam ir tiesības samazināt iepirkuma apjomu, atbilstoši Pasūtītāja finansiālajām iespējām.

  - Pasūtītājs maksā Izpildītājam par veiktajiem darbiem, saskaņā ar Izpildītāja finanšu piedāvājumu (Līguma pielikums nr.1), un nodošanas-pieņemšanas aktu.

1.8. Izcenojumi un norēķinu kārtība šī līguma izpratnē attiecināmi uz veikto darbu apjomiem,  tikai gadījumos, ja tie veikti pēc Pasūtītāja pilnvarotās personas uzdevuma.

- Norēķinu kārtība

  - Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Izpildītāja iesniegtā dokumenta par veiktajiem darbiem un Izpildītāja iesniegtās pavadzīmes- rēķina, kas pamatots ar Pušu parakstītu nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Apmaksas forma un norēķinu kārtība: samaksa veicama ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas norēķinu kontu.

  - Par izpildītiem darbiem Jaunsvirlaukas, Svētes, Lielplatones, Zaļenieku, Valgundes, Kalnciema, Vircavas, Līvbērzes, Glūdas, Vilces, Platones, Elejas, Sesavas pagasta pārvaldēs maksātājs Jelgavas novada pašvaldība, Pasta iela 37, Jelgava, norēķinu konts AS SWEDBANK, kods HABALV22, konta Nr.LV69HABA0551032038748.

  - Par Līgumā noteikto darbu neizpildi vai nekvalitatīvu izpildi Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% apmērā no neizpildīto vai nekvalitatīvi izpildīto darbu apjoma summas, bet ne vairāk kā 10 % no neizpildīto darbu apjoma summas.

  - Par katru nokavēto maksājuma dienu Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu 0.1% apmērā no parāda summas, bet ne vairāk kā 10% no nenomaksātās summas apjoma.

  - Izpildītājam ir tiesības neveikt darbu izpildi, ja Pasūtītājs laicīgi nav apmaksājis iepriekšējo pavadzīmi-rēķinu.

- Darba pieņemšana

  - Par darba daudzumu tiek pieņemts daudzums, kas atspoguļots pavadzīmē, pēc Izpildītāja norādes un pilnvarotās personas akcepta, un saskaņā ar nodošanas-pieņemšanas aktu.

  - Izpildītājs darbu nodod Pasūtītāja pilnvarotai personai.

- strīdu izskatīšanas kārtība

  - Jebkuras pretenzijas par Līguma nosacījumu neizpildi, vai nepienācīgu izpildi Puses viena otrai iesniedz rakstveidā.

  - Šo līgumu var grozīt un papildināt pēc Pušu rakstveida vienošanās.

  - Līgumu var lauzt, otru Pusi rakstiski brīdinot 10 (desmit) darba dienas iepriekš.

- Citi nosacījumi

5.1.Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šo Līgumu, saskaņā ar normatīvo aktu prasībām

5.2.Puses viena otrai ir atbildīgas par līgumsaistību pārkāpšanu, kā arī par zaudējumu radīšanu otrai Pusei saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

5.3.Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas dienā un ir spēkā līdz pilnīgai saistību izpildei.

5.4.Šis līgums ir sastādīts divos eksemplāros uz 3 (trīs) lapām latviešu valodā pa vienam katrai Pusei. Katram no tiem ir vienāds juridisks spēks.

5.5.Pasūtītājs un Izpildītājs piekrīt visiem šī Līguma punktiem un apstiprina to ar savu parakstu.

- Pušu rekvizīti

| Izpildītājs | Pasūtītājs |
| --- | --- |
| SIA Reģistrācijas nr. Bankas nosaukums: Bankas kods: Konta nr. | Jelgavas novada pašvaldība Pasta iela 37, Jelgava LV - 3001 Reģistrācijas nr. LV90009118031 Bankas nosaukums: AS SWEDBANK Bankas kods:HABALV22 Konta Nr. LV69HABA0551032038748 Z.Caune |