| N.p.k. | Nosaukums | Attēls/skice | Skaits |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Regulējams skolēnu krēsls. Sēdekļa izmērs 380 x 380mm Atzveltnes izmērs 380 x 200mm Regulējams augstums 380-460mm Regulējama skolēna krēsla karkass sametināts no 25x25x2 mm caurules, 2 horizontālas caurules, uz kurām balstās krēsls izgatavotas no 20x40 mm, ar plastmasas aizbāžņiem (uzmaucami uz caurules ārpuses), caurules regulēšanas vieta un caurule zem sēdekļa izgatavotas no caurules ar sienas biezumu vismaz 3 mm, augstuma regulēšanas iespēja uz 3 augstuma grupām, kāju pulverkrāsojums no RAL krāsu kataloga.Sēdeklis un atzveltne izgatavoti no ergonomiski liekta līmēta saplākšņa (biezums 10mm) ar trīskāršu lakas pārklājumu. |  | 24 |
| 2. | Regulējams vienvietīgs skolēnu galds: Sametināts, metāla karkass, regulējams no 2 vertikālām un 2 horizontālām caurulēm (uz kurām balstās) 20 x 40 mm, galdu šķērstienis - 25x25 mm, uz vertikālām caurulēm virsū (zem galda virsmas) sametināts metāla rāmis no caurules 15x15 mm, ar plastmasas aizbāžņiem (uzmaucami uz caurules ārpuses). Kāju augstuma regulēšanas iespēja uz 4 augstuma grupām, pulverkrāsojums no RAL krāsu kataloga. Galda virsma sastāv no kastes mantu uzglabāšanai ar paceļamu vāku. Ar iespēju mainīt galda virsmas leņķi/slīpumu. Galda virsma no vismaz 16 mm lamināta ar 2 mm ABS maliņu. |  | 24 |
| 3. | Koka krēsls virtuvei: Krēsls pastiprinātas konstrukcijas, paredzēts intensīvai ekspluatācijai sabeidriskās vietās. Krēsla sāni izgatavoti no viena 24 mm bieza bērza saplākšņa gabala, kas izslēdz savienojumus starp sēdvietu unpriekšējām/aizmugurējām kājām. Krēsla sāni savienoti savā starpā ar septiņiem saplākšņa sprostiem, kuri satapoti (ielīmēti) labajā un kreisajā sānā. Konstrukciju nodrošina sēdīte, izgatavota no kvalitatīva bērza saplākšņa materiāla, kura izvietota starp sāniem un papildus nofiksēta pie vidējas šproses (rūtojuma ribas), Krēsla krāsu var izvēlēties pēc kataloga. |  | 170 |
| 4. | Galds uz plātņkājām. Galdam ir priekšpanelis (40 cm), klaviatūras turētājs un sistēmu bloka turētājs, kas ir pārvietojams uz riteņiem. Galda labajā pusē ir iebūvēts atvilktņu bloks ar 3 atvilktnēm. Atvilktņu blokam ir centrālā slēdzene. Atvilktnēm tiek izmantotas vadotnes- Blum tandem. Galda virsma ir izgatavota no ne mazāk kā 25 mm biezas laminētas KSP ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Pārējie elementi ir izgatavoti no ne mazāk kā 16 mm biezām KSP, ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Montāža tiek izmantotas ekscentru savilcējskrūves. Galdu ir iespējams regulēt nelīdzenas grīdas gadījumā. Izmērs- 160x70x73,5 cm. Lamināta materiāls – EGGER. |  | 2 |
| 5. | Darba krēsls. Krēslam ir regulējams augstums un slīpums. Krēsls ir uz gumijas ritentiņiem, ar atzveltni un nodilumizturīgu auduma virsmu. Krēslam ir roku balsti. Krēsls balstās uz piecstaru pamatnes, kas ir izgatavota no metāla. Krēsla pamatnē ir iemontēti ritentiņi. Krēslam ir plastmasas vairogs, kas nosedz, krēsla atzveltni no aizmugures, sēdītes lejas daļu un krēsla pamatni. Krēsls ir paredzēts līdz 120 kg lielai slodzei ikdienā. |  | 2 |
| 6. | Skapis Venden ūdens novietošanai. Aiz durvīm ir 2 plauktu ailes. Skapis ir izgatavots no ne mazāk kā 16 mm biezām laminētām KSP ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Plauktam ir regulējams augstums. Skapja kājas ir iespējams regulēt nelīdzenas grīdas gadījumā. Montāža tiek izmantotas ekscentru savilcējskrūves. Izmērs- 50x60x73,5 cm. Lamināta materiāls – EGGER. |  | 2 |
| 7. | Skapis drēbēm un apkopes inventāram. Skapim ir starpsiena. Starpsienas kreisajā pusē, augšējā daļā ir plaukts. Zem plaukta ir izvelkams stienis pleciņu novietošanai. Starpsienas labajā pusē, augšējā daļā ir divas plauktu ailes. Skapis ir izgatavots no ne mazāk kā 16 mm biezām laminētām KSP ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Skapja durvis ir slēdzamas. Plauktiem ir regulējams augstums. Skapja kājas ir iespējams regulēt nelīdzenas grīdas gadījumā. Montāžā tiek izmantotas ekscentru savilcējskrūves. Izmērs- 120x42x198 cm. Lamināta materiāls – EGGER. |  | 5 |
| 8 | Atvilktņu bloks. Atvilktņu blokam ir 3 atvilktnes. Atvilktņu blokam ir centrālā slēdzene. Atvilktnēm tiek izmantotas vadotnes- Blum tandem. Izgatavots no ne mazāk kā 16 mm biezām KSP, ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Pārvietojams uz riteņiem. Montāžā tiek izmantotas ekscentru savilcējskrūves. Izmērs- 43x55x60 cm. Lamināta materiāls – EGGER. |  | 2 |
| 9 | Tāfele. Balta flomastera, metāla, magnētiska tāfele ar alumīnija rāmi. Tāfelei ir augstas kvalitātes P3 keramiska metāla virsma. Stiprināma pie sienas. Tāfelei ir flomasteru paliktnis. Izmērs- 180x120 cm |  | 2 |
| 10 | Slēgts dokumentu skapis. Skapim ir starpsiena. Aiz durvīm ir 5 plauktu ailes. Durvis ir lamināta. Skapis ir izgatavots no ne mazāk kā 16 mm biezām laminētām KSP ar vismaz 2 mm ABS maliņu apdari. Skapja durvis ir slēdzamas. Plauktiem ir regulējams augstums. Otrais plaukts no apakšas ir savienots ar skapja sānu malām ar mēbeļu montāžai paredzētām skrūvēm, papildus skapja stabilitātei. Skapja kājas ir iespējams regulēt nelīdzenas grīdas gadījumā. Montāžā tiek izmantotas ekscentru savilcējskrūves. Izmērs- 80x42x198 cm. Lamināta materiāls – EGGER. |  | 5 |
| 11 | Taburete. Metāla taburete. Taburetes sēdīte izgatavota no koka – 22x2cm. Taburetes augstums - 42 cm. Karkass izgatavots no kvadrātveida tērauda caurules- 20x20x2, ar metināšanas metodi. Materiāla biezums - Metāla elementu apstrāde veikta ar pulvekrāsas metodi un polimerizāciju augstas temperatūru kamerās. Karkasa krāsa - brūna. Krēsla kājām ir speciālas uzlikas, kas aizsargā grīdas virsmu no bojājumiem. Jābūt iespējai krēslus novietot citu uz cita. |  | 8 |