# Ceļu daļas sējuma saturs

# 1. Būvprojekta daļas vadītājas būvprakses sertifikāta kopija

# 2. Paskaidrojuma raksts

# Ievads

# Esošas situācijas apraksts

# Projekta risinājumi

# 3. darbu daudzumu kopsavilkums

# 4. Rasējumi

# Vispārīgie rādītāji un horizontālais plānojums	GT-0

# Ģenerālplāns un satiksmes organizācijas plāns M1:500	GT-1

# Vertikālais plānojums un segumu plāns M1 : 500	GT-2

# Griezumi un caurtekas izbūves shēma M1 : 50, 1:25	GT-3

# Būvprojekta daļas vadītājas a.ciseres būvprakses sertifikāts

# Paskaidrojuma raksts

## 1. Ievads

“Staļģenes vidusskolas rekonstrukcija (Sporta zāles piebūve)” Jelgavas raj., Jaunsvirlaukas pag., “Staļģenes vidusskola”, ceļu sadaļas projekta risinājumi izstrādāti pēc SIA "Projektu birojs Grietēns un Kagainis" pasūtījuma, pamatojoties uz plānošanas arhitektūras uzdevumu.

Projektēšanas darbi izpildīti ievērojot Latvijas standartus un būvnormatīvus:

LVS 190-1:2000 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Ceļa trase”,

LVS 190-2:2007 „Ceļu projektēšanas noteikumi. Normālprofili”,

LVS 190-3:1999 „Ceļu vienlīmeņa mezgli”,

LVS 77-1 „Ceļa zīmes 1.daļa: Ceļa zīmes”,

LVS 77-2 „Ceļa zīmes 2.daļa: Uzstādīšanas noteikumi”,

LVS 77-3 „Ceļa zīmes 3.daļa: Tehniskās prasības”,

LVS 85:2005 „Ceļa apzīmējumi”;

Projekts izstrādāts uz SIA "Mērniecības pakalpojumi" izsniegta topogrāfiskā plāna, kas apstiprināts 2012.gada maijā.

Projekta darba stadijas dokumentāciju izstrādāja inženieri:

Projekta vadītāja Anastasija Cisere – LBS būvprakses sertifikāts Nr.20-5783,

Inženiere – Vineta Nipere,

Projektēšanā izmantota grafiskā projektēšanas sistēma Auto Cad 2012.

## 2. Esošās situācijas apraksts

Projektējamais objekts atrodas Jelgavas rajonā, Jaunsvirlaukas pagastā, Staļģenes vidusskolas teritorijā.

Teritorija tika apsekota 2009.gada martā. Esošā piebraucama  asfaltbetona ceļa platums aptuveni 3.5m – 4.0m, kas neatbilst Latvijas standartiem un nenodrošina drošu braukšanu. Gar ceļa malām aug koki. Gājēji pārvietojas  pa ceļu un cementbetona seguma ietvēm. Teritorijā ir arī grants celiņi, kuri savieno skolas ēkas ar dīķi. Iespējas piebraukt pie dīķa nav. Esošā caurteka, kas atrodas zem piebraucama ceļa ir aizbirusi un nepilda savas funkcijas.

Projektējamā teritorijā atrodas sekojošas esošās komunikācijas – kanalizācijas vads, drenāžas tīkls, elektrības kabeļi tai skaitā apgaismojuma kabeļi.

## 3. Projekta risinājumi

Projekts paredz skolas teritorijā esošo ceļu un ietvju demontāžu un jauno piebraucamā ceļa, stāvlaukuma un ietvju izbūvi, kas nodrošinātu ērtu autotransporta divvirziena kustību, kā arī drošu gājēju pārvietošanās.

Projektējamais ceļa platums ir 7,0 un 6,0m ar asfaltbetona segumu.

5 stāvvietas ar asfaltbetona segumu tai skaitā divām transportlīdzekļiem ar vadītāja invalīda pazīšanas zīmi.

Brauktuves malu paredzēts nostiprināt ar betona apmali.

Skolas teritorijas austrumu pusē projektējamo nogāzi paredzēts nostiprināts zālāju ar BonTerra SK.

Gājēju ietves paredzētas no dažādās krāsas betona bruģakmeņiem atbilstoši pilsētas tēlam.

Projektējamo ceļu vertikālais plānojums veidots tā, lai tas iekļautos apkārtējā vidē un pieslēgtos esošajam reljefam neapberot esošo vēsturisko ēku.

Teritorijas labiekārtošanu un apzaļumošanu skatīt Labiekārtošanas projektā.

### 4.1. Ceļa segas konstrukcijas pielietojums

I TIPS Brauktuves un stāvvietu segums:

- kārtā asfalta dilumkārta betons AC11 – 4cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2012);

- kārtā asfalta dilumkārta ACb22 – 6cm (atbilstoši Autoceļu Specifikācijām 2012);

- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) – 25cm;

- salizturīga kārta (ar filtrācijas koeficientu >2m/dnn) - 50cm;

- ģeokompozīts COMBIGRID 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbērumā grunts.

II TIPS Ietvju segums:

- bruģakmens, h=6cm;

- cementa/smilts maisījums, h=5cm;

- nesaistītu minerālmateriālu pamata nesošā virskārta (0/45) – 15cm;

- salizturīga kārta (ar filtrācijas koeficientu >2m/dnn) - 30cm;

- ģeokompozīts COMBIGRID 30/30 Q1 vai analogs;

- esošā vai uzbērumā grunts.

Būvprojektā paredzētas sekojošas segu malu nostiprinājuma konstrukcijas:

Betona apmales brauktuvēm un autostāvvietām:

- betona ceļu apmales 100x30x15.; 100x22x15.;

- betona pamats (betons C16/20), h = 10 cm

- šķembu maisījuma pamats (fr. 0 – 32), h = 20 cm

Betona apmales ietvēm:

- betona ietvju apmales BA100x20x8.

- betona pamats (betons C16/20), h = 10 cm

- šķembu maisījuma pamats (fr. 0 – 32), h = 10 cm

Seguma konstrukciju eksplikāciju skatīt rasējuma lapā GT-2 „Vertikālais plānojums un segumu plāns”.

Combigrid 30/30 Q1 tehniskie parametri:

| Tehniskie dati | Testēšanas metode | Mērv. | 30/30 Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Izejmateriāls | - | - | Polipropilēns (PP),balts |
| Svars | EN ISO 9864 (EN 965) | g/m2 | 200 |
| Maksimālā stiepes stiprība, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | ≥ 30 / ≥ 30 |
| Pagarinājums pie nominālas stiprības, GV / ŠV | EN ISO 10319 | % | ≤ 8 / ≤ 8 |
| Stiepes stiprība pie 2 % pagarinājuma, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | 12/12 |
| Stiepes stiprība pie 5 % pagarinājuma, GV / ŠV | EN ISO 10319 | kN/m | 24/24 |
| Acs izmērs, GV / ŠV | - | mmxmm | ~32 x 32 |
| Materiāla īpašais pagarinājums | - | % | 0 |

GV/ŠV – ruļļa garenvirziens/šķērsvirziens

### 4.2. Lietus ūdens novadīšana

Lietus ūdens novadīšanai no teritorijas izveidota divos veidos:

- stāvvietās slēgtā tipa - ar lietus uztvērējakām, (gūlijām);

- pārējā teritorijā ūdens tiek novadīts uz zālāju un grāvjiem.

### 4.3. Aprīkojums

Ceļa zīmes

(Skatīt LVS 77-2002 un ras. lapu GT-1)

Lietojamas 2. izmēra grupas ceļa zīmes. Ceļa zīmju lietošanas noteikumi 6.nodaļā.

Stāvvietu sadalījuma līnijas Nr.920 paredzēts ieklāt no termoplasta.

Invalīdu stāvvietas apzīmējumu Nr.942 paredzēts  ieklāt no termoplasta.

### 6. Pārējie darbi

Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas teritorija jāsakārto, jāapsēj ar zāli teritorijas, kas būvdarbu gaitā noplanētas. Ja noņemta augu zeme ir piemērota teritorijas apzaļumošanai, tā obligāti jāizmanto, lai samazinātu būvdarbu izmaksas.

Jebkuras nederīgo materiālu atliekas no būvdarbu zonas jāaizvāc un jāaizved uz atbērtni.

Darbs vizuāli kontrolējams visā apgabalā. Neatbilstības gadījumā jāveic nepieciešamie pasākumi prasību nodrošināšanai.

### 7. Būvdarbu organizācija

Pirms rekonstrukcijas darbu uzsākšanas, Būvuzņēmējam jāizstrādā būvdarbu organizācijas projekts.

Būvdarbu organizācijas projektā Būvuzņēmējam jāparedz būvlaukuma ierīkošana un visi nepieciešamie pasākumi, palīgmateriāli, konstrukcijas un aprīkojumi, kas dos iespēju kvalitatīvi izbūvēt visas būvprojektā paredzētās konstrukcijas un organizēt drošu transportlīdzekļu satiksmi rekonstrukcijas darbu gaitā.

Veicot būvdarbus, ievērot pazemes komunikāciju īpašnieku aizsardzības prasības un VAS LVC 2011.gadā izdotās „Ceļu specifikācijas 2012”.

Sastādīja: 							Anastasija Cisere

Šī būvprojekta ceļu daļas risinājumi atbilst Latvijas būvnormatīviem, kā arī tehnisko noteikumu prasībām.

būvprojekta vadītājs Anastasija Cisere

2013. gada janvāris