Biobloks-aerotenks BIO M 60 (60 m3/dnn)

Vispārējie dati

Biobloks – aerotenks BIO M 60 ir nerūsējošā tērauda monobloks, kurš ar starpsienām ir sadalīts sekojošās attīrīšanas zonās:

- Denitrifikators

- Aerotenks (nitrifikators)

- Otreizējais nostādinātājs

Šo attīrīšanas zonu nepieciešamie izmēri ir aprēķināti , lai bioblokā – aerotenkā bioloģiski attīrītu 60 m3/dnn sadzīves notekūdeņu līdz nepieciešamajai to attīrīšanas pakāpei (skat tabulā).

Bioblokā - aerotenkā ražošanas procesā ir iemontēts sekojošs aprīkojums:

- Aerācijas sistēma (gaisvadi, membrānaeratori, noslēgarmatūra)

- Ežektori uzpeldējušo dūņu atgiešanai nitrifikatorā no otreizējā nostādinātāja

- Erlifts aktīvo dūņu recirkulācijai no otreizējā nostādinātāja uz denitrifikatoru.

Biobloka – aerotenka darba parametri

| № p.k. | ### Nosaukums | Mērvienība |  | ### Daudz. | Piezīmes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ražība | m3/dnn |  | Līdz 60 |  |  |
|  | Plūsma | m3/st. |  | 2,5 – 3,3 |  |  |
|  | ĶSP | mg/l |  | 450 | ieplūde |  |
|  | BSP5 | mg/l |  | 300 | ieplūde |  |
|  | BSP5/ĶSP | 0,6 |  |  |  |  |
|  | Suspendētās vielas | mg/l |  | 325 | ieplūde |  |
|  | рН | 6,5  8,5 |  |  |  |  |
|  | Attīrīšanas pakāpe |  |  |  |  |  |
|  | Suspendētās vielas | mg/l |  | ≤ 35 |  | izplūde |
|  | BSP5 | mg/l |  | ≤ 25 |  |  |
|  | Ķsp | mg/l |  | ≤ 125 |  |  |
|  | NН4 | mg/l |  | nelimitē |  |  |
|  | Рkop | mg/l |  | nelimitē |  |  |
|  | Piesaistes noteikumi : saskaņā ar projektēšanas uzdevumi |  |  |  |  |  |
|  | Āra gaisa temperatūra | С |  | līdz – 30 |  |  |
|  | Inženierģeoloģiskie nosacījumi | Pēc ģeotehniskās izpētes datiem |  |  |  |  |
|  | Kompresors BAH 10/30 Q=83 m3/st., U=400 V; | kW | 1,5 |  |  |  |
|  | Mikseris maisītajs AMD 07.18.1410; U=400 V | kW | 0,5 |  |  |  |
|  | Uzstādītā jauda, t.sk. | kW | 2,0 |  |  |  |
| 15. | Patērētā elektroenerģija | kW/st | 1,6 |  |  |  |
| 16. | Montāžas laukums | m2 | 26,0 |  |  |  |
| 17. | Apkalpojošais personāls | cilvēks | 1 |  |  |  |
| 18. | Normatīvais apkalpošanas laiks | st/dienā | 2 |  |  |  |

Bioloģiskās attīrīšanas bloks satāv no 3 daļām:

- Denitrifikatora (anaerobā zona)

- aerotenka (aerobā zona)

- otreizējā nostādinātāja.

Denitrifikators

No smiltīm, daļas tauku  u.c. piemaisījumu atdalīšanas pirmreizējā nostādinātājā, notekūdeņi ieplūst denitrifikatorā. Vienlaicīgi uz denitrifikatoru ar erliftu tiek pārsūknētas aktīvās dūņas no otreizējā nostādinātāja apakšējās daļas. Denitrifikatorā ir uzstādīts maisītājs-mikseris, ar kuru tiek veidots ieplūstošo notekūdeņu un aktīvo dūņu homogēns maisījums pirms tā nonākšanas nākošajā attīrīšanas zonā.

Denitrifikatorā notiek sekojoši procesi – organisko vielu hidrolīze, biosorbcija, nešķīstošie fosfora savienojumi reducējas artofosforskābju formā un absorbējas dūņās tālākai notekūdeņu attīrīšanai. Tajā notiek denitrifikācijas process, daļēja ĶSP un BSP oksidācija.

Aerotenks-nitrifikators

No denitrifikatora notekūdeņu un aktīvo dūņu maisījums pa starpsienā ierikotām lūkām nonāk aerotenkā-nitrifikatorā, kurā ir uzstādīta aerācijas sistēma ar nerūsējošā tērauda gaisvada kolektoru un membrānaeratoriem ar D=300, gaisa pievadiem no armētas plastmasas caurulēm, noslēgarmatūru. Aerācijas sistēmai gaiss tiek pievadīts no gaisa pūtēja, kurš uzstādīts blakus bioblokam-aerotenkam nerūsējošā tērauda skapī. Blakus atrodas  elektrosadales skapis ar NAI vadības bloku.

Aerotenkā-nitrifkatorā notik sekojoši procesi – nitrifikācija, BSP un ĶSP reducēšanās, dūņu reģenerācija.

Aerotenkā tiek uzturēts pastāvīgs izšķīdušā skābekļa daudzums 2,5÷4,0 mg/l un 2-4 g/l aktīvo dūņu.

No aerotenka notekūdeņi kopā ar aktīvajām dūņām nonāk otreizējā nostādinātājā.

Otreizējais nostādinātājs

Nostādinātājdaļa ir veidota ar slīpām sienām, kurā dūņas nogrimst, bet augšējā daļā sakrājas attīrīts ūdens, kurš pa zobvieda savācējtekni izplūst no attīrīšanas bloka uz kontrolaku. No nostādinātāja apakšējās daļas nogrimušās aktīvās dūņas pa erliftu tiek atgrieztas atpakaļ bloka denitrifikatorā.

Aerotenkā gaisa padeve ir ieregulēta tā, lai veidotu ūdens plūsmu virzienā uz nostādinātājdaļu, plūsma atdurtos pret notsādinātāja slīpo sienu un mestu „kūleni”. Šī plūsma ļauj caur sienā iemontētiem ežektoriem atgriezt atpakaļ aerotenkā uzpeldējušās dūņas no nostādinātāja virsējā ūdens slāņa un no apkasējās daļas „ievilkt” atpakaļ  aerotenkā daļu nogrimušo dūņu

Dūņu uzglabāšana, mineralizācija.

Dūņu uzglabāšanai un mineralizēšanai paredzēta dz.betona elementu aka ar D=1500; H=2,5 m.