SKAIDROJOŠS APRAKSTS

- VISPĀRĒJĀ DAĻA

  - Vispārīgie dati

Pašvaldības autoceļa "Kūdras purvs-Mellene", Līvbērzes pagastā, Jelgavas novadā būves būvprojekts izstrādāts, pamatojoties uz pasūtītāja – Jelgavas novada pašvaldības sagatavoto Tehnisko specifikāciju, kā arī ievērojot institūciju izsniegto tehnisko noteikumu nosacījumus.

Jaunais pašvaldības autoceļš tiks būvēts AS “Latvijas valsts meži” īpašumā “Mellene”, zemes vienībā ar kad.apz.54620040051, Līvbērzes meža iecirkņa 172. kvartālā, 17; 18; 19; 25; 28; 29; 30; 31; 35 nogabalā. Tas sākas no pašvaldības autoceļa "Svētvaldes - SIA "Laflora" - purvs" un beidzas pie īpašuma “Melnā oga” kad.apz.54620040029 robežas. Ceļš tiks izbūvēts pa jaunu vietu mežā gar esošo novadgrāvi no  Pk.0+00 līdz Pk.4+20. No Pk.4+20 līdz trases beigām tiks pārbūvēts esošais ceļš. Zeme ceļa būvniecības vajadzībām tiks atsavināta par labu Jelgavas novada pašvaldībai.

Būvprojekta izstrāde veikta uz SIA „Rūķis AG” uzmērītā topogrāfiskā plāna materiāla M 1: 500 pamatnes. Uzmērījumi veikti Latvijas koordinātu sistēmā (LKS-92) un Latvijas normālā augstumu sistēma epohā 2000.5 (LAS 2000.5).

Ģeoloģisko izpēti veica SIA „Rūķis AG” speciālisti 2018. gada februārī. Veikto urbumu vietas uzrādītas ceļa trases plānā un garenprofilā, izpētes rezultāti apkopoti ģeoloģiskās izpētes atskaitē.

Projekta risinājumi atbilst Latvijas Republikas būvnormatīviem, kā arī citu normatīvo aktu prasībām, atbilst AS „Latvijas valsts meži” izdotajām meža ceļu būvniecības specifikācijām un meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskajiem noteikumiem. Šajā būvprojektā ir iekļautas un izstrādātas visas nepieciešamās daļas atbilstoši būvatļaujā ietvertajiem nosacījumiem.

Projektētais ceļš nodrošinās organizētu un drošu autotransporta kustību uz uzņēmumiem SIA “Laflora” un SIA “Arosa-R”, kā arī atvieglos meža kopšanu un apsaimniekošanu.

Izstrādātais ceļa projekts garantē drošu transporta līdzekļu satiksmi visu gadu, ja tā ekspluatācija tiks veikta atbilstoši autoceļu ekspluatācijas normu un ceļu satiksmes noteikumu prasībām.

  - Esošās situācijas raksturojums

Šobrīd piekļuve melleņu audzēšanas uzņēmuma SIA “Arosa-R” apsaimniekoto īpašumu “Melnā oga” tiek realizēta cauri kūdras parstrādes uzņēmuma SIA “Laflora”, īpašuma ar kadastra apz.54620040024 teritoriju un neatbilst objekta ekspluatācijas drošības prasībām un traucē ražošanas procesam.

Pašvaldības autoceļš nodrošinās drošu un efektīvu piegulošo meža zemju, kūdras parstrādes uzņēmumuma SIA “Laflora” un melleņu audzētāja SIA “Arosa-R” apsaimniekošanu.  Tas savieno pašvaldības autoceļu "Svētvaldes - SIA "Laflora" - purvs" ar SIA “Arosa-R” melleņu laukiem.

Pie uzņēmuma SIA “Laflora” veidojas smago automašīnu rinda pašvaldības autoceļa "Svētvaldes - SIA "Laflora" - purvs" malā, lai smagās automašīnas netraucētu parējo automašīnu satiksmei, paredzēts izbūvēt 80 m garu paplašinājumu gar pašvaldības autoceļu.

2.	INŽENIERRISINĀJUMU DAĻA

  - Ceļa trase

Būvprojektā izvēlēts optimāls trases novietojums atbilstoši esošajām īpašumu robežām un ceļa izbūves mērķim. Ceļa trase no Pk.0+00 līdz Pk.3+60 tiek virzīta gar esošu novadgrāvi pa meža zemēm un ar rādiusu R=50.0 m piketā 4+20 pieslēdzas esošajam ceļam ar šķembu segumu.

Uzņēmuma SIA “Laflora” saimnieciskās darbības vajadzībām projektēts asfaltēts laukums – brauktuves palašinājums smago automašīnu novietošanai pie pašvaldības autoceļa "Svētvaldes - SIA "Laflora" - purvs". No Pk.3+54 līdz Pk.4+28 projektētā ceļa kreisajā pusē plānots dzelzsbetona seguma laukums teritorijas sakārtošanai un gatavās produkcijas novietošanai un iekraušanai.

AS “Latvijas valsts meži” norādītās vietās projektētas divas nobrauktuves, nodrošinot optimālus apstākļus meža apsaimniekošanai un sagatavoto materiālu izvešanai.

Ceļa ass izspraušanas koordinātas un plāna elementu novietojums uzrādīts projekta plānā lapā CD-2.

  - Garenprofils

Ceļa garenprofils (sarkanā līnija) no Pk.0+00 līdz Pk.4+15 projektēta uzbērumā, ievērojot esošās atbērtnes atzīmes un atsevišķās vietās izlīdzinot garenprofilu, kā arī ievērtējot esošos novadgrāvjus un plānoto nobrauktuvju vietas. Projektētais ceļš trases sākumā pieslēdzas esošajām pašvaldības autoceļa atzīmēm. No Pk.4+15 līdz 5+73.6 ceļa trase tiek virzīta gar produkcijas novietošanas betona laukumiem, lai ceļš pieslēgtos esošajām betona atzīmēm, ceļa sarkana līnija paredzēta ierakumā.  Ceļa uzbērumu paredzēts veidot no labās puses sāngrāvju rakšanā iegūtās grunts un ceļa klātnē iegūtās ierakuma grunts. Brauktuves paplašinājumam trases sākumā plānots izmantot uz vietas iegūto ierakuma grunti un grāvja C-1 rakšanā iegūtu grunti, kā arī ar autotransportu pievest ceļa izbūves laikā no grāvju rakšanas iegūto lieko minerālgrunti. Dzelzsbetona laukuma izbūvei izmantojama uz vietas iegūta ierakuma grunts, lieko apjomu paredzēts izlīdzināt ceļam labajā pusē paredzētajā atbērtnē. Visā ceļa un laukumu trasēs paredzēts noņemt augu zemi un izmantot nogāžu nostiprinājumu izbūvei, lieko augu zemi paredzēts izlīdzināt uz vietas paredzētajā atbērtnē ceļa labajā pusē. Projektēto ceļa garenprofilu skatīt lapā CD-3 un paredzēto zemes masu sadalījumu grafikā CD-5.

  - Zemes klātne un ceļa sega

Balstoties uz ģeoloģiskās izpētes atskaites datiem un situāciju dabā, kā arī ievērtējot esošo ceļa šķērsgriezumu, paredzēts izbūvēt pilnu segas konstrukciju visā trases garumā.

Ceļa pieslēguma mezglam no Pk.0+00 līdz Pk.0+20 paredzēts asfaltbetona segums, zem esošā pašvaldības autoceļa paredzēts iebūvēt caurteku un virs tās atjaunojams asfaltbetona segums. Šajos posmos paredzēta segas konstrukcija:

- asfaltbetona AC-16 surf virskārta , h=4 cm

- asfaltbetona AC-22 base apakškārta,  h=6 cm

- drupinātas grants pamatojums h = 20 cm,

- salturīgais slānis h = 30 cm,

Laukumam – brauktuves paplašinājumam paredzēta segas konstrukcija:

- asfaltbetona AC-16 surf virskārta , h=4 cm

- asfaltbetona AC-22 base apakškārta,  h=6 cm

- drupinātas grants pamatojums h = 20 cm,

- salturīgais slānis h = 30 cm,

Laukumam ceļa trases kreisajā pusē no Pk.3+54 līdz Pk.4+28 paredzēts betona plākšņu segums:

- dzelzsbetona ceļa plātnes h=15 cm

- drupinātas grants pamatojums h = 20 cm,

- salturīgais slānis h = 30 cm,

Pārējā ceļa trasē un uz nobrauktuvēm paredzēta:

- drupinātas grants sega h = 20 cm,

- salturīgais slānis h = 30 cm,

- blieteta esošā grunts

Ceļa trases beigās sastopamas kūdras gruntis, tāpēc segas noturībai no Pk.5+20 līdz Pk.5+73,6 paredzēts ģeotekstila pamatojums:

- drupinātas grants sega h = 20 cm,

- salturīgais slānis h = 30 cm,

- termiski saistīts neausts ģeotekstils NW 20 vai analogs

- blieteta esošā grunts

Projektētās ceļa trases platumā nocērtams apaugums,  klātnes un grāvju virsplatumā izraujami celmi. Klātni paredzēts izlīdzināt ar ierakumā un grāvju rakšanā iegūto grunti. Uz izlīdzinātās un noplanētās zemes klātnes izbūvējama paredzētā segas konstrukcija.  Nocērtamais apjoms dots ciršanas skicē lapa CD-4 un darba apjumu aprēķina Nr.1. Projektētā zemes darbu bilance uzrādīta zemes masu sadales grafikā CD-5.

Projektētie ceļa parametri ir: ceļa klātnes platums 5.5  m, brauktuves platums 4.5 m, nomaļu platums 2 x 0.5 m. Brauktuves šķērskritums paredzēts divpusīgs – 4 % visā klātnes platumā. Ceļa segas un uzbēruma nogāžu slīpums projektēts 1 : 1.5. Nobrauktuves paredzētas 15.0 m garas un 4.5 m platas, šķērskritums nobrauktuvēm paredzēts divpusīgs 4%. Plāna līknei R=20.0 m iekšmalā paredzēts paplašinājums 2.0m un plānots izvērst virāžu.

Smilts salturīgā slāņa kvalitātes prasības izvirzītas pēc granulometriskā sastāva atbilstoši meža autoceļu būvdarbu specifikācijām. Ceļa nogāzes un grāvju iekšējo nogāzi paredzēts nostiprināt ar uz vietas iegūtu augu zemi 10 cm biezā kārtā un iesēt zāli. Projektētos šķērsprofilu skatīt lapā CD-6.

Visu segas izbūvei izmantojamo materiālu sastāvam jāatbilst spēka esošām meža autoceļu būvdarbu specifikācijām.

Nav pieļaujama grunts sabēršana mežā un gar ceļa joslu esošo koku apbēršana. Būvprojekta plānā norādītajās vietās atstājamas noteces vagas atbilstoši meža autoceļu būvniecības specifikācijām.

Par pievedamo smilts un grants ieguves vietu vienoties pasūtītājam ar būvuzņēmēju, pielietojot atbilstošas kvalitātes, sertificētus būvmateriālus, atbilstošus aktuālām LVM meža autoceļu būvniecības specifikācijām.

Visos zemes darbu, ceļa segas izbūves un caurteku iebūves darbu apjomos grunts un birstošo būvniecības materiālu daudzumi doti blīvā, iestrādātā stāvoklī.

  - Virszemes ūdens novade

Ceļa trase projektēta gar esošu novadgrāvi, kuram nav garenkrituma un ūdens atvade traucēta. Būvprojekta ietvaros paredzēts partīrīt esošo novadgrāvi no esošas uztvērējakas Pk.3+85 līdz pašvaldības autoceļam trases sakumā un, izbūvējot caurteku zem ceļa, novadīt virsūdeni ceļa "Svētvaldes - SIA "Laflora" - purvs"  novadgrāvī. Pārtīramajam grāvim paredzēta trapecveida gultne ar dibena platumu 0.6 m un nogāžu slīpumu 1:1.5, nogāzi ceļa pusē paredzēts pielīdzināt projektētajai ceļa nogāzei. Esošos grāvjus N-1 Pk.1+98 un N-2 Pk.4+02 plānots pievienot jaunajiem ceļa sāngrāvjiem un pārtīrīt gultni 10 m garā posmā, gar ceļu esošo N-3 grāvja posmu paredzēts partīrīt 28.0 m garā posmā. Virsūdens novadīšanai paredzēta jaunu ceļa sāngrāvju rakšana ceļa labajā pusē, grāvjiem paredzēta trapecveida gultne ar dibena platumu 0.4 m un nogāžu slīpumu 1:1.5. Jaunajiem grāvjiem nogāzi ceļa pusē paredzēts nostiprināt ar augu zemi h=10 cm un iesēt zāli.

Virsūdens novadīšanai no esošā betona laukuma Pk.4+60 un Pk.5+10 šķembu joslā paredzēts iebūvēt divas gūlijas Ø 40 cm, h=130 cm un šķembu joslu gar betona segumu un ceļu profilēt virzienā uz gūlijām. Pk.3+99 paredzēts iebūvēt dzelzsbetona groda Ø 150 cm, h=180 cm aku un uzvienot esošo kolektoru Ø400.  Zem ceļa izbūvējamas PP caurules ar stiprības klasi SN-8 un ūdeni novada jaunaja gravī ceļa labajā pusē. Iztekai d.400 paredzets nostiprināt gravja nogāzi 2.0m plata joslā ar akmeņu d.120-200 mm bruģi, bet iztekām d.160 plānots šķembu d.40-70 mm stiprinājums 0.5 m platā joslā un 20cm biezā kartā no iztekas un grāvja dibenā.

Ceļam paredzēts izbūvēt vienu Ø 0.8 m plastmasas caurteku zem esošā pašvaldības autoceļa un trīs plastmasas caurtekas ar Ø 0.5 m – divas zem ceļa un vienu zem nobrauktuves.  Caurteku izbūvei jāizmanto plastmasas dubultsienu caurtekas ar striprības klasi SN8. Caurteku ieplūdes un izplūdes daļā gultnes dibenu plānots nostiprināt ar šķembu Ø40-70 mm bērumu un gala nogāzes ar salmu biopaklāju uz melnzemes h=10 cm pabēruma. Caurtekai Ø 80 cm gultnes dibenu un nogāzes plānots nostiprināt ar šķembu Ø 40-70 mm uz grants h= 10 cm pamatojuma. Caurteku darba zīmējumi dots rasējumu lapā CD-6 un CD-7.

  - Vides aizsardzības pasākumi

Projektētie risinājumi atbilst VVD Jelgavas reģionālās vides pārvaldes izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem Nr. JE17TN0082.

Gar plānoto ceļa trasi neatrodas īpaši aizsargājamas dabas teritorijas un ietekme uz aizsargājamiem biotopiem netiek paredzēta.

Caurteku ieplūdes un izplūdes daļā paredzēta gultnes dibena un Ø 80 cm arī nogāžu nostiprināšana ar šķembu Ø 40-70 mm bērumu un gala nogāzes nostiprināt ar salmu biopaklāju uz 10 cm melnzemes pabēruma. Veicot trases ciršanu veidojama neregulāra meža siena.

Trases ciršana un celmu raušana paredzēta grāvju rakšanai un partīrīšanai, ceļa izbūvei un meža apsaimniekošanai nepieciešamā apjomā. Ceļa labajā pusē plānota liekās grunts atbērtne 4-6 m platā joslā. Izcērtot trasi, paredzēts veidot neregulāru meža sienu un maksimāli saglabāt lielos un vērtīgos kokus.

Veicot trases attīrīšanu, grāvju rakšanu, darbi jāizpilda izcirstās trases platumā. Nav pieļaujama celmu un grunts sabēršana augošā mežā. Reljefa zemākajās vietās, plānā norādītās vietās, atstāt noteces vagas virsūdeņu ietecei ceļa sāngrāvjos no apkārtējām platībām. No jaunā grāvja izrakto grunti paredzēts izmantot uzbēruma veidošanai.

Īpašu uzmanību pievērst darbiem, kas saistīti degvielas un naftas produktu uzpildīšanu un nepieļaut to nokļūšanu apkārtējā vidē. Ceļa ūdens novades sistēma projektēta tā, lai uzlabotu ceļa un tam pieguļošo platību hidroloģisko stāvokli, nepieļautu apkārtējo platību pārmitrināšanos.

  - Būvju uzturēšana un ekspluatācija

Pēc būvdarbu pabeigšanas regulāri veicami meža autoceļa ikdienas uzturēšanas darbi atbilstoši LVM izvirzītajām Meža autoceļu ikdienas uzturēšanas darbu specifikācijām.

Segumam veicama klātnes profilēšana, iesēdumu un bedru labošana, izskalojumu likvidēšana un, nepieciešamības gadījumā, seguma atjaunošana. Nav pieļaujama velēnu vaļņa izveidošanas nomalēs un velēnu atrašanās uz ceļa klātnes, novācami svešķermeņi un akmeņi lielāki par 10 cm. Ceļa klātnei paredzama atvašu un zāles pļaušana meža autoceļa joslās un nomaļu uzauguma grunts noņemšana. Virsūdens novadei veicama zāles pļaušana sāngrāvjos un sāngrāvju tīrīšana, nepieciešamības gadījumā, profila atjaunošana, kā arī caurteku attīrīšana.

2.10 Būvdarbu organizācija un prasības galvenajiem būvmateriāliem.

Zemes klātnes, smilts salturīgā slāņa un drupinātas grants segas izbūvē jāievēro prasības , kas uzrādītas aktuālos meža infrastruktūras objektu projektēšanas tehniskajos noteikumos, un pielietotajiem materiāliem un tehnoloģijām jāatbilst spēkā esošajām „Meža autoceļu būvdarbu specifikācijām”. Būvuzņēmējam ir tiesības izmantot specifikācijām atbilstošus un sertificētus materiālus no jebkuras citas atradnes vai savām rezervēm.

Būvdarbu laika būvuzņēmējam nav atļauts pasliktināt esošo pievedceļu kvalitāti un tie izmantojami atbilstošos laika apstākļos. Ja pievedceļi tiek sabojāti, būvuzņēmējam ir pienākums veikt to remontu un sakārtošanu atbilstoši ceļu sākotnējam stāvoklim par saviem līdzekļiem.

Pirms zemes darbu uzsākšanas būvuzņēmējam jāievērtē, ka pēc ceļa trases koku ciršanas un transportēšanas uz ceļa trases var būt sastopamas ciršanas atliekas un pievedējtraktora rises, kuras būvuzņēmējam jāizlīdzina.

Nederīgā grunts novietojama trases malā aiz jaunā izraktā sāngrāvja un izlīdzināma 50 % apjomā paredzētajās atbērtņu vietās. Grunts atbērtne un forvardera josla paredzēta 4.0 – 6.0 m plata.

Izbūvējot ceļa klātni, veikt grunts slāņa, salturīgās kārtas un drupinātas grants segas blīvēšanu pa konstruktīvām kārtām, bet ne biezākām par 0.3 m, visas kārtas jānoplanē, veidojot šķērskritumu 4 %.

Būvdarbu laikā jāievēro pastāvošās darba drošības tehnikas un ugunsdzēsības normas un noteikumi.

Būvuzņēmējam ir jāievērtē darba daudzumu apjomos minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajos aprēķinos, bet bez kuriem nebūtu iespējama galveno būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša veikšana pilnā apjomā.

Projekta autors:                                          L.Pocevičus