Paskaidrojuma raksts

P.I.I. „Taurenītis”, kas atrodas Jelgavas novada, Glūdas pagastā, Nākotnē, Skolas ielā 1, teritorijas labiekārtošanas projekta dokumentācija izstrādāta pēc Pasūtītāja – Jelgavas novada pašvaldības (reģ. Nr. 900009118031), projektēšanas uzdevuma un ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus.

Ģeogrāfiskais novietojums:

Saskaņā ar MK 2009.gada 22.decembra noteikumiem Nr.1620 „Noteikumi par būvju klasifikāciju”, situācija atbilst 211.grupas klasei 2112 „Ielas un ceļi”.

Labiekārtojuma darbi ir sadalīts 2 būvniecības kārtās.

1.kārta:

Labiekārtojamā teritorijā paredzēts izbūvēt autostāvvietu 10 automašīnām ar betona bruģa segumu, gājēju celiņu paralēli Skolas ielai. Tiek atjaunoti gājēju celiņi bērnudārza teritorijā - nomaināms esošais betona plākšņu segums ar betona bruģi (rakstu skatīt ĢP-05 lapā).

Pie ieejas bērnudārza teritorijā esošā atbalsta siena un pagraba fasāde tiek atjaunota. Apdarināta ar dekoratīvo apmetumu un krāsota fasādes dzeltenajā tonī, uz atbalsta sienas tiek paredzēts izvietot vasaras puķu kastes, kā arī nomaināmas pagraba durvis (skatīt ĢP-06). Nosaukums „Taurenītis” tiek attīrīts ar smilšu strūklu. Pagraba nogāzes lejas daļā  tiek stādīts cirptu kalnu priežu dzīvžogs.

Tiek paplašināta bērnudārza teritorija – demontēts esošais drāšu sieta žogs un betona stabi. Jaunā teritorija tiek iežogota ar metāla žoga paneļiem (Bekaert – Betfences vai analogs), krāsotiem tumši zaļā krāsā, tā augstums 1.2m (skatīt ĢP-06).

Demontējami morāli un fiziski nolietojušies bērnu spēļu laukumi un esošie apgaismojuma balsti. Jauni gaismas ķermeņi ir analogi otrpus ēkā esošajiem gaismas ķermeņiem (skatīt ĢP-03), kas izvietoti gar gājēju celiņu un pie iebrauktuves autostāvvietā un ap to (skatīt ELT sadaļu).

Tiek demontēts nefunkcionējošs betonēts baseins pie ieejas bērnudārza ēkā. Tā vietā tiek ierīkota mūžzaļo rododendru dobe ar gājēju celiņiem un soliņiem. Pie bērnudārza fasādes, gar gājēju celiņu tiek veidota filadelfu dobe. Teritorijas DR daļā pie žoga tiek stādīts tūju dzīvžogs. Paredzēts izcirst teritorijā 2 esošos sējeņus un krūmus, kā arī bērzu (d=30cm) pie egles, kas ar savu tuvumu nomāc tās pilnvērtīgu kuplošanu. Tiek paredzēts izņemt esošo kalnu priedi pie fasādes (d=10cm), jo tai vēja laikā bojāts vainags, tās vietā tiek stādīta hortenziju grupa. Pie ieejas esošā ābele tiek nozāģēta un tās vietā tiek stādītas 3 jaunas ābeles.

Atjaunojamas esošām smilšu kastēm koka daļas un ap tām esošie betona flīžu celiņi tiek nomainīti ar gumijoto segumu plāksnēm 50x50x3cm, sarkanā krāsā (SIA „Ķsil Baltic” vai analogs).

Teritorijā tiek izbūvēta lietus ūdens kanalizācija ar novadīšanu uz blakus esošo pļavu (skatīt ŪKT sadaļu).

Visā teritorijā tiek atjaunots zāliens.

2. kārta:

Tiek paredzēta jaunu rotaļu laukumu ierīkošana, atbilstoši bērnu vecumu grupām iekārtas piegādā „Ksil Baltic” vai analogs (skatīt ĢP-04).

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Tehniskais projekts ir par pamatu projekta detalizācijas izstrādei, ko veic būvuzņēmējs. Rasējumos norādīti tikai principiālie konstrukciju mezgli, kuri attiecīgi jāpiemēro konkrētai vietai.

VIspārīga informācija

Izmantot tikai sertificētus materiālus.

Visus projektā norādītos būvmateriālus var aizstāt ar citiem, analogiem materiāliem, saskaņojot to ar projekta autoru un pasūtītāju.

Visus būvdarbus veikt ievērojot darba drošības noteikumus, izveidojot nepieciešamos pagaidu balstus un stiprināšanas elementus.

Visi būvdarbi veicami ievērojot spēkā esošos būvnormatīvus. Pēc būvdarbu pabeigšanas paredzēts veikt teritorijas sakārtošanu.

## A. Ozols                ________________                                          Sert. Nr. 10-1033

2013. gada 04.janvāris