2017.gada 20.aprīlī

Visiem iespējamiem Pretendentiem

Iepirkumi

Ratiņkrēslu pacēlāju piegāde un uzstādīšana SARC “Kalnciems” un Lielplatones tautas namam

(ID Nr. JNP 2017/35)

Precizējums

Tiek precizēta iepirkuma 2.daļas “Ratiņkrēslu pacēlāja piegāde un uzstādīšana Lielplatones kultūras namam” tehniskā specifikācija (Pielikums Nr.2):

Iepirkuma 2. daļai

| Pasūtītāja Tehniskās specifikācijas prasības | Pretendenta piedāvājums |
| --- | --- |
| Diagonālais pacelšanas mehānisms. 2x 90 grādu pagriezieni Saliekama platforma (uzlokāma, automātiska), salocītā veidā kopā ar sliedi ne platāk par 395mm. Nerūsējošā tērauda sliedes, kuras pilda arī margas funkciju |  |
| Celšanas augstums 3 m |  |
| Celtspēja vismaz 250 kg |  |
| Celšanas ātrums min 0,15 m/s |  |
| Elektrisks, kustība notiek turot nospiestu vadības pogu |  |
| Platformas izmērs: atbilstošs kāpņu trajektorijai |  |
| Iekārtas korpuss un platforma no metāla |  |
| Vadība katrā pieturvietā |  |
| Uz pacēlāja platformas: vadības pogas, STOP poga, izsaukuma zvans |  |
| Iekārtas ieslēgšanas/izslēgšanas tālvadības pults |  |
| Kustīgas automātiskās uzbraukšanas rampiņas, kuras pilda arī drošības funkciju |  |
| Drošības rokturi - 2 kad pacēlājs netiek lietots, rokturi ir nolaisti uz leju un platforma tos nosedz |  |
| Pretslīdes platformas virsma |  |
| Krāsojums saskaņojams |  |
| Drošības slēdzis, no apakšas platformai, kas aptur kustīgo pacēlāja daļu saskaroties ar šķērsli |  |
| Elektropieslēgums 220V, 50Hz, 2.1 kW, vadības ķēde 12V |  |
| Izpilddokumenti latviešu valodā |  |
| Atbilst 2006/42/EC, EN81-41 |  |
| Garantijas laiks vismaz 3 gadi |  |
| Tehniskā apkope 2x gadā, garantijas laikā |  |

Katrs pretendents uzņemas atbildību par objekta apsekošanu un mērījumu precizitāti!

    - Izpildītājs iesniedz skices un veic visus nepieciešamos saskaņojumus pirms darbu uzsākšanas.

    - Izpildītājs pats ir atbildīgs par precīzu darbu tehnoloģijas izvēli, saderīgu materiālu, darba rīku un mehānismu pielietošanu.

    - Pirms darbu pieņemšanas jāiesniedz pasūtītājam pielietoto materiālu īss apraksts, atbilstības deklarācijas un tehnisko dokumentāciju, t.s. apkopes reglamentu un lietošanas instrukciju valsts valodā.

    - Izpildītājam jāveic pasūtītāja personāla apmācība par invalīdu pacēlāja izmantošanu, iepriekš vienojoties par apmācības laiku.

    - Pēc darbu veikšanas darbu pieņemšana noformējama ar Izpildītāja un Pasūtītāja parakstītu darbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

Ar Cieņu,

Iepirkuma komisijas priekšsēdētāja 				             A.Udalova

Anželika Kanberga  63012251